[image: image10.png]L,= > *"+E
=101
g;[ £,10° £,10%" ]
L Ly

=)





[image: image2.png]FETRY FYIBAH A TR B 20 TWs/SER BRI T L & RIS
PR IR 15 REA T H BB

8

EFEL

B

LT ST R (2
e e v S R
WA DA RS R R KD
CORFEHEST, WIE0 R R
Filiikihet.

ORI | BRI O R
BRI 0 OUTEE TR AT
R EHEITED W SR, TR PaT.

ELRE DR TR, T PI3.

BB, AR TR R
FRAEG, B R EAT
e

AL 526 AT ST (R
TS RAIT R, MHAEHTR
TRAERERD AR S, B E AR
R, I TRAF A0
8 R

4 0 5E 6 O 5 R
. SIATRIEERIEXR, v
WRE . WKRAGEAE. Wi SHE
TAMRHEIRITA S, S RITIRIE
1, B BRI A
WG MR, HRRERAS
o GHMTAE

EREE SR g Sl b ]
TG ORBNE . B DRIT T2
#, AT RS R A R
& SEEMFENIER, Aty
RARBEA A . A5 B S —
W WA R ST EA
.

EHIATE B, R P

EILIRAT T RIS L BB
BAPIEATHR, TR P20-21.

ELHAILF S AT G0 D3 (R,
R R, A0 9256 B R A T
W AIREAE, fRTFHES) N 3.6 FINE, VI PI2.P21.

Vi I PORAT TR (E W PR AR
AR, R P21,

BAMRSE N TG B A ST
TR HIGKER, VIR, kRGN
#, N P20-21.

R I TR R HAER 45, 4T HIE
CARIERE AT A AL, WL 53 67904,
P12,

BBl 0, BRREHASH, EE
BEMTIHL, 1R P13-14.

SRR S AR BT 5 T 6.

CESRE TIRIUE, TN P29,

EAM AT TR AR 2,
TR 7.

CE BRI R, 1R P29,

AL SRR I, 1
P19,

SRR W%, TR PI2.

BRI 4 A B T L,
WP 10.

AR 7 T R R
ST SRR . SRR
R MR . 5
A ORI 4TS R0 T
gD, SEMBRALE | I s
FHSHL AT

AMLIRTEEE . A R R
Tk, GHEMIRA ARG i
S0, 2 7 N vy S ]
AFS B T ML B 2 A

CHHRITE N A T Z AR AT T T
L PI6-20.

AR BT AR IR IR
B EEECUREE, P17, P29, P32,

8 CLTRRAMER LTS Repiin LI
D, SRR . oz RS R S
G, 0 P33,

MRS . SRR TR, B
SERIE A MR AT R R, f
FERAL TR, VN P33,

‘ 2o,





[image: image3.png]AR AR : MM SRR,
A P A LA
EREBETRVARGRRER)
(DBI14/T2539-2022); Bheb 3% K O
BRI,

BRI, TR
B ST R R
BESAAE, IR, MURLTE
HE AR, BSOS BN AT,
AL T 2 R R A
B AR R R R, SR
TERMBTE, 5 (HEGTR;
BHAIRG AR M. SHAT
BEREARK TR BRBE P
WO R . $8 G5 s
B S A Y
HI1405-2024, AL, R
R R RO . SERA A
SRS

T -1 153 5 h LR A2 R 785
VB ST R R A R BT O
EESNUTESGREEEETETES S
P33,

AU B R IR A AL B
V5B A T4 AR B3 W SR D (DBI4T
2539-2022) RMTVREBRL, XML FH.
Rz RAE (DB (R 8,
P33,

RS K O PR K T

M ST AR
i
ks BAWLKE T2 RAR, BHIEIOK
SRESNEH, CAMUEBIULZ. BB, B
LA SRAL PRI BRI L2, B
AT, ST (RS AR S
7 et AT AR SR s R isE S
e FARHOERER TE CHE S Re
VR R ARG (HI1405-2024), 40
FCAEUR B, B SR R
FEMTA KRG BTHE, TR P29-34.

R Q24 KR (2025 46D,
AL AR KRR Al BR BT
B MR B NRR, W
AR KR R E R,
EIREAMAAUIEN . $HEA LG
SGHRRUER, BHRET OB
E OV ER VSRR A RS N
I BRI, ek
BRI B8 PR

BB LT EAAGEBD (2025 %) 1A
SR, SO, R PL4-15.

B4R, AR A
S BRI, O IR DIR A
. PR EBAEMEER, TN P3435.

EESIEER SRS SR MR N
U, UEI P34, PAO-

A GRS R, T Bk

AU BRI — DA, T W
P34,

AR MR, W0
FRESAIR, OSSR
YR,

MG AR, BN EA
fiist, So%S B UAE, TR P3S-30.

BT, LA LR
SRigie, BT KPIETR. MLE
RS B SR AT

RUE AR A, A 0B K. R RGER,
W SHPIETR, R PA4-AS,

LA TS BB ) SR R B ST % T
L P4s-46.

SRR, RS VT
IR, MR A TR R
WERER S, ERFRRE E A
ORI, WEXRE.

DB TEAREY, FRPI.

RIS VAT R, ST A 5 R
I TR A, VL P49-50.

RSO F AR, R R E
WX RE, VERME.

E"z""f %’;——p}/






目  录

1一、建设项目基本情况


11二、建设项目工程分析


22三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


26四、主要环境影响和保护措施


49五、环境保护措施监督检查清单


51

六、结论


附表：

附表：建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图1  地理位置图

附图2  四邻关系及环境保护目标图

附图3  阳泉市生态环境管控分区图
附图4  盂县国土空间总体规划

附图5  地表水系图

附图6  本项目与招山河治导线位置关系图

附图7  本项目与路家村镇饮用水水源地位置关系图

附图8  本项目与娘子关泉域相对位置图

附图9  现状监测布点图

附图10  厂区平面布置图

附件：

附件1  委托书

附件2  备案证
附件3  土地勘测定界技术报告书

附件4  原环评批复

附件5  名称变更函复

附件6  湿煤泥含水率检测报告

附件7  生物质颗粒燃料成分检测报告

附件8  现状监测报告

附件9  专家意见

附件10  总量控制指标核定意见
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	建设20万吨/年煤泥提取烘干综合利用项目

	项目代码
	2511-140322-89-05-271208

	建设单位联系人
	韩虎成
	联系方式
	13363535593

	建设地点
	山西省阳泉市盂县路家村镇路家村东侧390m

	地理坐标
	（113度27分2.306秒，38度2分13.858秒）

	国民经济

行业类别
	C2524

煤制品制造
	建设项目

行业类别
	二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业

42 煤炭加工 252

	建设性质
	 eq \o\ac(□)新建（迁建）

☑改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	 eq \o\ac(□,√)首次申报项目          

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	盂县行政审批

服务管理局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2511-140322-89-05-271208

	总投资（万元）
	900
	环保投资（万元）
	96

	环保投资占比（%）
	10.67
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	 eq \o\ac(□,√)否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	14485

	专项评价

设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析

本项目为煤泥烘干项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类建设项目。

本项目已于2025年11月21日取得盂县行政审批服务管理局核发的备案证，项目代码：2511-140322-89-05-271208。

综上，本项目符合国家及地方产业政策要求。

二、“三线一单”符合性分析
1）生态保护红线

本项目位于山西省阳泉市盂县路家村镇路家村东侧390m，根据《阳泉市生态环境分区管控动态更新成果公告》可知，本项目位于一般管控单元。

阳泉市生态环境管控分区图见附图3。

2）环境质量底线

环境质量底线是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

由2024年盂县环境空气监测数据可知，除PM10年平均质量浓度和O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度以及CO日均值第95百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。因此，本项目区域属于不达标区。

根据阳泉市生态环境局网站公布的《2024年1月—12月阳泉市环境质量月报》，项目下游辛庄断面除2月份和10月份不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求外，其余月份水质均满足标准要求。

声环境质量方面，本项目周边50m范围内无声环境敏感目标，因此不需开展声环境质量现状监测。根据现场踏勘，厂址周边声环境质量现状一般。

本项目运营期采取严格的污染防治措施后，各项污染物均能满足排放要求，对周围环境空气质量及敏感点影响较小，项目运营期生产废水不外排，经预测，厂界噪声能满足声环境功能要求，符合环境质量底线要求。
3）资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。项目运营期生产原料全部从市场外购，项目生产和生活用水由当地自来水管网供给，用水量较少，项目建设符合资源利用上线要求。
4）环境准入清单

本项目位于山西省阳泉市盂县路家村镇路家村东侧390m，根据山西省“三线一单”数据管理及应用平台更新成果比对结果，本项目涉及的环境管控单元为“阳泉市盂县一般管控单元”，环境管控单元编码为“ZH14032230001”，经分析，项目符合环境准入清单要求，详见下表。

表1-1  环境准入清单符合性分析

管控要求
管控类别
管控要求内容
本项目情况
符合性
空间布局约束
1.执行山西省、重点区域（汾渭平原）、阳泉市空间布局准入的要求。2.排放大气污染物的工业项目应当按照规划和环境保护规定进入工业园区。3.禁止在邻近基本农田区域排放重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物的开发建设活动。

本项目执行山西省、重点区域（汾渭平原）、阳泉市空间布局准入的要求。
符合

污染物排放管控
1.执行山西省、重点区域（汾渭平原）、阳泉市的污染物排放控制要求。

本项目烟气排放执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气〔2019〕164号）中规定的排放标准（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）。
符合

环境风险防控
/

/
符合

资源开发效率要求
/
/
符合

[image: image4.png]



三、与盂县国土空间规划符合性

根据《盂县国土空间总体规划（2021—2035年）》可知，本项目不在耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界范围内。

本项目与盂县国土空间总体规划边界相对位置见附图4。

四、与《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气〔2019〕164号）符合性分析

表1-2  与《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》符合性分析

序号

方案要求

企业情况

符合性

1

新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，并符合园区规划环境影响评价要求，配套建设高效环保治理设施。

本项目为改扩建项目，新增煤泥烘干生产线。本项目所属行业为C2524煤制品制造，不属于晋环大气〔2019〕164号中的钢铁、焦化、有色、建材、石化、化工、机械制造等7大行业，31个子行业。
符合

2

全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑，加快推进限制类工业炉窑升级改造。
本项目滚筒干燥机不属于《产业结构调整指导目录》淘汰类和限制类工业炉窑。

符合

3

2020年6月底前，现有以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑完成清洁低碳化燃料、技术和装备替代改造。
本项目生物颗粒燃烧机采用的燃料为生物质颗粒。
符合
4

推进工业炉窑全面达标排放。加大工业炉窑治理力度，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准特别排放限值及相关规定，暂未制订行业排放标准的工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米考核评价。
本项目烟气排放执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气〔2019〕164号）中规定的排放标准（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）。
符合

5

全面加强颗粒物无组织排放管理。在保障生产安全的前提下，工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放环节采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。

本项目原料、产品均储存在全封闭储煤场内，皮带机全封闭。
符合

6

加强工业炉窑企业运输结构调整。2020年，大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上全部修建铁路专用线；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输

本项目物料全年运输量较小，运输途径较短，全部为公路运输。
符合

五、《山西省空气质量持续改善行动计划》符合性分析

表1-3  《山西省空气质量持续改善行动计划》相关内容符合性分析

序号
方案相关要求
本项目
符合性
1

严格高耗能、高排放项目准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新改扩建项目严格落实国家及省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目（煤电项目除外），被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

本项目为煤泥烘干项目，对照《山西省“两高”项目重点管理范围（2025年版）》，本项目不属于“两高”项目，本项目建设符合国家及省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案等相关要求，运输采用清洁运输方式。
符合

2

严格控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应的前提下，重点区域继续实施煤炭消费总量控制。2025年，重点区域城市煤炭消费量较2020年实现负增长，其他城市合理控制煤炭消费总量增长，重点削减非电力用煤。全省新改扩建用煤项目，依法实行煤炭减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。严格落实国家重点区域煤炭消费减量替代管理要求，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。全省原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。

本项目生产过程不涉及消耗煤炭。
符合

3

实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，在落实气源的前提下加大以气代煤力度。全省不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；充分利用工业余热、电厂热力、可再生能源、天然气、煤层气、脱硫后焦炉煤气等清洁低碳能源替代使用高污染燃料的工业炉窑；采取园区（集群）集中供气、分散使用等方式，推进燃料类煤气发生炉清洁能源替代；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。

本项目烘干炉使用清洁能源生物质颗粒燃料。
符合

4

深化扬尘污染综合治理。常态化开展扬尘专项整治，统筹推进施工、道路、裸地、堆场、工业企业无组织排放扬尘“五尘”同治。

本项目采取严格措施控制扬尘污染。

符合

六、《阳泉市空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析

表1-4  《阳泉市空气质量持续改善行动计划实施方案》相关内容符合性分析

序号

方案相关要求

本项目

符合性

重点任务

1

严格高耗能、高排放项目准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

本项目为煤泥烘干项目，对照《山西省“两高”项目重点管理范围（2025年版）》，本项目不属于“两高”项目，本项目建设符合国家及省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案等相关要求，运输采用清洁运输方式。
符合

2

严格控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应的前提下，继续实施煤炭消费总量控制。到2025年，我市煤炭消费量较2020年实现负增长，全市新改扩建用煤项目，依法实行煤炭减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。严格落实国家重点区域煤炭消费减量替代管理要求，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。全市原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。
本项目生产过程不涉及消耗煤炭。
符合

3

实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，在落实气源的前提下加大以气代煤力度。全市不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；充分利用工业余热、电厂热力、可再生能源、天然气、煤层气、脱硫后焦炉煤气等清洁低碳能源替代使用高污染燃料的工业炉窑；采取园区（集群）集中供气、分散使用等方式，推进燃料类煤气发生炉清洁能源替代；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。

本项目烘干炉使用清洁能源生物质颗粒燃料。
符合

4

深化扬尘污染综合治理。常态化开展扬尘专项整治，统筹推进施工、道路、裸地、堆场、工业企业无组织排放扬尘“五尘”同治。强化施工工地扬尘监管，施工工地（应急抢险除外）实行“阳光施工”“阳光运输”，杜绝夜间（晚8点到次日早上6点）在噪声敏感建筑物集中区域内进行产生噪声的施工和运输，减少夜间污染。

本项目采取严格措施控制扬尘污染。

七、《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》符合性分析

表1-5  符合性分析

序号
技术名称
工艺、设施简介

本项目情况
限制类

1
低效干式除尘技术

该技术为利用颗粒物的重力、惯性力和离心力等机械力，采用旋风除尘、重力沉降、惯性除尘等干式除尘技术及其组合的除尘净化技术。

本项目采用旋风除尘进行预除尘，属于本文件豁免范围。
2
未实现自动控制的

脱硫、脱硝设施

无控制系统或控制系统未实现对脱硫剂投加量、湿法脱硫浆液рH值、半干法脱硫床层压降等关键参数进行自动调节控制的脱硫设施；无控制系统或控制系统未实现对脱硝剂流量、液位等关键参数进行自动调节控制的脱硝设施。

本项目脱硫、脱硝设施可实现自动控制。
淘汰类
1
正压反吸风类袋式

除尘技术

该技术为采用正压过滤和反吸风方式清灰，且无排气筒，直接排放的袋式除尘技术。

本项目布袋除尘器采用脉冲喷吹方式清灰，废气通过排气筒排放。
2
关键组件或工艺单

元缺失的湿法脱硫

技术

未安装pH计、氧化风机、脱硫废液及副产物处理系统等关键组件或工艺单元的湿法脱硫技术，包括：石灰/石灰石-石膏湿法脱硫未配备浆液密度计。

本项目石灰石－石膏湿法脱硫配备浆液密度计。
3
无法评估治理效果

的脱硫、脱硝技术

脱硫脱硝剂成分不清，去除原理不明，无法通过药剂或副产物进行污染物脱除效果核查评估的治理技术。

本项目脱硫、脱硝技术均为常见技术，且脱硫脱硝剂成分明确。
综上，本项目采用的污染防治技术不属于《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》。

八、《国家污染防治技术指导目录（2025年）》符合性分析
表1-6  符合性分析

序号
技术名称
工艺、设施简介
本项目情况
低效类
1
低效干式除尘技术
该技术为利用颗粒物的重力、惯性力和离心力等机械力，采用重力沉降、惯性除尘、旋风除尘等干式除尘技术及其组合的除尘净化技术。
本项目采用旋风除尘进行预除尘，属于本文件豁免范围。
2
正压反吸风类袋式

除尘技术

该技术为采用正压过滤和反吸风方式清灰，且无排气筒，直接排放的袋式除尘技术。

本项目布袋除尘器采用脉冲喷吹方式清灰，废气通过排气筒排放。

3

无法评估治理效果

的脱硫、脱硝技术

脱硫脱硝剂成分不清，去除原理不明，无法通过药剂或副产物进行污染物脱除效果核查评估的治理技术。

本项目脱硫、脱硝技术均为常见技术，且脱硫脱硝剂成分明确。

综上，本项目采用的污染防治技术不属于《国家污染防治技术指导目录（2025年）》低效类技术。

九、水源地

本项目位于路家村镇，路家村镇水源地位于盂县盆地南部，地面标高957m，开采奥陶系岩溶水，为埋藏型岩溶地区，根据路家村镇集中供水水井钻孔柱状成果图，井深700m，0-40m为第四系中上更新统松散层，40—200m为石炭系地层，0-200m为隔水层，已进行永久封闭止水；200—700m为奥陶系中统含水层。该井静水位430m，动水位480m，降深50m。一级保护区以供水井为中心、半径为70m的圆形区域为边界，保护面积为0.015km2，保护区周长439.6m。

本项目距离路家村镇集中供水水源地一级保护区约1.1km。与水源地的相对位置关系见附图7。

十、娘子关泉域

①泉域概况
娘子关泉位于平定县娘子关镇附近，出露于桃河与温河汇集地段。由11个主要泉组组成，分布自程家至苇泽关约7km长的河漫滩及阶地上，出露高程360～392m。泉群多年平均流量12.16m3/s（1956—1984年），是我国北方最大的岩溶泉之一。近10余年来，由于降水量减少，泉域岩溶水开采量不断增加，1985—1996年泉水平均实测流量减少7.97m2/s。天然状态下，年际不稳定系数为1.5，属稳定型泉水。
泉水为SO4·HCO3-Ca·Mg型水，矿化度591.4mg/L，总硬度434.5mg/L，水温19.2℃。
泉域多年平均降水量为560.2mm（1956—1984年）。其分布跨海河及黄河两大流域，主要河流有桃河、温河、南川河、松溪河、清漳河。
泉域分布范围包括阳泉市的平定、盂县、城郊，晋中地区的榆次、寿阳、昔阳、和顺、左权，太原市的南郊区等市（县、区）。从构造上看，处于沁水凹陷的北端，为一北东向翘起的大向斜。出露地层自东向西，由北向南，由老到新。沉积了厚度达467～628m的中奥陶统岩溶含水层组，为岩溶水的贮存、运移提供了巨大的调蓄空间。岩溶水由北、西、南三面向娘子关一带径流汇集，由于该处下奥陶统相对隔水层的隆起，并被桃河侵蚀出露，使岩溶地下水溢出地表成泉。故娘子关泉基本上为全排型接触溢流泉。
②泉域范围
东部边界：南段：奥陶系下统及寒武系下统构成隔水边界，该边界北端以东为寒武系可溶岩组成的东固壁泉域。边界走向由北向南，由昔阳西回－白羊峪－和顺阳曲山（2059m）－左权沐池－北天池。中段：西回以北至苇泽关断层南端，成为娘子关泉域与河北省威州泉域的地下分水岭边界。泉水出露带以苇泽关断层为边界。北段：由北向南至盂县的崔家庄－苇泽关断层北端。为娘子关泉域盂县阴山河与威州泉域黑砚水河及神水泉河的地表分水岭，南端为地下分水岭。
北部边界：东段：蚍蜉垴至磁盒尖，构成泉域与滹沱河干流水系的地表分水岭，为阻水边界。中段：神泉至蚍蜉垴，为兴道泉与娘子关两泉域的地下分水岭。西北段：为寺家坪－张家河北东向的断褶带及太原东山背斜轴部，亦为地表分水岭。由东北至西南自盂县神泉－寿阳黄岭北－沿太原市与晋中行政界－杨家峪-郝庄，西南段与兰村泉域水源保护区为界。
西部边界：为地表出露二、三叠系砂页岩，灰岩深埋1000～1200m以下，构成隔水边界。西北段：由西至东自郝庄－榆次鸣谦北－寿阳段庄－瑶头。中段：为海河（清漳河东源）与黄河（潇河）两大水系分水岭。由北向南自瑶头－昔阳柳林背－和顺庙沟西－白万山－榆次市人头山。西南段：为清漳河西源与浊漳河北源的地表分水岭，亦为和顺、左权县与榆社县的行政边界。由北向南自人头山－和顺菜榆垴-左权刘家岭－东沟底。
南部边界：青草堙以北，左权县城以南，为地下分水岭边界。由西向东自东沟底－河神堙北－北天池，以南属辛安泉域。
上述各边界圈定的泉域范围面积7217km2，其中裸露可溶泉2282km2。按地（市）行政区域为：阳泉市2430km2，晋中地区4688km2，太原市99km2。
③重点保护区范围
泉水集中出露带，其保护范围为：西自温河下董寨以下河谷、桃河西武以下河谷，东至两河汇流后的绵河河谷苇泽关断层之间的泉水出露带。桃河、温河渗漏河段，其保护区范围为：温河河谷：自东至西由温池－下章召－白马庄－南庄－巨城镇－下董寨，河流长度约35km。桃河河谷：自西向东由白羊墅-乱流-岩会-上盘石-下盘石-西武庄，河流长度约30km。以上重点保护区面积共86.5km2。
本项目位于娘子关泉域范围内，但不在重点保护区范围内，也不在裸露岩溶区范围内，本项目与娘子关泉域的位置关系见附图8。
十一、用地符合性分析

本项目位于山西省阳泉市盂县路家村镇路家村东侧390m，位于公司现有厂区内，不新增占地，根据《土地勘测定界技术报告书》可知，本项目用地性质为城镇村及工矿用地。

本项目符合国家和地方产业政策要求，已取得盂县行政审批服务管理局核发的备案证，同时，工程建设符合相关规划要求，拟建项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地保护区等环境敏感区。综上，本项目选址合理。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.建设内容

主要建设内容见下表。

表2-1  建设内容一览表

类别
名称
主要建设内容
备注
主体工程
生产车间
1座，长100m，宽6m，高14m，建筑面积600m2，钢结构，设置1条20万t/a煤泥烘干生产线，主要包括生物颗粒燃烧机、滚筒干燥机等。
新建
储运工程
全封闭

储煤场
1座，长100m，宽60m，高14m，建筑面积6000m2，钢结构，从西到东主要分为3个区域，生物质颗粒燃料区域、烘干前煤泥区域、烘干后煤泥区域。
依托
一般固废暂存区

位于储煤场西北角，占地面积100m2，主要用于暂存生物颗粒燃烧机炉渣、脱硫渣等。

新建

辅助工程
综合

办公室
1层，1座，砖混结构，占地面积50m2，高4m。
新建
门房

1层，1座，砖混结构，占地面积15m2，高4m。
新建

公用工程
给水
由路家村镇给水管网提供。
新建
供电
由路家村镇电网提供。
新建
供暖
仅综合办公室采暖，采暖使用空调。
新建
环保工程
废气
滚筒干燥机干燥废气

废气通过SNCR脱硝+旋风除尘器+布袋除尘器+石灰石－石膏湿法脱硫处理后通过1根17m高的排气筒排放。

新建
道路运输

扬尘

运输道路全部硬化，定期洒水降尘，并及时清理路面，运输车辆使用封闭运输车，车辆行驶时限制超载，限制车速，车辆离开场地前进入洗车平台，经清洗后方可上路。

新建

煤泥装卸、存储粉尘

煤泥烘干前后含水率较高，不易起尘，储煤场为全封闭钢结构，进出口设置感应门，地面硬化，内部设置覆盖全场的喷雾抑尘装置，且运行过程中设置专人对煤泥装卸、转运及储存过程进行管理，确保环保设施运转正常，储煤场周边无明显积水，冬季喷雾抑尘装置能够正常运转，转运过程无抛洒，将无组织粉尘排放降至最低。

新建

煤泥转载

粉尘

煤泥烘干前含水率为22%，含水率较高，为黏结状，不易起尘，且上料皮带输送机为全封闭。煤泥烘干后含水率为15%，仍含有一定的水分，出料皮带输送机为全封闭，皮带落料口位于全封闭煤场内，煤场内设置覆盖全场的喷雾抑尘装置。

新建

废水
生活污水

经化粪池处理后，委托当地村民定期清掏。
新建
脱硫废水

经沉淀处理后返回脱硫塔循环使用，不外排。

车辆冲洗废水

洗车平台配备相应的收集池、沉淀池、清水池，车辆冲洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排。
初期雨水

配套一座有效容积为198m3的初期雨水池用于初期雨水的收集，初期雨水经收集沉淀后用于厂区洒水抑尘。

固废

生物颗粒燃烧机炉渣
暂存于一般固废暂存区后，定期作为肥料外售处理。

新建
除尘灰

掺入产品煤泥中外售处理。

脱硫渣

暂存于厂区一般固废暂存区，定期清运，作为筑路材料或建筑材料废物利用。

沉淀池污泥

定期清理，自然晾晒脱水后，污泥掺入产品煤泥销售。

废机油
设1处危废贮存库，面积约为10m2，危废收集后定期交由有资质的危废处置单位统一处置。
废油桶
废含油手套抹布
生活垃圾

集中收集后交由当地环卫部门清运处理。
噪声

本项目运营期噪声主要来自设备噪声，采取合理安排高噪声设备的布置；选择低噪声设备；高噪声设备安装减振垫；车间全封闭，加强厂房隔声、加装吸声材料；加强设备维护和检修，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声。
新建
表2-2  主要建构筑物一览表

序号

名称

规格

备注

1

生产车间
1座，长100m，宽6m，高14m，建筑面积600m2，钢结构。
新建
2

储煤场
1座，长100m，宽60m，高14m，建筑面积6000m2，钢结构。
依托
3

综合办公室
1层，1座，砖混结构，占地面积50m2，高4m。
新建
4

门房
1层，1座，砖混结构，占地面积15m2，高4m。
新建
5

初期雨水收集池
有效容积为198m3。
新建
6

洗车平台
1座，8m×4m，配备容积均为3.5m3的收集池、沉淀池、清水池。
新建
储煤场保证性分析：本项目湿煤泥和干煤泥均依托现有全封闭储煤场储存，储煤场长100m，宽60m，高14m，建筑面积6000m2，煤泥堆存高度一般为5m，则煤场最多可储存煤泥30000m3，约3.6万吨，可满足生产线30天的生产需求。
2.原辅材料

主要原辅材料消耗情况见下表。
表2-2  主要原辅材料消耗情况一览表

序号

名称

年用量
单位

备注
1

湿煤泥
217949 
t/a

含水率：22%

2
生物质颗粒燃料
5538.19 
t/a

3
尿素

2.2 
t/a
50kg/袋
4
石灰石

4.9 
t/a

50kg/袋

5
水
18000

m3/a
表2-3  生物质颗粒燃料检测报告

序号

检测项目

检测值

《生物质成型燃料质量分级》（NB/T 34024-2015）1级
单位
是否满足标准要求
1

空气干燥基分析水分Mad

0.4

/
m%
满足
2

空气干燥基灰分A.ad

1.25

≤6
%
满足
3

空气干燥基挥发份V.ad

80.4

/
%
满足
4

收到基全水分Mt.ar

7.0

≤10
%
满足
5

收到基低位发热量Qne.ar

4203

/
cal/g
满足
17.59
≥14.6
MJ/kg
满足

6

空气干燥基高位发热量Qgr.d

4702

/
cal/g
满足
7

空气干燥基全硫St.ad

0.03

≤0.1
%
满足
8

空气干燥基固定碳

18.3

/
%
满足
9

焦渣特征（#）

2

/
满足
10

密度（P）

1.25

/
满足
11

氢（H）

6.9

/
满足
12

成型规格（Ф）

9.3

/
mm
满足
由上表可知，本项目使用的生物质颗粒燃料满足《生物质成型燃料质量分级》（NB/T 34024-2015）农业或混合生物质颗粒燃料分级指标1级标准要求。

本项目生物颗粒燃烧机为沸腾炉，非锅炉，且废气配置高效除尘设施-布袋除尘器，根据《高污染燃料目录》（国环规大气〔2017〕2号），本项目使用的燃料生物质颗粒不属于高污染燃料。
原环境保护部《对十二届全国人大三次会议第9207号建议的答复》（环建函〔2015〕153号）等文件，生物质具有低污染性、可再生性，是国家鼓励发展的清洁能源。因此，生物质颗粒燃料属于清洁能源燃料。

3.产品方案

主要产品方案见下表。
表2-4  产品方案一览表

序号
产品
年产量
单位
含水率

1

干煤泥

200000
t/a
15%

4.主要生产设备

本项目主要生产设备见下表。

表2-5  主要生产设备一览表

序号
设备名称
单位
数量
规格/型号
1
打散喂料机
1

台

DWS2500型，30t/h
2
上料皮带输送机
1

台

B=800mm

3

滚筒干燥机
1

台

DLMG2624型 φ3.2m×32m 干煤泥产量：25t/h
4

出料皮带输送机
1

台

B=800mm
5

生物颗粒燃烧机
1

台

HKFT50型，300万大卡
6
鼓风机

1

台

30kW

7
SNCR脱硝系统
1
套
脱硝剂为尿素
8
旋风除尘器
1

台

XF型

9
布袋除尘器

1

台

材质：玻璃钢。直径3.0米，高度15米。

10
引风机

1

台
110kW
11
脱硫塔

1

套
材质：玻璃钢。Φ3.0m×25m

5.公用工程
1）给水

本项目用水来自路家村镇给水管网。

2）用水

本项目用水参照《山西省用水定额》（2025年）计算。

①生活用水

本项目劳动定员15人，生活用水主要为日常盥洗用水，按照70L/人·d计算，日常生活用水量为1.05m3/d。

②脱硫塔补水

滚筒干燥机干燥废气采用石灰石-石膏法脱硫，液气比按10L/m3计算，类比同类型项目，每天补水量按1.5%计算，干燥废气量为12322m3/h，计算得出用水量为123.22m3/h，2957.22m3/d，则合计补水量为1.85m3/h、44.36m3/d。
③储煤场喷雾抑尘用水：项目储煤场喷雾抑尘用水量按0.5L/m2·d计算，储煤场面积6000m2，抑尘用水量为3.00m3/d。

④厂区洒水抑尘用水：厂区内硬化地面面积为8000m2，地面硬化洒水用水量为0.2L/m2·d，则地面洒水用水量为1.60m3/d。
⑤车辆冲洗用水

本项目采用汽车运输方式，车辆驶出场区前应对车轮、车身、车槽等部位进行清理以保证车辆清洁上路，要求企业在入口处设置洗车平台。按每辆载重汽车载重40吨计，本项目日进场车辆数约31辆，则每日约冲洗车辆31次，用水量约为0.2m3/辆，合计6.20m3/d，损耗量以20%计，车辆冲洗用水补水量为1.24m3/d。

3）排水

①生活污水

日常生活污水排放系数为0.8，排放量为0.84m3/d，水质简单，经化粪池处理后，委托当地村民定期清掏。
②脱硫废水

经沉淀处理后返回脱硫塔循环使用，不外排。

③车辆冲洗废水

车辆冲洗用水合计6.20m3/d，损耗量以20%计，则洗车废水产生量为4.96m3/d。本项目厂区出入口设置1座8m×4m的洗车平台，并配备容积均为3.5m3的收集池、沉淀池、清水池，车辆冲洗废水主要污染物为SS，经沉淀处理后循环使用，不外排。

表2-6  本项目用水量及排水量一览表

序号

用水项目

用水量（m3/d）

消耗量（m3/d）

排水量（m3/d）

1

生活用水

1.05
0.21
0.84
2
脱硫塔用水

44.36 
44.36 
0
循环水量：2957.22m3/d
3
储煤场喷雾抑尘用水

3.00
3.00
0
4
厂区洒水抑尘用水

1.60
1.60
0
5
车辆冲洗用水

1.24
1.24
0
循环水量：6.20m3/d
合计

51.25 

50.41 

0.84 


[image: image5.emf]生活用水

脱硫塔用水

化粪池

新鲜水

1.05

0.84

51.25

煤棚喷雾抑尘用水

厂区洒水抑尘用水

车辆冲洗用水

村民定期清掏

44.36

3.00

1.60

1.24

0.21

44.36

3.00

1.60

1.24

0.84

6.20

2957.22


图2-1  本项目水平衡图

6.劳动定员及工作制度

本项目劳动定员15人，厂区不设食宿，项目24小时运行，采用三班倒工作制度，年运行8000小时，333天。

7.厂区平面布置

储煤场位于厂区中部，从西到东主要分为3个区域，生物质颗粒燃料区域、烘干前煤泥区域、烘干后煤泥区域，一般固废暂存区位于储煤场西北角，危废贮存库位于储煤场西南角。

生产车间位于厂区北侧，内设1条20万t/a煤泥烘干生产线，从西到东主要为生物颗粒燃烧机、滚筒干燥机、废气治理措施等。

门房、综合办公室、洗车平台位于厂区出入口，初期雨水收集池位于厂区西北侧。厂区东侧为预留空地。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程和产排污环节：


[image: image6.emf]煤泥（含水率22%）

打散喂料机

上料皮带输送机

滚筒干燥机

出料皮带输送机

煤泥（含水15%）

生物质燃料 生物颗粒燃烧机 高效旋风除尘器

布袋除尘器

脱硫塔

烟气

储煤场 排气筒

烟气

烟气

烟气

烟气

N

N

N

S

S

S：固废

N：噪声

W：废水

N

S

、

W

SNCR脱硝

S

、

N

尿素


图2-2  工艺流程图

[image: image7.jpg]Bag filter Feeding belt conveyor

SR LHEEN

Fluidized bed furnace

SR /| e

Main drive/
Induced draftfan /| Discharge belt conveyor an dve/ / mpate FTROREHN

Control Cabinet | Scattering feeder





图2-3  工艺流程图

工艺流程简述：

（1）原料入厂

湿煤泥由盂县及周边洗煤厂购入，由汽车运输入厂，卸入储煤场内湿煤泥存放区存放。

（2）打散

湿煤泥由装载机给打散喂料机上料，打散喂料机进行打散作业。

打散喂料机是针对本项目高水分、高粘度、易结块的煤泥特性而设计的一种专用给料装置。上部安装有物料缓冲栅栏，能缓冲煤泥在下落中的重力。中部安装有打散机构，防止煤泥结块、堵料。下部采用螺旋输送机构，螺旋轴采用同轴双向集中出料，使物料从两侧向中心运动，可以通过调速装置灵活控制给料量的大小，确保给料均匀。

（3）煤泥烘干

经过打散喂料机打散的湿煤泥通过上料皮带输送机送入滚筒干燥机，湿煤泥采用生物颗粒燃烧机产生的热烟气进行烘干，烘干方式为直接接触烘干，烘干温度为100℃～600℃。
滚筒干燥机：

滚筒干燥机设计充分考虑干燥入料的性质，在筒体内部结构上做了特殊设计，不仅提高了热效率，而且有效避免了物料在干燥机内的粘黏和过干燥现象。其结构特点是沿轴向分六个区间，第一区间为大倾角导料板；第二区间为倾斜扬料板；第三区间为活动蓖条式翼板；第四区间为带清扫装置的圆弧型扬料板；第五区间为带有自动清扫装置的圆弧形蓖条式扬料板；第六区间为无扬料板区，以控制粉尘飞扬。除此之外，滚筒干燥机进一步加强干燥机内团结块的破碎及对筒体内壁黏结物料的清扫：

①加大干燥机进料端导料板的倾角，使湿煤迅速进入强化干燥阶段；

②干燥机的前半部增加了活动蓖条式翼板扬料板的区间长度，以防物料的沾黏；

③扬料板在干燥机筒体内沿圆周径向高低错落布置，使物料由筒体上部向下摔落的过程中，与扬料板碰撞接触的次数增多，被扬料板破碎成小块，就这样周而往复的提起摔落数百次后，最后在干燥机出料端通过皮带输送出来。

④扬料板料斗内全部焊接了大链环清扫链条，强化了链条对已分散物料的清扫作用和热传导作用，可有效地防止物料在扬料板内外及滚筒内壁上的黏结。
⑤干燥机抗过载能力强；
⑥干燥机实现了“零水平推力”，大大减少了挡托轮的磨损，筒体运转平稳可靠；

⑦干燥机采用“调心式托轮装置”，使托轮和滚圈的配合永远呈线性接触，从而大大降低了磨损和动力损耗；
⑧干燥机采用了溜槽装置，不但解决了堵料和黏结问题，同时把断续的进料变成连续的给料，而且对物料进行有效的破碎。

物料由溜槽进入滚筒干燥机后由大倾角导料板（1区间）将其迅速导向倾斜扬料板（2区间），并随滚筒的转动和筒体的倾斜度，被自筒底提至筒顶而落下，形成“料幕”，高温烟气从中穿过使湿物料预热并蒸发部分水分，当物料又被提起、洒落重复几次后，移动到活动蓖条式翼板（3区间）段，预热过的活动蓖条式翼板夹带物料提起洒落重复多次，与物料形成传导和对流质热交换，当物料移动到第四区间即带有清扫装置的圆弧形扬料板时，物料在滚筒内的最低处时，就将清扫链条压在最下面，同时将链条在上部空间接收的热量传递给物料，随着滚筒的转动，物料又被提起、洒落，再次与烟气进行较为充分的质热交换。同时，圆弧内侧的清扫链条自动滑下，把扬料板内壁黏附的物料清扫下来，当清扫链条随滚筒转过垂线以后又在圆弧形扬料板背面拖动将黏附在扬料板外壁的物料清扫下来。随着滚筒的不断回转，清扫装置配合圆弧形扬料板重复上述过程，即提升物料、洒落物料、清扫扬料板内壁、清扫扬料板外壁、清扫链条又被埋在物料中再重复提升，不断进行质热交换。物料中的水分也就不断被蒸发，当物料移动到第五区间时，一部分物料已经干燥便从扬料板蓖条的间隙漏下，不再参与提升，另一种湿的物料仍然留在扬料板圆弧内，被提升、洒落、干燥。物料到达第六区间时，物料与烟气基本完成质热交换，物料成为干后产品，烟气成为废气，为减少扬尘，第六区间不设扬料板，使物料滑落至排料箱，完成整个干燥过程。

（4）成品入库

烘干后的煤泥通过全封闭出料皮带输送机输送至储煤场内干煤泥存放区存放。
（5）生物颗粒燃烧机

生物颗粒燃烧机是指以秸秆等农林业废弃物颗粒为燃料，并采用精确控制配风、进料和燃烧，实现高效清洁燃烧的燃烧装置。颗粒燃烧机直接输出高温火焰和烟气，可直接配接滚筒干燥机对物料进行烘干。生物颗粒燃烧机燃烧温度为800℃～1000℃。

本项目生物颗粒燃烧机炉型为沸腾炉，沸腾炉可直接产出高温烟气用于烘干等工艺，结构图见下图。

[image: image8.jpg]| -—

0099 098¢
= 089y
7 - f————
B ot
* 108 | 0001
i g
|||||||||| )
1 ”r.r. ...... ...h.. TR
d 3
5 +%)
g <d)
o !
009 v -
33
= ¥4 N
- =N |2
1 o ,, =
FJ
T e A -
HHHEY
5y
Ha
k3 22 R
- VVA -





图2-4  生物颗粒燃烧机结构图

主要产污环节：

1.废气

（1）滚筒干燥机干燥废气；

（2）道路运输扬尘；

（3）煤泥装卸、存储粉尘；

（4）煤泥转载粉尘。
2.废水

（1）生活污水；

（2）脱硫废水；

（3）车辆冲洗废水；

（4）初期雨水。

3.固体废物

（1）生物颗粒燃烧机炉渣；

（2）除尘灰；

（3）脱硫渣；

（4）沉淀池污泥；
（5）危险废物：废机油、废油桶、废含油手套抹布；

（6）生活垃圾。

4.噪声

相关生产及辅助设备产生噪声，产噪设备主要为打散喂料机、上料皮带输送机、出料皮带输送机、生物颗粒燃烧机、鼓风机、滚筒干燥机、引风机等。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1.厂区项目历史

环保手续履行情况：2011年8月29日，原盂县环境保护局以《关于山西能源产业集团晋盂有限责任公司建设60万吨/年储煤场项目环境影响报告表的批复》（盂环函〔2011〕167号）文对“60万吨/年储煤场项目”进行了批复，批复相关内容建设情况见下表。

表2-6  《60万吨/年储煤场项目》批复内容

类别
名称
主要建设内容
备注
主体工程
储煤场
1座，占地面积12000m2，地面硬化，储煤场西面建设2m高砖混底座，上面建设6m高挡风抑尘网。
2011年建设，现已拆除。
磅房
1座，占地面积15m2，砖混结构。
未建
配套工程
门卫室

1座，占地面积20m2，砖混结构。

未建

办公室

2座，占地面积60m2，砖混结构。

未建

员工休息室

3座，占地面积90m2，砖混结构。

未建

公用工程

供水

来自路家村。

未建

供电

来自路家村电网。

未建

供暖

采用电暖气供暖。

未建

环保工程

挡风抑尘网

储煤场西面建设2m高砖混底座，上面建设6m高挡风抑尘网。

未建

自动洒水设施

储煤场建设能够覆盖全场的自动洒水设施。

未建

初期雨水收集池

1座，300m3，混凝土防渗处理。

未建

旱厕

1座，15m3，砖混结构。

未建

2011年取得原环保局批复后仅建设储煤场，其余工程均未建设；储煤场建成后由于市场行情萧条仅运行半年就闲置至2025年底，2025年底将原有的敞开式露天储煤场改造为全封闭储煤场，目前已基本改造完成，改造后的储煤场仍闲置，未运行。本项目实施后储煤项目仍保留，将根据市场行情进行储煤。

目前，全封闭储煤场主要用于本项目湿煤泥和干煤泥的储存。

2025年11月26日，阳泉市生态环境局盂县分局《阳泉市生态环境局盂县分局关于盂县晋发矿用物资有限公司名称变更环保事宜函复》（阳环盂函〔2025〕48号）表明，单位名称由山西能源产业集团晋盂有限责任公司变更为盂县晋发矿用物资有限公司。

2.厂区现有工程

目前厂区内仅有1座全封闭储煤场。

表2-7  现有工程一览表

名称
主要建设内容
全封闭储煤场
1座，长100m，宽60m，高14m，建筑面积6000m2，钢结构。
3.现有工程存在的环境问题

全封闭储煤场未设置覆盖全场的喷雾抑尘装置。
4.整改措施

本次评价要求全封闭储煤场设置覆盖全场的喷雾抑尘装置。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	一、大气环境
1.例行监测数据
项目所在地属于环境空气二级功能区，评价收集了盂县2024年环境空气例行监测数据，对区域环境空气质量现状进行评价。具体数值如下：

表3-1  区域空气质量现状评价表

项目
现状浓度μg/m³
标准值μg/m³
占标率%
达标情况
SO2年平均质量浓度
18
60

30.00
达标

NO2年平均质量浓度
31
40

77.50
达标

PM10年平均质量浓度
73
70

104.29
超标

PM2.5年平均质量浓度
29
35

82.86
达标

CO日均值第95百分位数浓度
1.3mg/m³
4mg/m³
32.50
达标

O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度
174
160

108.75
超标

由2024年盂县环境空气监测数据可知，除PM10年平均质量浓度和O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度以及CO日均值第95百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。因此，本项目区域属于不达标区。

2.特征污染物补充监测
为进一步了解项目区域特征污染物环境质量现状，本次环评引用了《山西阳泉盂县路家村煤业有限公司新建规范化矸石场项目环境影响后评价报告书》中TSP现状监测数据，监测点位于本项目西南侧1.25km处，监测时间为2023年12月22日—12月28日。
监测结果见下表，监测布点图见附图9。

表3-2  其他污染物环境质量现状监测结果统计表

（略）
二、地表水环境

本项目所在区域地表水体为招山河，招山河为温河支流。根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目区域所在河段属于南娄至辛庄段，水质要求为Ⅳ类。
根据阳泉市生态环境局网站公布的《2024年1月—12月阳泉市环境质量月报》，项目下游辛庄断面除2月份和10月份不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求外，其余月份水质均满足标准要求。

表3-3  辛庄断面水质监测结果统计表

河流

断面名称

监测时间

水质类别

温河

辛庄

2024.01

Ⅳ

2024.02
Ⅴ

2024.03
Ⅳ

2024.04
Ⅲ

2024.05
Ⅲ

2024.06
Ⅲ

2024.07
Ⅱ

2024.08
Ⅲ

2024.09
Ⅱ

2024.10
Ⅴ

2024.11
Ⅱ

2024.12
Ⅲ

三、声环境

本项目周边50m范围内无声环境敏感目标，因此不需开展声环境质量现状监测。根据现场踏勘，厂址周边声环境质量现状一般。
四、生态环境

本评价区域主要为农村生态环境，区域植被以乔灌木为主，动物以栖息于草丛的爬行类、鸟类、小型兽类为主。评价范围内植物和动物结构简单，未见珍稀濒危野生动、植物分布，生态绿化环境较好。
五、地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“原则上不开展地下水环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。

本项目地下水及土壤污染途径主要为危废贮存库固体废物堆放场所处置不当，造成物料渗漏或通过大气降水淋滤作用污染区域浅层地下水及土壤。本项目危废贮存库要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中“六防”要求建设，可以确保废油事故情况不外泄；因此，本项目未开展地下水、土壤环境质量现状监测。

	环境保护目标
	1.大气环境

经调查，项目厂界外500m范围内环境空气保护目标为路家村。
2.声环境

经调查，项目厂界外50m范围内无医院、学校、机关、住宅等声环境保护目标。
3.地表水环境

经调查，距离本项目最近的地表水体为招山河，位于项目西侧100m。

4.地下水环境

根据现场实际踏勘，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源地、热水、矿泉水、温泉地下水资源。
本项目主要环境保护目标表见下表。

表3-4  环境保护目标一览表

环境要素

保护目标

与项目位置关系

执行标准

大气环境

路家村
项目西侧390m
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

地表水环境

招山河
项目西侧100m

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准
地下水环境

区域浅层地下水
/
《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
娘子关泉域
/

/



	污染物排放控制标准
	一、废气
根据《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气〔2019〕164号）文件要求，暂未制订行业排放标准的工业炉窑执行以下标准。

表3-5  工业炉窑排放标准

污染物
颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
标准值
30mg/m3
200mg/m3
300mg/m3
参考《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ 563-2010）6.1.1脱硝系统氨逃逸质量浓度应控制在8mg/m3以下。
无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

表3-6  无组织大气污染物排放限值

污染物
排放限值
单位
颗粒物
1.0

mg/m3
二、噪声

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值详见下表。

表3-7  噪声污染排放标准

标准名称

昼间dB（A）

夜间dB（A）

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
70

55

备注：夜间噪声最大声级超过限制的幅度不得高于15dB（A）

标准名称

厂界外声环境功能区类别

昼间dB（A）

夜间dB（A）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类

60
50
三、固体废物

本项目一般工业固体废物贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。

	总量控制指标
	根据山西省生态环境厅晋环规〔2023〕1号关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知，本办法适用范围为纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的审核与管理。本项目运营产生的污染物中涉及总量控制的包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。2026年3月17日，阳泉市生态环境局盂县分局以阳环盂函〔2026〕9号文下达了对本项目污染物的总量核定意见。
项目污染物排放总量指标如下：
表3-8  污染物排放总量指标      单位：t/a

污染物
排放量
申请总量
总量核定
（阳环盂函〔2026〕9号）
颗粒物
1.14
1.14
1.14
SO2
0.33
0.33
0.33
NOx
2.82
2.82
2.82



四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目施工活动主要为场地清理、开挖、车间等建设和生产设备安装等以及相关配套环保设施的建设等，施工过程中会产生施工废气、施工废水、施工噪声、固体废物等，对周围环境产生影响。

1.施工扬尘污染防治措施

施工期的主要大气环境影响为生产车间施工过程场地平整产生的扬尘，地基开挖、回填及临时土方堆存产生的扬尘；施工材料在运送、堆放、使用过程中所产生的粉尘，运输车辆排放的尾气及运输扬尘；施工机械产生的废气。为减轻项目建设对周围环境空气的影响，根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》晋政办发〔2020〕17号文，施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，所有建筑施工工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，确保建筑工地扬尘污染控制达到“6个100％”，即：施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输，有效控制建设项目施工期间对环境造成的影响。本次环评提出主要措施如下：

（1）施工边界设置1.8m以上围挡，围挡底端应设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失，应保证围挡之间及围挡与防溢座之间无缝隙。

（2）施工场地裸土采用防尘布或遮蔽装置，严禁敞开式作业，土方的开挖、填筑时，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。四级以上大风天气应停止土方作业，同时作业处覆盖防尘网。

（3）施工工地主要路面全部硬化，采用商品混凝土，禁止现场搅拌，加强洒水抑尘，保证路面湿润。

（4）设置洗车平台，物料运输车辆出场前进行清洗轮胎，不得带泥上路；运输车辆采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏；若无密闭车斗，物料装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。

（5）施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置的，则应采取覆盖防尘布、防尘网；定期喷洒抑尘剂；定期喷水压尘等其他有效的防尘措施。

（6）施工期间施工现场不允许露天焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、垃圾以及其他产生有毒、有害烟尘或恶臭气体的物质。

（7）运输散装物料的车辆必须采取覆盖措施；项目建设单位有责任对运输车辆的线路进行监督，不得图便利自行选择其他线路。对于运输过程产生的撒漏，拟建项目建设单位、运输单位均有责任对其进行清理，建设单位也可委托环卫部门，对运输整个线路分段并派专人负责，保证撒漏得到及时有效地清理。

（8）施工结束后，应及时对厂区四周空地进行绿化。

综上所述，只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。

2.施工期废水污染防治措施

本项目施工期废水主要为生活污水、施工设备冲洗废水。

（1）生活污水：建筑工地设置临时厕所和化粪池，并落实专人管理，厕所必须有冲洗设备，便池贴瓷砖，并保持清洁卫生。施工人员生活污水经化粪池预处理后委托当地村民定期清掏。
（2）施工机械清洗废水：在施工出入口设置循环洗车平台，平台四周设循环排水沟。在施工大门出入口处配备高压清洗机进行清洗，清洗残渣通过排水沟流入沉淀池，经沉淀处理后循环使用，不外排。

3.施工期噪声污染防治措施

施工期噪声主要为各机械设备运行及运输车辆产生的噪声。

（1）从声源上控制：采用低噪声机械设备，注意施工机械的保养，避免因设备故障产生高噪声；加强管理，文明施工。

（2）采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，同时固定机械设备尽量在棚内运行，对振动影响较大设备做基础减震处理；

（3）采用声屏障措施：施工阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响；

（4）施工车辆出入现场时应低速、禁鸣；

（5）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业文明施工，避免施工噪声影响。

4.施工期固废污染防治措施

施工期产生的固体废物主要是开挖土方、施工人员生活垃圾以及建筑垃圾。施工人员产生的生活垃圾送当地环卫部门指定地点处置；开挖土方全部用于建筑用土，不产生弃方；建筑垃圾送至市政部门指定地点进行处置。

5.生态环境保护措施

本工程在建设期间，场地开挖、平整、机械碾压等施工活动，均会使土壤抗蚀能力降低，同时建筑垃圾临时堆放及绿化延期完成，都将会造成表土裸露。下雨时，尤其是暴雨，将会造成水土流失，其中绝大部分影响都是暂时的、局部的，施工完成后会慢慢恢复。

（1）在建设施工期间，有大面积的裸露地表，容易形成水土流失面。项目应合理安排施工，尽量将土石方开挖期避开雨季和暴雨季节，并尽量缩短挖方时间。

（2）施工期间堆料和土堆临时覆盖：将堆料和挖出来的土石方堆放在不容易受到地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷的堆料临时覆盖起来。

（3）排水导流系统：及时做好排水导流工作，减轻水流对裸露地表的冲刷，排水沟应分段设置沉淀池，以减轻场地最终出口沉沙池的负荷，在施工中应实施排水工程，以预防地面径流直接冲刷施工浮土，导致水土流失加剧。

（4）施工结束后，通过加强场区的硬化和绿化，可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境。


	运营期环境保护措施
	一、废气

1.废气污染源及防治措施
本项目废气主要包括滚筒干燥机干燥废气、道路运输扬尘、煤泥装卸、存储粉尘、煤泥转载粉尘。

（1）滚筒干燥机干燥废气

本项目主要为干燥煤泥中的水分，一般进料温度按照10℃计算，煤泥中的水分加热到100℃后变为水蒸气随着烟气排出，同时煤泥加热到100℃，水的比热容为4.2kJ/kg·℃，烘干水需要的热量按2635kJ/kg计，煤泥的比热容为1.26kJ/kg·℃。

本项目煤泥烘干前后含水率分别为22%和15%，每年需烘干煤泥217949t，需蒸发水分17949t，产品为200000t（其中煤泥170000t，水分30000t）。

则烘干煤泥需要的热量为：17949t×103×2635kJ/kg+170000t×103×1.26kJ/kg·℃×（100℃-10℃）+30000t×103×4.2kJ/kg·℃×（100℃-10℃）=7791万MJ

本项目热效率按80%计算，计算可得每年燃料燃烧需要产生的热量为9739万MJ，才能够满足生产需要。

本项目生物颗粒燃烧机使用的生物质颗粒燃料热值为17585kJ/kg（4203kcal/kg），计算得生物质颗粒燃料的年用量为5538.19t。

①滚筒干燥机干燥废气量
生物颗粒燃烧机烟气量参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）燃生物质锅炉基准烟气量计算。

当Qnet,ar≥12.54MJ/kg，Vdaf≥15%时，

Vgy=0.393Qnet,ar+0.876

式中：Vgy--基准烟气量，Nm3/kg；

Qnet,a--生物质收到基低位发热量，17.59MJ/kg；

Vdaf-－生物质干燥无灰基挥发分，80.4%。

经计算，生物颗粒燃烧机基准烟气量为7.79Nm3/kg。

则烟气排放量为5391Nm3/h，过量空气系数为1.75，基准氧含量为9%。

参照同类型企业，滚筒干燥机干燥废气过量空气系数为4，基准氧含量为15.75%。则系统配风量为6931m3/h，总风量为12322m3/h。

②颗粒物

生物颗粒燃烧机颗粒物产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“锅炉产排污量核算系数手册-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”产污系数0.5kg/t-原料，2.77t/a。
此外本项目煤泥烘干过程中，生物质颗粒燃烧产生的热烟气与湿煤泥直接接触进行热交换，煤泥烘干过程会产生粉尘与烟气混合一起排放，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“252煤炭加工行业系数手册－表4  2524煤制品制造行业”烘干废气颗粒物产污系数，本项目煤泥烘干过程颗粒物产生系数为0.554kg/t-产品，故颗粒物产生量为110.80t/a。

综上，颗粒物产生量为113.57t/a。

③SO2
本项目SO2的产生量与所使用的生物质颗粒中总硫的含量有关，生物质颗粒中总硫含量为0.03%，S经燃烧后生成SO2，化学方程式为S+O2→SO2，则SO2产生量=5538.19t×0.03%×64/32=3.32t/a。
④NOx
生物颗粒燃烧机NOx产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“锅炉产排污量核算系数手册-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”产污系数1.02kg/t-原料，产生量为5.65t/a。
滚筒干燥机干燥废气采用SNCR脱硝+旋风除尘器+布袋除尘器+石灰石－石膏湿法脱硫处理后通过1根17m高的排气筒排放，SNCR脱硝效率为50%，旋风除尘器和布袋除尘器综合除尘效率为99%，石灰石－石膏湿法脱硫效率为90%。干燥废气治理措施不属于《国家污染防治技术指导目录》中限制类和淘汰类。
通过计算可知颗粒物排放量为1.14t/a，排放速率为0.14kg/h，排放浓度为11.52mg/m3；SO2排放量为0.33t/a，排放速率为0.04kg/h，排放浓度为3.37mg/m3。NOx排放量为2.82t/a，排放速率为0.35kg/h，排放浓度为28.65mg/m3。

布袋除尘器参数：风速：0.6m/min；除尘器过滤面积：342.3m²；滤袋：耐高温PPS覆膜滤袋。

SNCR脱硝：

本项目采用尿素SNCR脱硝技术，SNCR是一种较为成熟的NOx控制处理技术。SNCR脱硝方法主要是在不使用催化剂的条件下，把尿素作为还原剂经过计量分配装置的精确计量分配至每个喷枪，然后经喷枪喷入炉膛温度为800～1000℃的区域，发生还原反应脱除NOx，生产无害的氮气和水。

SNCR脱硝系统主要包括：尿素溶解罐、尿素成品罐、输送系统、稀释系统、双流体喷枪（气助雾化）、在线监测仪表等。
当主要技术指标满足下表规定时，加强脱硝装置的运行管理，可以保证脱硝效率，氨逃逸质量浓度＜8mg/m3。
表4-1  SNCR脱硝技术参数

名称

技术参数

处理风量

12322m3/h

处理工艺

SNCR脱硝
脱硝剂

尿素

反应温度

800~1000℃
停留时间
0.3～1.5秒
氨氮摩尔比

1.2~1.5
脱硝效率

50%

石灰石-石膏湿法脱硫：
本项目拟采用石灰石－石膏湿法脱硫，石灰石－石膏湿法脱硫是目前世界上应用最广泛、技术最成熟的烟气脱硫技术，其核心原理可以概括为：利用石灰石浆液吸收烟气中的二氧化硫，并通过强制氧化和结晶，最终生成有价值的副产物－石膏。

这个过程主要分为三步关键的化学反应。

（1）SO2吸收（中和反应）：烟气中的SO2首先与浆液中的水接触，被吸收并形成H2SO3，随后，亚硫酸与浆液中的石灰石CaCO3发生中和反应，生成亚硫酸钙CaSO3，这个步骤是脱硫的基础。

（2）强制氧化：为了得到稳定的最终产物，需要通过氧化风机向浆液中鼓入大量的空气，空气中的O2将CaSO3强制氧化，生成硫酸钙CaSO4。

（3）石膏结晶：最后，硫酸钙CaSO4在浆液中与水分子结合，结晶析出二水硫酸钙（CaSO4·2H2O），就是我们常说的石膏。

根据工程经验，石灰石－石膏湿法脱硫效率可达90%以上。

石灰石－石膏湿法脱硫系统配套有浆液池、氧化池、结晶池、板框压滤机。

浆液池功能：汇集喷淋下来的浆液，容纳石灰石溶解，并通过循环泵将浆液送至塔顶喷淋。

氧化池功能：通过鼓入大量空气，将亚硫酸钙CaSO3强制氧化为硫酸钙CaSO4。

结晶池功能：氧化生成的硫酸钙在此区域有足够的停留时间，以便充分结晶、长大成易于脱水的二水硫酸钙（CaSO4·2H2O）。

板框压滤机：对二水硫酸钙（CaSO4·2H2O）进行压滤，压滤后的脱硫石膏含水率≤10%。
结晶池产生的沉渣定期清掏进行压滤，清掏前将结晶池的水由水泵抽入浆液池。

表4-2  脱硫技术参数

名称

技术参数

处理风量

12322m3/h

处理工艺

石灰石-石膏法脱硫

喷淋填料层数

2层喷淋，3层除雾，1套反冲洗

烟气流速

3m/s

钙硫摩尔比

<1.05
脱硫剂

石灰石浆液

脱硫塔液气比

10L/m3
浆液pH值

4.5~6.5

系统阻力损失

<2500Pa

脱硫效率

90%

滚筒干燥机产排污情况见下表。

表4-3  滚筒干燥机干燥废气污染物产生情况

产排污环节

滚筒干燥机干燥废气

污染物种类

颗粒物

SO2
NOX
NH3
污染物产生量（t/a）

113.57
3.32 
5.65 
/
污染物产生速率（kg/h）

14.20 
0.42 
0.71 
/

污染物产生浓度（mg/m3）

1152.12 
33.71 
57.31 
/

排放形式

有组织

有组织

有组织

有组织

治理设施

治理设施名称

旋风除尘器+

布袋除尘器
石灰石-石膏法
SNCR脱硝
/
废气量（m3/h）

12322 

治理工艺去除率（%）

99

90

50
/
是否为可行技术

是

是

是

/
污染物排放浓度（mg/m³）

11.52 
3.37 
28.65 
8
污染物排放速率（kg/h）

0.14 
0.04 
0.35 
0.10
污染物排放量（t/a）

1.14 
0.33 
2.82 
0.79
排放口基本情况

工作时间（h）

8000

高度（m）

17

排气筒内径（m）

0.6

温度（℃）

20

编号

DA001

名称

干燥废气排放口
类型

一般排放口

排放标准

30mg/m3
200mg/m3
300mg/m3
8mg/m3
按照《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024）要求在排气筒上设置监测孔和监测平台。

（2）道路运输扬尘
为了控制汽车运输产生的道路扬尘，评价要求运输道路全部硬化；对运输道路定期洒水降尘，并及时清理路面。同时运输车辆须使用封闭运输车辆；车辆行驶时要限制超载，限制车速；运输汽车离开场地前进入洗车平台，经清洗后方可上路。另外，在运输道路两侧植树绿化，既可减少粉尘污染，又可美化环境，采取上述措施后抑尘效率可达80%，扬尘产生量较小，可忽略不计。

针对本项目使用的非道路移动机械装载机，必须安装污染控制装置，在使用前必须取得环保标牌并进行编码登记；在使用中按照维护规程，加强保养，尾气排放必须满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》及其修改单中相关要求。

本次评价要求按照《重点用车单位移动源大气污染防治门禁视频系统建设要求》（DB14/T 2539-2022）安装门禁视频系统，对进出厂车辆、场内运输车辆和非道路移动机械进行管控。

（3）煤泥装卸、存储粉尘

煤泥烘干前后含水率较高，不易起尘，储煤场为全封闭钢结构，进出口设置感应门，地面硬化，内部设置覆盖全场的喷雾抑尘装置，且运行过程中设置专人对煤泥装卸、转运及储存过程进行管理，确保环保设施运转正常，储煤场周边无明显积水，冬季喷雾抑尘装置能够正常运转，转运过程无抛洒，将无组织粉尘排放降至最低，采取以上措施后，可有效抑制堆煤起尘，扬尘产生量较小，可忽略不计。
（4）煤泥转载粉尘

煤泥烘干前含水率为22%，含水率较高，为黏结状，不易起尘，且上料皮带输送机为全封闭，粉尘排放量可忽略不计。煤泥烘干后含水率为15%，仍含有一定的水分，出料皮带输送机为全封闭，皮带落料口位于全封闭煤场内，煤场内设置覆盖全场的喷雾抑尘装置，粉尘排放量较小，可忽略不计。

2.监测要求

为监控项目运营期的污染物排放情况，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），提出大气环境监测计划如下。

表4-4  项目监测计划一览表

监测点位

监测因子
监测频次
滚筒干燥机干燥废气排放口DA001

颗粒物、SO2、NOX、NH3
1次/年

厂界

颗粒物

1次/年

3.环境影响分析

通过以上分析可知，本项目采取环评提出的污染防治措施后，本项目的建设对周边环境空气质量影响较小。

二、废水

本项目废水主要包括生活污水、脱硫废水、车辆冲洗废水、初期雨水。
（1）生活污水

本项目生活污水水质简单，经化粪池处理后，委托当地村民定期清掏。本次评价要求化粪池进行一般防渗处理。
（2）脱硫废水

脱硫废水经沉淀处理后返回脱硫塔循环使用，不外排。

（3）车辆冲洗废水

车辆冲洗废水主要污染物为SS，经沉淀池处理后循环使用，不外排。

洗车平台配套建设站房等措施保证冰冻季节能够正常使用。

（4）初期雨水

厂区雨污分流，实际汇水面积约14485m3，雨天时会形成一定量的含尘雨水，污染物主要为SS。

项目厂区内初期雨水量计算公式如下：

阳泉市暴雨强度计算公式采用山西省工程建设地方标准《海绵城市建设技术标准》（DBJ04/T 344-2025）：
q=1730.1(1+0.61lgP)/(t+9.6)0.78
式中：q——暴雨强度（L/s•公顷）；

P——重现期（取2年）；

t——降雨历时（取15min）。

计算结果q=168.41L/s•公顷

Q=qFφT/1000

式中：Q——初期雨水排放量，m3；

F——汇水面积（公顷，取1.4485公顷）；

φ——径流系数（0.4～0.9，取0.9）；

T——收水时间（s，取15分钟，即900s）。

经计算，15分钟的初期雨水量为198m3。

本项目配套一座有效容积为198m3的初期雨水池用于初期雨水的收集，初期雨水经收集沉淀后用于厂区洒水抑尘。

厂区雨污分流，雨水通过沟渠排入初期雨水收集池，沟渠形式为加盖板的明沟，便于检查和清理，材质为混凝土；初期雨水收集池位于厂区西北角地势最低处，便于雨水汇入，为地下钢筋混凝土结构并进行防渗处理，设置切换阀。
三、噪声

1.噪声源
本项目产噪设备主要为打散喂料机、上料皮带输送机、出料皮带输送机、生物颗粒燃烧机、鼓风机、滚筒干燥机、引风机等，均为室内声源。


表4-5  本项目噪声源强调查清单（室内声源）

	序号
	建筑物

名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制

措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	全封闭

储煤场
	打散喂料机
	75
	厂房隔声、选择低噪声设备、基础减震
	50.56
	21.45
	1.0
	5.0
	61.02
	昼夜
	10
	51.02
	1.0

	2
	
	上料皮带输送机
	80
	
	53.17
	28.01
	1.0
	5.0
	66.02
	昼夜
	10
	56.02
	1.0

	3
	
	出料皮带输送机
	80
	
	84.57
	14.94
	1.0
	5.0
	66.02
	昼夜
	10
	56.02
	1.0

	4
	生产

车间
	生物颗粒燃烧机
	80
	
	51.69
	37.44
	1.0
	5.0
	66.02
	昼夜
	10
	56.02
	1.0

	5
	
	鼓风机
	85
	
	47.74
	38.99
	1.0
	5.0
	71.02
	昼夜
	10
	61.02
	1.0

	6
	
	滚筒干燥机
	80
	
	69.40
	31.09
	1.0
	5.0
	66.02
	昼夜
	10
	56.02
	1.0

	7
	
	引风机
	85
	
	100.18
	19.73
	1.0
	5.0
	71.02
	昼夜
	10
	61.02
	1.0


	运营期环境保护措施
	2.噪声防治措施

评价要求应采取的噪声防治措施有：

①在设备选型时尽量选择噪声低的设备，进行基础减震，在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转；设备尽量为室内安装，车间墙壁采用岩棉，隔声效果好，噪声影响较小；在基础四周采取减振层等措施，减少噪声的影响；

②设计时，在总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；

③对于易产生噪声设备，设置隔振垫和橡胶柔性接管，减少噪声；

④强化车辆管理制度，进入厂区低速行驶，禁止鸣笛，以减轻车辆行驶噪声对周围环境的影响；

⑤建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

3.噪声预测

本次环境噪声影响预测主要针对主要噪声源对厂界的影响进行预测，声源当作点声源处理，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测模式进行预测，建设项目声源在预测点声级的计算见以下公式：

1）声波随距离衰减的计算公式为：
Lp(r)=Lp(r0)+DC－（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Ammisc）
式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lp(r0)——参考位置（r0）处的声压级，dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的声压级衰减；

Aatm——大气吸收引起的声压级衰减；

Agr——地面效应引起的声压级衰减；

Abar——声屏障引起的声压级衰减；

Ammisc——其他多方面效应引起的声压级衰减；
其中：Adiv=20lg（r/r0）
式中：r——预测点距声源的距离（m）；

r0——参考位置距离（m）；

本项目主要考虑几何发散引起的声压级衰减。

2）建设项目声源在预测点的等效声级贡献值计算公式：

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声源分为室内和室外两种，应分别进行计算。

①室外声源在预测点产生的声级计算模型

LA（r）=LA（r0）+Dc－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Ammisc）

式中：LA（r）—预测点处A声级，dB（A）；

LA（r0）—参考位置r0处的声压级，dB（A）；

Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB（A）；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB（A）；

Aatm—空气吸收引起的衰减，dB（A）；

Agr—地面效应引起的衰减，dB（A）；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB（A）；

Ammisc—其他多方面效应引起的衰减，dB（A）；

②室内声源在预测点产生的声级计算模型

室内声源可采用等效室外声源进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内室外的A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则

Lp2=Lp1-（TL+6）

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内的A声级，dB（A）；

      Lp2—靠近开口处（或窗户）室外的A声级，dB（A）；

      TL—隔墙（或窗户）A声级的隔声量，dB（A）；

Lp1=Lw+10lg（Q/4πr2+4/R）
式中：Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

      Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

      R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

③室外声源

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

[image: image1.png]VTR H s R
i H BB san
U/\} nj:l}
l:lj%

(7R
Y, "@7*: )

I)ﬁ o 2
\)X‘I‘- \ 1 . S¥im - ‘A EE
V N A
- W, fl //\ Ij \J
A E

4% %
E,? | -
¥ ; -
=\ Q - I I g g1
- #O:_l— = g/\——-
N = A N

o 4
e AR SEF
LA E A A3
IR A4




式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。
4.噪声预测结果及影响分析
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），以厂界噪声源贡献值作为评价量。本项目厂界昼间、夜间噪声预测结果见下表。

表4-6  厂界噪声预测结果

序号
位置
昼间噪声级dB（A）

夜间噪声级dB（A）

贡献值
标准值
达标情况
贡献值
标准值
达标情况
1

东侧厂界

17.30
60

达标

17.30
50

达标
2

南侧厂界

43.53
60

达标

43.53
50

达标
3

西侧厂界

25.81
60

达标

25.81
50

达标
4
北侧厂界
47.70

60
达标
47.70
50

达标
根据预测分析可知，项目厂界噪声贡献值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。因此，本项目运营期生产过程中设备运行产生噪声对周边的环境影响较小。

5.监测计划

本项目噪声监测计划见下表。

表4-7  噪声监测计划

环境要素

监测点

监测项目

监测频次

执行标准

噪声

厂界
等效噪声A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）2类标准
四、固体废物
1.固体废物产生情况
本项目运营期产生的固体废物主要为一般固体废物、危险废物和职工生活垃圾。

（1）一般固体废物

一般固体废物主要包括：生物颗粒燃烧机炉渣、除尘灰、脱硫渣、沉淀池污泥。
①生物颗粒燃烧机炉渣
生物颗粒燃烧机燃烧产生炉渣量约为燃料总量的5%，产生的炉渣为276.91t/a，炉渣含有丰富的硅酸盐、钙盐以及钾的化合物，还含有锰、镁、锌、硼等对农作物有益的元素，暂存于一般固废暂存区域后，定期作为肥料外售处理。

②除尘灰

除尘灰产生量为112.43t/a，除尘器出灰口设置封闭收集箱收集除尘灰，后掺入产品煤泥中外售。
③脱硫渣

项目根据元素守恒定律推算脱硫渣产生量，具体方法如下：

CaSO4·2H2O（分子量为172）-SO2（分子量64），同时考虑脱硫效率90%、SO2充分吸收的系数和含水率系数等，折算出最终脱硫渣产生量约为8.93t/a。脱硫渣暂存于厂区一般固废暂存区域内，定期清运，作为筑路材料或建筑材料废物利用。

④沉淀池污泥

洗车废水、初期雨水经沉淀池处理后，会产生一定量的污泥，主要成分为煤泥，类比同类项目，其产生量约为1t/a，污泥定期清理，自然晾晒脱水后，污泥掺入产品煤泥销售。

（2）危险废物

①废机油：在项目设备使用及维护过程中产生的废机油。根据《国家危险废物名录》废机油属于危险废物（HW08），废物代码为900-249-08。根据建设单位提供信息废机油年产生量为0.05t。收集后暂存于危险废物贮存库，定期交由资质单位处置。

②废油桶：项目使用机油过程中会产生废油桶。根据《国家危险废物名录》，废油桶属于危险废物（HW08），废物代码为900-249-08。根据建设单位提供信息，产生量约为0.015t，收集后暂存于危险废物贮存库，定期交由资质单位处置。
③废含油手套抹布：本项目机械维修和设备清洗过程中会产生的含油手套抹布。根据《国家危险废物名录》，废含油手套抹布属于危险废物（HW49），废物代码为900-041-49。根据建设单位提供信息，产生量约为0.01t，收集后暂存于危险废物贮存库，定期交由资质单位处置。

（3）职工生活垃圾

生活垃圾主要有日常办公和生活产生，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，项目定额15人，则项目生活垃圾产生量为7.5kg/d（2.50t/a），集中收集后交由当地环卫部门清运处理。

固体废物产生情况及利用处置情况见下表。
表4-8  固体废物产生情况及利用处置情况表

分类

名称

类别
代码

产生量（t/a）

综合利用量（t/a）

处置量（t/a）

产废

周期

综合利用或处置措施

一般工业固体废物

生物颗粒燃烧机炉渣
/
/
276.91
0
276.91
间歇
暂存于一般固废暂存区域后，定期作为肥料外售处理
除尘灰
/
/

112.43 
0

112.43 
间歇
掺入产品煤泥中外售处理
脱硫渣
/
/
8.93
0
8.93
间歇
暂存于厂区一般固废暂存区域内，作为筑路材料或建筑材料废物利用
沉淀池污泥
/
/
1
0

1
间歇

掺入产品煤泥中外售处理
危险废物

废机油

HW08
900-249-08

0.05

0

0.05

间歇

分类收集于危废桶/袋，暂存于危废贮存库，后委托有资质单位处置

废油桶

HW08
900-249-08

0.015

0

0.015

间歇

废含油抹布

HW49
900-041-49

0.01
0

0.01
间歇

生活垃圾

职工生活

/
/
2.50
0
2.50
每日
集中收集后交由当地环卫部门清运处理
2.危险废物环境管理要求

1）贮存设施污染控制要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定，环评对本工程中危险废物的收集和储存提出以下要求：

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

[image: image9.jpg]



图4-1  危险废物标识

2）贮存库环境管理要求

①贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

②在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

③贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。

3）危险废物的转运

危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。同时，根据国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

①危险废物转移联单应采用电子转移联单。转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接收人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。

②移出人应当履行以下义务：（一）对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；（二）制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；（三）建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；（四）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；（五）及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

③承运人应当履行以下义务：（一）核实危险废物转移联单，没有转移联单的，应当拒绝运输；（二）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写承运人名称、运输工具及其营运证件号，以及运输起点和终点等运输相关信息，并与危险货物运单一并随运输工具携带；（三）按照危险废物污染环境防治和危险货物运输相关规定运输危险废物，记录运输轨迹，防范危险废物丢失、包装破损、泄漏或者发生突发环境事件；（四）将运输的危险废物运抵接受人地址，交付给危险废物转移联单上指定的接受人，并将运输情况及时告知移出人；

④废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施了解所运载的危险。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

⑤处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

⑥移出人、承运人、接收人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。

危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

总之，项目投产后排放的一般固体废物和危险废物均可以得到合理处置，避免了对厂址以及附近地下水、地表水和土壤环境的污染。因此，本项目投产后所产生的固废不会对当地自然环境、生态环境带来较大影响。
五、地下水、土壤环境影响分析

1.地下水环境影响分析

项目运营期可能对地下水产生影响的主要为废机油泄漏，主要污染途径为油类物质下渗进入潜水含水层，污染地下水水质，主要污染物为石油烃等。

项目正常运行情况下，废机油位于危废贮存库，为重点防渗区。项目采取源头控制、各设施分区防渗措施，保证污染物从源头和末端均得到控制，油类物质污染地下水的可能性很小。

2.土壤环境影响分析
根据地下水环境影响分析结果，结合《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中污染影响类项目土壤污染途径，本项目土壤污染途径主要包括地面漫流和垂直入渗。

①地面漫流影响

项目地面漫流形成的情景是事故状态下的油类物质跑冒滴漏，危废贮存库周边设围堰，油类物质溢流出车间进而污染土壤的可能性较小。
②垂直入渗影响

根据地下水环境影响分析相关内容，危废贮存库防渗等级符合重点防渗要求，油类物质渗透防渗层进而污染土壤的可能性较小。

综上，项目运营期对土壤环境污染影响较小。
3.地下水、土壤污染防治措施
（1）源头控制措施

1）危废贮存库地面应做重点防渗处理，防止事故情况下油类物质下渗污染地下水、土壤。

2）对危废贮存库等区域加强管理，安排专人每天巡检，加强管理，防渗层破裂后及时补救、更换。

（2）分区防控措施

结合项目总平面布置情况，将场地分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。防渗指标要求见下表。

表4-9  分区防渗指标要求表

防渗分区

防渗区域

防渗要求
重点防渗区

危险废物贮存库
贮存设施基础必须做防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜，或至少2mm厚的其他人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s
一般防渗区

全封闭储煤场

生产车间

初期雨水收集池

洗车平台

化粪池
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s
简单防渗区

门房

综合办公室

厂区道路
一般地面硬化
企业严格落实本环评提出的减缓措施，加强污染物源头控制，做好事故风险防范工作，做好厂内地面的硬化、防腐、防渗工作，可有效控制污染物的下渗现象。在采取以上措施后，本项目对周围地下水、土壤环境影响较小。
六、环境风险

1.环境风险源调查

本项目运营期所涉及的风险源为危险废物贮存库。

2.环境风险识别

（1）环境风险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目涉及的环境风险物质为废机油。根据建设单位提供的资料，废机油最大贮存量为0.05t。
（2）环境风险源识别

本项目潜在的环境风险源为危废贮存库。

（3）可能影响环境的途径

废机油储存装置泄漏，若未及时发现造成下渗污染土壤，或经地表径流进入地表水环境从而污染地表水。

（4）风险识别结果

表4-10  环境风险识别汇总表

风险单元

风险源

危险物质

环境风险类型

环境影响途径

危险废物贮存库
危废贮存库
废机油

渗漏

对土壤和地表水造成影响

3.风险潜势判断

表4-11  Q值判定表

序号

危险物质名称

最大存在总量/最大在线量qn/t

临界量Qn/t

危险物质Q值

1

废机油

0.05

2500

0.00002

合计

/

/

0.00002

本项目Q值为0.00002＜1，故本项目风险潜势为Ⅰ，项目环境风险仅需简单分析。

4.环境风险防范措施

①强化风险意识、加强安全管理

进行广泛系统的培训，使操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在紧急状况下都能对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。设立安全生产领导小组，形成领导负总责，全公司参与的管理模式。

②风险防范措施

环境事故的发生会给周围环境带来严重的不利影响，也会给人群健康造成一定的伤害。为使环境风险减少到最低限度，建设单位必须加强劳动安全管理、卫生管理，制定完善、有效的安全防范措施，尽可能降低环境风险事故发生的概率。

③火灾爆炸风险防范措施

加强管理，落实值班巡查制度。制定操作规范、严格执行；下班或放假后，应当由专人对各生产车间进行巡查，确保生产车间内所有设备停止使用、关闭电源、无遗留火种。加强用火及设备管理。严禁在生产车间内抽烟、使用明火作业，生产车间墙壁张贴相应警告标志。定期检查电器线路安全、更换陈旧老化电线，排除火灾隐患。加强生产车间的通风设施建设，保证生产车间内良好通风。各仓库内储存时，要留出足够的消防间距，生产车间和仓库内配备足量的消防设施，包括消防栓、消防应急灯、灭火器等。增强防火意识，对员工进行防火防爆等安全知识培训，对制定的各类规章制度严格执行，定期对员工进行实际演练，提高员工在事故情况下的安全处置、逃生等技能。

七、环境管理

1.环境管理内容及要求

项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此必须加强环境管理。

（1）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业环境保护机构、制定与其相适应的管理规章制度及细则、及时验收生产；

（2）搞好环保设施的“三同时”及施工现场的环境保护工作；在项目建成后的运营期做好环境管理，各项污染物必须达标排放，对各部门的环保工作进行监督与考核；

（3）建立环保宣传栏，加强环保知识普及，增强环保意识；

（4）建立设备维护维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝环境污染事件发生。

2.台账管理

根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》，建立日常管理台账，并认真记录，重点做好以下工作：

（1）做好前期准备工作

明确固体废物产生、贮存、自行利用和自行处置环节的负责人，为固体废物产生、贮存及自行利用或自行处置设施编码。确定接受委托的利用处置单位。

（2）台账管理要求

一般工业固体废物管理台账实施分级管理，建设单位应如实记录固体废物的基础信息及流向信息，并设立专人负责台账的管理与归档，保存期限不少于5年。

3.信息公开

根据相关规定，建设单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，通过其网站、单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，主要公开内容如下：

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③污染防治设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案；

⑥其他应当公开的环境信息，如竣工环境保护验收备案、自行监测工作开展情况及监测结果等。



五、环境保护措施监督检查清单

	     内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	滚筒干燥机干燥废气
	颗粒物
	旋风除尘器+布袋除尘器
	《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气〔2019〕164号）

	
	
	
	SO2
	石灰石-石膏法脱硫
	

	
	
	
	NOX
	SNCR脱硝
	

	
	
	
	NH3
	/
	《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ 563-2010）

	
	无组织
	道路运输

扬尘
	颗粒物
	运输道路全部硬化，定期洒水降尘，并及时清理路面，运输车辆使用封闭运输车，车辆行驶时限制超载，限制车速，车辆离开场地前进入洗车平台，经清洗后方可上路。
	/

	
	
	煤泥装卸、存储粉尘
	颗粒物
	煤泥烘干前后含水率较高，不易起尘，储煤场为全封闭钢结构，进出口设置感应门，地面硬化，内部设置覆盖全场的喷雾抑尘装置，且运行过程中设置专人对煤泥装卸、转运及储存过程进行管理，确保环保设施运转正常，储煤场周边无明显积水，冬季喷雾抑尘装置能够正常运转，转运过程无抛洒，将无组织粉尘排放降至最低。
	/

	
	
	煤泥转载

粉尘
	颗粒物
	煤泥烘干前含水率为22%，含水率较高，为黏结状，不易起尘，且上料皮带输送机为全封闭。煤泥烘干后含水率为15%，仍含有一定的水分，出料皮带输送机为全封闭，皮带落料口位于全封闭煤场内，煤场内设置覆盖全场的喷雾抑尘装置。
	/

	地表水环境
	生活污水
	/
	经化粪池处理后，委托当地村民定期清掏。
	/

	
	脱硫废水
	/
	脱硫废水经沉淀处理后返回脱硫塔循环使用，不外排。
	/

	
	车辆冲洗废水
	/
	洗车平台配备相应的收集池、沉淀池、清水池，车辆冲洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排。
	/

	
	初期雨水
	/
	配套一座有效容积为198m3的初期雨水池用于初期雨水的收集，初期雨水经收集沉淀后用于厂区洒水抑尘。
	/

	声环境
	打散喂料机、上料皮带输送机、滚筒干燥机、出料皮带输送机、生物颗粒燃烧机、引风机等
	噪声
	优化设备选型、建筑隔声、基础减振、风机安装消声器
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体

废物
	一般工业固体废物
	生物颗粒燃烧机炉渣
	暂存于一般固废暂存区，定期作为肥料外售处理。
	/

	
	
	除尘灰
	掺入产品煤泥中外售处理。
	/

	
	
	脱硫渣
	暂存于一般固废暂存区，定期清运，作为筑路材料或建筑材料废物利用。
	/

	
	
	沉淀池污泥
	定期清理，自然晾晒脱水后，污泥掺入产品煤泥销售。
	/

	
	危险废物
	废机油
	分类收集于危废桶/袋，暂存于危废贮存库，后委托有资质单位处置。
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	废油桶
	
	

	
	
	废含油抹布
	
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	集中收集后交由当地环卫部门清运处理。
	/

	土壤及地下水污染防治措施
	源头控制、分区防渗

	生态保护措施
	地面硬化

	环境风险

防范措施
	企业需组建安全环保管理机构，配备相应的管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以增强职工的安全意识和安全防范能力。

	其他环境

管理要求
	1）企业建立健全管理制度，制定污染治理设施运行管理规程，设专职人员负责全厂的环保工作。

2）企业在运行过程中按照相关规定办理相关环保手续，健全环保档案，项目全部建成后，按照相关规定申领排污许可证，进行环境保护设施竣工验收。

3）运营期按照相关要求开展污染源（废气和噪声）自行监测，并依法向社会公开监测结果；加强环保设施管理，保证环保设施正常运行。

4）加强环保设施管理，保证环保设施正常运行。


六、结论

	从环境保护角度，盂县晋发矿用物资有限公司建设20万吨/年煤泥提取烘干综合利用项目环境影响可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	1.14t/a
	/
	1.14t/a
	1.14t/a

	
	SO2
	/
	/
	/
	0.33t/a
	/
	0.33t/a
	0.33t/a

	
	NOX
	/
	/
	/
	2.82t/a
	/
	2.82t/a
	2.82t/a

	
	NH3
	/
	/
	/
	0.79t/a
	/
	0.79t/a
	0.79t/a

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	生物颗粒燃烧机炉渣
	/
	/
	/
	276.91t/a
	/
	276.91t/a
	276.91t/a

	
	除尘灰
	/
	/
	/
	112.43t/a
	/
	112.43t/a
	112.43t/a

	
	脱硫渣
	/
	/
	/
	8.93t/a
	/
	8.93t/a
	8.93t/a

	
	沉淀池污泥
	/
	/
	/
	1t/a
	/
	1t/a
	1t/a

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	0.05t/a

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.015t/a
	/
	0.015t/a
	0.015t/a

	
	废含油抹布
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	0.01t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	2.5t/a
	/
	2.5t/a
	2.5t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
生活用水
脱硫塔用水
化粪池
新鲜水
1.05
0.84
51.25
煤棚喷雾抑尘用水
厂区洒水抑尘用水
车辆冲洗用水
村民定期清掏
44.36
3.00
1.60
1.24
0.21
44.36
3.00
1.60
1.24
0.84
6.20
2957.22




煤泥（含水率22%）
打散喂料机
上料皮带输送机
滚筒干燥机
出料皮带输送机
煤泥（含水15%）
生物质燃料
生物颗粒燃烧机
高效旋风除尘器
布袋除尘器
脱硫塔
烟气
储煤场
排气筒
烟气
烟气
烟气
烟气
N
N
N
S
S
S：固废
N：噪声
W：废水
N
S、W
SNCR脱硝
S、N
尿素



