[image: image9]

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	阳泉市元明建筑材料有限公司铝矿加工项目

	项目代码
	2511-140322-89-05-862814

	建设单位联系人
	张进相
	联系方式
	13700538555

	建设地点
	山西省阳泉市盂县南娄镇漆树村

	地理坐标
	（113度22分4.348秒，38度1分33.298秒）

	国民经济

行业类别
	C4220非金属废料和碎屑加工处理
	建设项目
行业类别
	非金属废料和碎屑加工处理422

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	盂县行政审批服务管理局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	180.00
	环保投资（万元）
	20.00

	环保投资占比（%）
	11.1%
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否
□是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	0

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无


3
		推进固体废物污染防治。提升工业固体废物综合利用水平，以典型大宗工业固体废物为重点，研究出台综合利用相关标准和规范。围绕固体废物产生量大的工业园区、产业聚集区，就近布局资源综合利用项目，形成园区固体废物资源循环利用模式。
	本项目除尘灰收集后回用于生产，压滤废渣和沉淀池污泥干化后定期由盂县通懋新型建材有限公司拉走用于制作焦炉煤气烧结砖，生活垃圾交由环卫部门处置，危险废物交由有资质单位处置，固废均可合理处置。
	符合



	②山西省落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案（晋政发〔2024〕7号）符合性分析
表1-5   与山西省落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案

符合性分析

序号

文件相关要求

项目建设情况

符合性

1
加快重点行业落后产能淘汰。严格落实《产业结构调整指导目录》，依法依规推动落后产能退出。汾河谷地进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等标准要求，加快限制类涉气行业工艺装备升级改造和淘汰退出。严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。加快推动1200立方米以下高炉、100吨以下转炉、100吨以下电炉（合金钢50吨）等限制类工艺装备淘汰退出，重点区域率先淘汰退出；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。严格落实社会独立煤炭洗选新增产能减量置换政策，持续淘汰落后煤炭洗选产能，促进煤炭洗选行业规范发展。开展砖瓦窑行业综合整治。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，项目建设符合国家和地方产业政策的要求。
符合

2
提高新能源和清洁能源消费比重。2025年，非化石能源消费比重达到12%，电能占终端能源消费比重达30%左右。加快晋城、吕梁非常规天然气示范基地建设，持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。

本项目使用电能，为清洁能源。

符合

3
提高货物铁路运输比例。大宗货物中长距离运输（运距500公里以上）优先采用铁路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车辆。探索将清洁运输作为煤矿、钢铁、火电、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点。2025年，全省铁路货运量比2020年增长10%左右；煤炭主产区大型工矿企业中长距离运输的煤炭和焦炭中，铁路运输比例力争达到90%。

本项目不属于煤矿、钢铁、火电、有色、焦化、煤化工等行业，短距离运输优先采用新能源车辆。
符合

4

深化扬尘污染综合治理。常态化开展扬尘专项整治，统筹推进施工、道路、裸地、堆场、工业企业无组织排放扬尘“五尘”同治。强化施工工地扬尘监管，鼓励有条件的地区推动5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台，重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。强化城乡主要道路、工业集聚区和重点工矿企业周边道路扬尘治理，定期开展机械化清扫。2025年底前，全省装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；设区的市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。加强城市裸地硬化或绿化，清理取缔各类违规堆场。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。强化工业企业物料运输、装卸、转移、存储和工艺过程无组织排放全过程扬尘管控，重点企业安装视频监控系统。

本项目不涉及煤炭、矿石，需强化施工工地扬尘监管，强化企业物料运输、装卸、转移、存储和工艺过程无组织排放全过程扬尘管控。
符合


	


二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1 工程组成

本项目主要建设内容：占地面积1500平方米，年加工铝矿废料5万吨，购置螺旋机，振动筛，破碎机及其他配套设施。

主要建设内容一览表见下表。
表2-1   项目组成表

名称

内容

建设内容
建设情况
主体工程
生产车间
占地面积1500m2，全封闭彩钢结构，内置一台给料机、一台颚破机、一台滚筒洗石机、两台螺旋洗料机及一台脱水筛
新建

辅助工程

办公区
位于厂区北侧，砖混结构，单层，占地面积320m2，用于职工办公休息
依托现有

储运工程
原料库

占地面积400m2，位于厂区东侧，全封闭彩钢结构

新建

成品库

占地面积300m2，全封闭彩钢结构，用于储存成品铝矾土

新建

公用工程

供水

由漆树村供水管网提供

依托现有
供电

由漆树村电网提供，配备1台300KVA变压器

依托现有
供热

生产车间无需采暖，办公区采用电采暖

依托现有
环保工程
废气

运输扬尘

厂区道路硬化，限制超载，运输车辆加盖篷布，运输汽车出厂前对轮胎、车身冲洗并及时清扫

新建
物料堆存及装卸粉尘

全封闭车间，地面硬化，设有覆盖全堆场的喷雾降尘装置，在装卸时尽可能缩小装卸时高差

新建
物料输送转运、跌落环节粉尘

运输皮带采用封闭式皮带通廊，产尘较为严重的转载跌落点，应降低跌落差并对跌落点采用密封罩

新建
给料机、颚破机、滚筒洗石机粉尘
在给料机入料口、颚破机入料口和出料口、滚筒洗石机入料口上方各设一个集气罩，收集后的废气汇入一台布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放

新建
废水

生产废水

设置循环水池360m3，包括270m3泥浆缓存池和90m3清水池；泥浆由压滤机压滤后，废水进入清水池，上清液循环利用

新建
生活污水
生活污水排入旱厕，定期清掏

依托现有
洗车废水
厂区出入口设1座洗车平台，废水经沉淀后回用，不外排

依托现有

初期雨水

厂区地势较低处设置雨水收集池，经沉淀后用于厂区道路洒水抑尘，不外排

新建
固废
除尘灰

收集后回用于生产

新建

压滤废渣
经过干化后定期由盂县通懋新型建材有限公司拉走用于制作焦炉煤气烧结砖

新建

沉淀池污泥

新建
生活垃圾
设置垃圾桶，收集后定期由环卫部门清运处理

依托现有
废矿物油、废油桶

暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位处置
依托现有
噪声

选用低噪设备，加强维护，基础减振，设备置于厂房内部

新建
依托工程

办公区
依托厂区现有办公设施

供水
依托厂区现有供水设施
供电
依托厂区现有供电设施
供热
依托厂区现有供热设施
废水
依托厂区现有洗车平台和旱厕
危险废物
依托厂区现有危废贮存库
生活垃圾
依托厂区现有垃圾桶
2.2 产能及主要产品方案
表2-2   产品方案
产品名称
产量

规格

备注
铝矾土

21053t/a
粒径≤3cm
含水率5%（含水量1053t/a）

2.3 原料来源及特征
本项目原料为企业周边合法铝矿开采企业产生的废料，采用全封闭汽车运输至本项目场地原料库暂存。原料主要成分为铝矾土和泥土，原料中A12O3的含量约为40%，一般粒径≤5cm，铝矾土和泥土比例约为4:6。本项目年加工铝矿废料5万吨，加工后产品铝矾土含水率按5%计算，铝矾土产品产量2.1万吨，主要成分为A12O3，SiO2及少量的铁、钛、钙、镁等，产品中A12O3的含量约为60%左右，作为耐火材料的原材料外售。泥土3.16万吨，外售作为周边砖厂的原材料使用。本项目通过对原料进行水洗后去除原料铝矿废料中的泥土部分，提高产品的品质。

表2-3   项目原辅材料消耗一览表
名称

年用量
形态及规格

备注

铝矿废料
50000t/a
≤5cm
外购，天然含水率约为5%
本项目原料库占地面积400m2，原料库有效堆存面积按320m2计算，物料平均堆高按3m计算，则可堆存960m3原料。原料铝矿废料平均密度约为3.5g/cm3，经计算原料库一次性最多可堆存3360吨原料，年周转次数需要15次以上可满足本项目原料储存需求。本项目成品库占地300m2，成品库有效堆存面积按240m2计算，物料平均堆高按3.5m计算，则可堆存840m3成品。铝矾土平均密度约为2.6g/cm3，经计算成品库一次性最多可堆存2184吨铝矾土，年周转次数需10次以上。而实际生产过程中都是按照需求来进行生产，不存在原料及产品无法堆存的情况，故原料库和成品库能满足储存需求。

2.4 物料平衡

表2-4   本项目物料平衡一览表

序号

进料

序号

出料

名称

数量

名称

数量

1

铝矿废料
50000t/a
1

铝矾土
21053t/a
2
水
10002
2

压滤废渣
31579t/a
3
无组织粉尘

3.07t/a
4
有组织粉尘

1.68t/a
5
除尘灰
502.32t/a
6
挥发水量

6862.93t/a
合计
60002t/a
/
/
60002t/a

2.5 主要生产设施及参数

表2-5   主要生产设施表
序号

设备名称

生产能力

数量

1
给料机

12～14t/h

1台
2
颚破机
11～13t/h

1台
3
滚筒洗石机

11～13t/h

1台

4
螺旋洗料机

11～13t/h

2台
5
脱水筛

12～14t/h

1台
6
压滤机

/
2台
7
皮带输送机

/
6台
8
装载机

/
1台
根据企业提供，本项目生产设备规模及产能分析：本项目拟设置1台给料机，生产能力为12～14t/h，设备年运行时间为4800h，则年处理能力为57600t/a~67200t/a；拟设置1台颚破机，生产能力为11～13t/h，设备年运行时间为4800h，则年处理能力为52800t/a~62400t/a；拟设置1台滚筒洗石机，生产能力为11～13t/h，设备年运行时间为4800h，则年处理能力为52800t/a~62400t/a；拟设置2台螺旋洗料机，每台生产能力为11～13t/h，设备年运行时间为4800h，则每台螺旋洗料机年处理能力为52800t/a~62400；拟设置1台脱水筛，生产能力为12～14t/h，设备年运行时间为4800h，则年处理能力为57600t/a~67200t/a；根据上述分析，项目主要生产设备能够满足企业的生产规模，与其加工规模相匹配。

2.6 工作制度及劳动定员

本项目新增劳动定员4人，年工作300天，2班制，每班8小时。

2.7 平面布置
本项目位于山西省阳泉市盂县南娄镇漆树村元明建筑材料有限公司免烧砖厂区内，用地性质为工业用地。厂区北侧为办公区，铝矿废料生产车间位于厂区东侧，原料库位于铝矿废料生产车间南侧，成品库位于铝矿废料生产车间北侧。本项目地理位置图见附图1，厂区平面布置图见附图4。
2.8 公辅工程

2.8.1给排水
（1）给水

本项目用水由漆树村供水管网提供，可满足生活、生产用水需要。
①生产用水

本项目生产用水主要为螺旋洗料机洗料用水，根据企业提供螺旋洗料用水量约为1.5~2m3/t-原料，本次评价按最大2m3/t-原料计算，日均处理铝矾土废料166.7吨，则洗料用水量333.4m3/d。

生产车间设置270m3泥浆缓存池对洗料产生的泥浆水进行暂存，泥浆水经泥浆泵泵入压滤机，分离后的清水进入90m3清水池，回用于生产，循环利用。洗料用水补水量按用水量的10%计算，则补水量为33.34m3/d。

②生活用水

本项目劳动定员4人，厂区不设食宿，根据《山西省用水定额》（DB14/T 1049-2025），职工生活用水量按80L/人·d计，生活用水量为0.32m3/d，96m3/a。

③洗车用水

本项目对运输车辆进行冲洗，厂区进出口处设置1座洗车平台。根据《山西省用水定额》（DB14/T 1049-2025），洗车用水量按60L/（辆·次）计，根据提供资料，平均每天进厂原料量为167t，运输车辆载重20t，本项目每天需要9车次，每车次出厂需冲洗1次，则冲洗车辆用水量为1.08m3/d，324m3/a。其中80%水量经沉淀池沉淀后回用，则循环水量为0.864m3/d，259.2m3/a，补充水量为0.216m3/d，64.8m3/a。

④喷淋用水

本项目原料库面积共400m2，喷淋洒水用水按照0.5L/m2·d，1次/d标准喷淋洒水，用水量为0.2m3/d，60m3/a。
⑤绿化用水

本项目绿化面积100m2，根据《山西省用水定额》（DB14/T 1049-2025），绿化用水量按1.5L/（m2·d）计，非采暖期按150天计，则绿化用水量为0.15m3/d，22.5m3/a。

⑥道路洒水

本项目道路面积共500m2，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2025），道路洒水指标按2.0L/（m2·d）计，1次/d标准洒水，用水量为1.0m3/d，300m3/a。

（2）排水

①生产废水

本项目洗料废水产生量按用水量的90%计算，则洗料废水产生量为300.06m3/d，经压滤、沉淀后，上清液回用于洗料，不外排。

②生活污水

生活污水排放量按用水量的80%计，则本项目生活污水排放量为0.256m3/d（76.8m3/a），生活污水排入旱厕，定期清掏。

③洗车废水

厂区出入口建设有1座洗车平台，并下设1个15m3的沉淀池。沉淀池分为三格。洗车平台周边设置排水沟，排水沟与沉淀池相连，平台配备多个喷水口，压力不小于8mpa。清洗废水经沉淀后回用，不外排。环评要求洗车平台要进行封闭式保暖及防遗撒设计，并设有高压冲洗装置，配备废水回收处理设施。

（3）水平衡

本项目各工序给排水量详见表2-6。

表2-6   项目各工序给排水量一览表
序号

用水项目

用水定额

数量

用水量
废水排放量
去向
1
生产补充用水

2m3/t-原料

/
33.34m3/d

0
循环利用，不外排
2
生活用水
80L/人·d
4人
0.32m3/d
0.256
m3/d
排入旱厕，定期清掏
3
洗车用水
60L/（辆·次）
/
0.216m3/d
0
经沉淀后回用不外排
4
喷淋用水
0.5L/m2·d
400m2
0.2m3/d

0
/
5
绿化用水
1.5L/(m2·d）
100m2
0.15m3/d
0
/
6
道路洒水
2.0L/(m2·d）

500m2
1.0m3/d
0
/
合计

/
/
35.226m3/d（非采暖期）
0.256
m3/d
/
34.076m3/d（采暖期）
本项目水平衡见下图。

[image: image10.png]R B SR &

(75 B £)

T E 4 R OGP

T E |
ZREA (FFE): JHRAT
Yad HHA: 2026 4 5

A AR S Ae B A A IR




[image: image11.png]


[image: image12.wmf]72

.

0

85

.

0

5

.

0

8

.

6

5

123

.

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

P

M

V

Q

p

[image: image13.wmf]M

Q

L

Q

Q

p

P

/

·

·

=

¢


[image: image14.wmf]P

Q

¢

[image: image15.png]ek R

BYER:
L ESE

BB
EBRS:

HERS:

AERM:

RFIRHE:
/MR
BRAMBKRSA:




[image: image16.png]ek Y
77 it

B

R

ARARBRBR:




[image: image17.png]

















图2-1   本项目非采暖期水平衡图（m3/d）












图2-2   本项目采暖期水平衡图（m3/d）

2.8.2 供热
本项目生产车间无需采暖，办公区采用电采暖。

2.9 依托工程的可行性分析
1.洗车平台

厂区洗车平台配备有15m3沉淀池，沉淀池分为三格。洗车1次按用水150L计算，该沉淀池可储存100车次的洗车废水，而本项目扩建完成后每天物料转运次数在20车次左右，所以洗车平台沉淀池满足生产需求。洗车平台区域需做硬化与防渗处理，完善围挡设施及冲洗设备，并增设冬季保温措施，待整改完成后该洗车平台依托可行。
2.危废贮存库
厂区现有危废贮存库占地面积10m2，各生产环节产生的废矿物油、废油桶等集中收集后暂存于厂区危废贮存库，根据调查危废贮存库尚有6m2预留空间，本项目建设完成后，剩余的预留空间完全可以满足暂存要求。企业需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求完善厂区危废贮存库建设，库房地面及墙裙采用防渗防腐材质一体化处理，设置导流沟及应急收集设施等，待整改完成后该危废贮存库依托可行。



	工艺流程和产排污环节
	2.10 生产工艺流程和产排污环节

本项目营运期工艺流程及排污节点图见下图。
























图2-3   本项目营运期生产工艺流程及产污环节图
具体工艺流程如下：
（1）原料准备

项目所用生产原料采用铝矿开采企业产生的废料，原料粒径为5cm以下，通过汽车运至场地原料库暂存，原料在运输和装卸过程中会产生少量扬尘。

（2）破碎

生产时通过装载机将原料转运至给料机中，由给料机进入颚破机中进行破碎，破碎成粒径3cm以下。该过程会产生废气和噪声。
（3）洗料

原料经破碎后通过全封闭皮带输送机输送至滚筒洗石机中先进行粗洗，通过滚筒的旋转和水流的冲击力，使原料在滚筒内翻滚、摩擦，从而去除表面的泥土和杂质。再进入螺旋洗料机中，原料在洗料机内不断地上升、抛落，细颗粒彼此相互摩擦、揉搓，与其黏结的泥土分离，泥土溶解在水中随其排出螺旋洗料机，细颗粒则通过螺旋叶片不断地推进经过上端的出料口排出洗料机，由配套输送皮带送至脱水筛中，脱水后运至成品库中储存。洗料全过程在水环境中进行，无粉尘产生。本项目产品时产时销，不会长时间储存。

4.洗料废水

铝矾土洗料过程中会产生泥浆水，主要为泥土和水的混合物。泥浆水首先进入泥浆缓存池，由泥浆泵将泥浆水提升至压滤机，进行泥水分离，分离后的泥土进行自然干化，干化后定期由盂县通懋新型建材有限公司拉走用于制作焦炉煤气烧结砖，清水进入清水池沉淀后，返回洗料机回用于生产。

	与项目有关的原有环境污染问题
	2.11 现有工程概况
2023年9月盂县元明建筑材料有限公司委托阳泉市环宝科技有限公司编制完成了《盂县元明建筑材料有限公司建筑材料加工及销售项目环境影响报告表》。
2023年10月11日阳泉市生态环境局盂县分局以阳环盂函〔2023〕44号文下发了《关于盂县元明建筑材料有限公司建筑材料加工及销售项目污染物排放总量控制指标的核定意见》。
2023年10月31日盂县行政审批服务管理局以盂行审生态环境函〔2023〕40号文下发了《关于盂县元明建筑材料有限公司建筑材料加工及销售项目环境影响报告表的批复》。
2023年11月14日企业取得了《固定污染源排污登记回执》，登记编号为91140322MA7XGX2R02001Y。

2024年11月2日，企业名称由盂县元明建筑材料有限公司变更为太原市元明建筑材料有限公司；2024年11月22日，企业名称由太原市元明建筑材料有限公司变更为阳泉市元明建筑材料有限公司。
2025年6月7日企业组织相关专家对项目进行了验收。
现有工程建设情况见下表。

表2-7   现有工程建设内容一览表

工程组成

建设内容

主体工程

生产车间

1座，位于厂区西侧，占地面积540m2，长30m，宽18m，高9m；砖混结构，安装搅拌机、成型机、皮带机、螺旋输送机等生产设备

养护大棚

1座，位于厂区西侧，生产车间北侧，占地面积750m2，长30m，宽25m，高9m；砖混结构，安装码垛机、叉车等设备，用于湿产品养护

储运工程

原料库

位于厂区西南侧，生产车间南侧，占地面积390m2，长26m，宽15m，高10m；全封闭彩钢板结构，对地面进行硬化处理；内设球磨机，用于粗粉煤灰磨粉

筒仓

2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓，位于生产车间内，单个容积80t，配设仓顶除尘器；用于储存水泥、粉煤灰原料

成品堆场

长50m，宽30m；用于储存成品砖

辅助工程

办公区

位于厂区北侧，砖混结构，单层，占地面积320m2，用于职工办公休息

公用工程

给水

由漆树村供水管网提供

供电

由漆树村电网提供，配备1台300KVA变压器

供热

生产车间无需采暖，办公区采用电采暖

环保工程

大气污染防控

运输扬尘

厂区道路硬化，限制超载，运输车辆加盖篷布，运输汽车出厂前对轮胎、车身冲洗并及时清扫

物料堆存及装卸粉尘

设全封闭原料库，地面做硬化处理；配置移动式雾炮机，装卸时启动炮雾机进行喷雾抑尘

筒仓粉尘

3个筒仓仓顶各配设1台布袋除尘器（1#、2#、3#处理），排气筒高度分别为15m

粗粉煤灰磨粉粉尘

1台球磨机进出料口设集气罩、在细砂料仓上方设置集尘罩，在仓底卸料口及搅拌机入料口处设置集尘管、在各料仓上方设置集尘罩，在仓底卸料口及搅拌机入料口处设置集尘管；废气经收集后进入一台布袋除尘器处理，由原料库排气筒排出，排气筒高度15m

面料搅拌粉尘

底料搅拌粉尘

废水处理措施

生活污水

生活污水排入旱厕，定期清掏

洗车废水

厂区出入口设1座洗车平台，废水经沉淀后回用，不外排

固体废物处理措施

除尘灰

全部返回生产工序再利用

沉淀池污泥

洗车平台沉淀池污泥清理后回用于生产

生活垃圾

设置垃圾桶，收集后定期由环卫部门清运处理

废砖坯

集中收集后返回搅拌工序进行再利用

危险废物

暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位处置

噪声控制

设备及车辆噪声

选用低噪设备，设备置于封闭厂房内进行隔声，对风机设置消声器和隔音罩，对机泵采用柔性接头和基础减振等措施；加强设备保养，合理安排运输车流，禁止超载超速行驶，限制鸣笛

2.12 现有工程产品方案
表2-8   产品方案
序号

产品名称

产量

规格

备注
1
标准砖
18339t/a
240×115×53，2.8kg/块
约655万块/年
2
空心砌块
3330t/a
390×190×190，2.8kg/块
约119万块/年
3
路面砖
8331t/a
200×100×60，2.6kg/块
约320万块/年
2.13 现有工程原辅材料
表2-9   项目原辅材料消耗一览表
序号

名称

年用量
形态及规格

备注

1
水泥

3600t/a

粉状

外购

2
粗粉煤灰

4576t/a

0-25mm

外购

3
石子

5100t/a

5—8mm

外购

4
石粉

13920t/a

0-5mm

外购

5
细砂

2400t/a

20-40目

外购

6
颜料

180t/a

粉状

氧化铁红、氧化铁蓝、氧化铁黄

2.14 现有工程设备清单
表2-10   现有工程主要设备清单

序号

设备名称

规格型号

数量

一

成型系统

1

砌块成型机

RT10-CXJ
1台

2

湿产品输送机

RT10-SPJ

1台

3

栈板仓

RT10-ZBC

1台

4

供板机

RT10-GBJ

1台

5

移动码垛车

RT10-MDC

1台

6

移动拆垛车

RT9-CDC

1台

7

卸板节距机

RT9-XBJJ

1台

8

板块分离机

RT9-BKFL

1台

9

低位码垛机

RT9-DWMD

1台

10

旋转码垛台

RT9-XMT

1台

11

翻板机

RT9-FBJ

1台

12

中央控制系统

RT10-KZXT

1套

二

底料配料搅拌系统

13

骨料仓（底料）

8m3
3个

14

称重皮带（底料）

-
1个

15

骨料提升机（底料）

-
1个

16

搅拌机（底料）

JS1000

1台

17

底料水泥秤

Φ219
1台

18

出料皮带机（底料）

-
1个

19

水泥筒仓

80T

2个

20

螺旋输送机

Φ219
2个

三

面料配料搅拌系统

21

骨料仓（面料）

6m3
1个

22

称重皮带（面料）

-
1个

23

骨料提升机（面料）

-
1个

24

搅拌机（面料）

JN250

1个

25

出料皮带机（面料）

-
1个

26

水泥筒仓

80T

1个

27

螺旋输送机

Φ219
1个

四

原料准备系统

28

球磨机

6t/h

1台

29

装载机

50型

1台

2.15 现有工程污染物排放情况
表2-11   现有工程污染物排放情况
环境因子

污染源

污染物名称

防护措施

排放浓度mg/m3
排放量

t/a

执行标准
达标情况

大气环境

运输扬尘
扬尘

厂区道路硬化，限制超载，运输车辆加盖篷布，运输汽车出厂前对轮胎、车身冲洗并及时清扫
/
0.06
/
/

物料堆存及装卸粉尘
粉尘

设全封闭原料库，地面做硬化处理；配置移动式雾炮机，装卸时启动炮雾机进行喷雾抑尘

/
0.05
/
/

筒仓粉尘
粉尘
3个筒仓仓顶各配设1台布袋除尘器（1#、2#、3#处理），排气筒高度分别为15m
7.9
0.31
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）

达标

粗粉煤灰磨粉粉尘
粉尘

1台球磨机进出料口设集气罩、在细砂料仓上方设置集尘罩，在仓底卸料口及搅拌机入料口处设置集尘管、在各料仓上方设置集尘罩，在仓底卸料口及搅拌机入料口处设置集尘管；废气经收集后进入1台布袋除尘器处理，由原料库排气筒排出，排气筒高度15m
面料搅拌粉尘
粉尘

底料搅拌粉尘
粉尘

水环境

生活污水
生活污水排入旱厕，定期清掏
/

0
/
/

洗车废水
厂区出入口设1座洗车平台，废水经沉淀后回用，不外排
/

0
/

/

固废
生活垃圾
设置垃圾桶，收集后定期由环卫部门清运处理

/

1.0
/

/

废砖坯
集中收集后返回搅拌工序进行再利用

/
1.0
/
/

除尘灰
全部返回生产工序再利用
/

83.576
/

/

沉淀池污泥
洗车平台沉淀池污泥清理后回用于生产
/

0.1
/

/

危险废物
暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位处置

/

0.11
/

/

声环境

设备噪声

采用低噪声设备、室内安装，基础减振，定期检查、维护

/
/

/
/

现有工程污染物排放情况见上表，数据来源于《盂县元明建筑材料有限公司建筑材料加工及销售项目竣工环境保护验收监测报告表》，现有工程粉尘排放量为0.31t/a，总量控制指标为1.48t/a，现有工程总量排放浓度和排放量均能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中排放限值要求。
2.16 现有工程存在的问题及整改措施
（1）存在问题

①厂区原料库有破损，未全封闭。

②厂区地面未全部硬化，有裸露地面。

③洗车平台建设不规范。

④厂区危废贮存库建设不完善，未设置分区等。
（2）整改措施

①厂区原料库全封闭。
②厂区地面全部硬化。

③洗车平台区域地面硬化防渗，完善围挡及冲洗设备。

④按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求完善厂区危废贮存库建设，库房地面及墙裙采用防渗防腐材质一体化处理，设置围堰、导流沟及应急收集设施等措施，分区存放、标识清晰。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	略。

	环境保护目标
	根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景区。经实地踏勘，建设项目所在区域无风景、名胜古迹等特殊敏感因素。根据本工程所在地的自然环境和社会环境特征。主要环境保护目标见下表，环境保护目标分布图见附图3。

表3-4   主要环境保护目标一览表

类别

名称
坐标/m

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

保护对象（人）
保护内容
保护级别及要求

X

Y

大气环境
漆树村
707488.514
4211510.590
NW
100
584
居民
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级

博雅启蒙幼儿园

707645.328
4211458.882
NW

100

60
居民

南娄镇中心敬老院

708070.693
4211421.173
E
160
80
居民

涧沟村
708298.354
4210741.913
SE
320
1086
居民
声环境
厂界外50米范围内没有声环境保护目标

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类
地下水环境

南娄镇集中供水水源1#

/
/
SW
320
地下水

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

南娄镇集中供水水源6#

/
/
NE
460
地下水

生态环境

本项目占地范围内不含有生态环境保护目标，本次不新增占地，在现有厂区内进行建设

/
本项目运输路线图见附图2，运输沿线保护目标见下表。
表3-5   本项目运输沿线保护目标一览表
环保目标名称

坐标

相对运输路线方位

保护对象

保护内容
X

Y

漆树村
707488.514
4211510.590
NW
居民
584人
涧沟村
708298.354
4210741.913
SE
居民
1086人

南娄村

708377.531
4212086.237
NE
居民

735人


	污染物排放控制标准
	3.4 废气
本项目产生的废气参照执行《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB14/2800-2023）限值要求，标准值见下表。
表3-6   《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB14/2800-2023）   单位：mg/m3
大气污染物有组织排放限值
大气污染物无组织排放限值
生产工序或设施
颗粒物

监测位置
颗粒物排放限值
限值含义
无组织排放监控位置
粉碎、筛分等其他生产工序或设施
10

生产设施或车间排气筒
5
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
3.5 废水
本项目生产废水循环利用不外排，生活污水排入旱厕，定期清掏。洗车废水经沉淀后回用不外排，无废水外排。
3.6 噪声
本项目施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）2类标准，具体数值见下表。

表3-7   《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）  单位：dB（A）
标准类别

昼间

夜间

场界

70

55

表3-8   《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）  单位：dB（A）
类别

昼间

夜间

2类

60

50

3.7 固体废物
本项目运营期产生的一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，其贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物贮存处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中标准限值要求。



	总量控制指标
	根据山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》的通知（晋环规〔2023〕1号）中主要污染物排放总量核定规定，适用范围为纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的审核与管理。废气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量分别不大于3吨/年，挥发性有机物排放量不大于0.3吨/年，主要污染物排放总量指标可直接予以核定，不需进行主要污染物总量置换。
经计算，本项目需申请的总量指标为：颗粒物1.68t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	4.1 施工期环境影响治理措施
4.1.1 施工期大气环境治理措施
本项目施工期废气主要为施工扬尘、运输废气和车辆尾气。

根据《山西省落实〈空气质量持续改善行动计划〉实施方案》（晋政发〔2024〕7号）等文件的要求，本项目施工过程中具体防尘和扬尘控制措施分述如下：

（1）施工扬尘治理措施

①建筑施工场地实施全过程污染控制，确保建筑施工场地扬尘污染控制达到“6个100%”，即：施工区域100%标准围挡、裸露黄土100%覆盖、施工道路100%硬化、渣土运输车辆100%密闭拉运、施工现场出入车辆100%冲洗清洁、建筑物拆除100%湿法作业。

②建设场地四周设置高于2.5m的围挡，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失，围挡必须由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损或漏洞；

③在施工现场，要制定土方表面压实、定期喷湿的措施，防止扬尘对环境的影响。施工场地的垃圾应及时清运；

④由于道路扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘。工程应该配套场地洒水设施，洒水施工时裸露的地面的自然扬尘有较好的抑制效果，施工机械和运输车辆行驶通道可很好地抑制起尘量，但应控制洒水次数；

⑤水泥应罐装或袋装运输，车辆应采用加盖篷布，土、砂、石料运输应控制运输量，严禁超载，装高不超出车厢挡板，并加盖篷布，以减少扬尘对空气的污染，物料堆放时加盖篷布；

⑥运输车辆驶出厂区前，对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理，所有往来车辆均应篷布运输，所有建筑施工工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治方案要求，组织落实各项污染防治措施，有效控制建设项目施工期间对环境造成的影响。
通过上述措施，能够最大限度减少扬尘的产生，使本工程的施工扬尘对大气环境产生较小的影响。

（2）运输废气治理措施

①运输车辆不得超载；运送散装物料和土方的车辆实施密闭化，避免在运输过程中的抛撒现象；合理控制车速，并尽可能避免交通高峰期运输。

②对于运输过程产生的撒漏，本项目建设单位、运输单位均有责任对其进行清理，建设单位也可委托环卫部门，对运输整个线路分段并派专人负责，保证撒漏得到及时有效地清理。

各种施工车辆在燃油时会产生TSP、CO、NO2、CnHm等大气污染物，但这些污染物排放量很少，且为间断排放，对施工区域及运输线路沿线的空气环境影响不大。尾气中所含的有害物质主要有CO、NO2等，对施工人员产生一定的影响。因此施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工对周围环境的影响。
4.1.2 施工期水环境治理措施
项目施工期废水主要来自施工人员的生活污水及施工过程中产生的少量施工废水。施工营地的生活污水产生量很少，主要为施工人员产生的生活污水，其中洗漱废水用于施工场地内洒水抑尘。施工期没有外排的生活废水，对地表水基本不造成污染。

施工期还会有设备冲洗水及运输车辆冲洗水产生，主要污染物为SS，其中有少量的石油类。此类废水经简易沉淀处理设施处理后全部回用于地面、土方泼洒水，全部消耗，不进入河道，对水环境影响小。

4.1.3 施工期声环境治理措施
施工期噪声影响环节为：各种车辆的移动性声源影响和设备安装过程产生的噪声。为减少施工期噪声对周围环境的影响，环评要求建设单位采取以下防治措施来减轻噪声对周围环境的影响：

（1）合理安排施工时间

施工单位事先必须制定合理的施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，高噪声施工工程应尽量安排在白天，减少夜间施工量。

（2）合理布置施工场地

根据当地风向、风速变化规律，应合理布置施工场地，对高噪声污染设备应放置于相对下风向，避开周围主要生活集中区。

（3）降低设备声压等级

在施工设备选型上应尽量选用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；挖土机、推土机等固定机械设备和挖土、运土机械可采用排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法；对动力机械设备应进行定期维修、养护，维修不良的设备常因松动部件的振动和消声器的损坏而增加其工作声压级；闲置不用的设备应立即关闭等。

（4）降低人为噪声
操作人员应按规定进行机械设备操作，减少模板、支架等的碰撞噪声。

（5）建立临时声障

对位置相对固定的机械设备尽可能布置于棚内进行操作；对不能入棚的产噪设备，可建立单面声屏障。

除采取以上隔振减噪措施外，企业还应与周围村民建立良好的关系，互相沟通，对受施工干扰的村民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降噪所采取的措施，求得大家的理解。对受施工影响较大的村民应给予适当补偿。

4.1.4 施工期固体废物治理措施
施工期间应根据需要增设容量足够的、有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，并分类存放、加强管理。

工程完成后，施工期间的各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，会残留少量废弃建筑材料，建设单位应要求施工单位规划运输，加强管理，这些建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应送至建筑垃圾填埋场，而不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响。将建筑垃圾清运后，应该对施工现场再进行一次清理，还要尽量恢复原有地貌。

施工人员的生活垃圾应设置临时垃圾箱（桶）收集，并由环卫部门统一及时处理。采取上述措施后，项目产生的固体废物不会对周围环境产生污染影响。




	运营期环境影响和保护措施
	表4-1   废气污染源产生排放情况表
排放形式

序号

产排污环节

污染物种类

污染物产生
治理设施

污染物排放
治理设施

排放标准

产生量t/a
产生浓度mg/m3
处理能力
收集效率

废气量m3/h
年运行时间h/a
治理工艺

去除率

是否为可行技术

排放量t/a
排放浓度mg/m3
编号

名称

类型

地理坐标

高度/m

出口内径/m
排气温度/℃

浓度限值mg/m3
速率限值kg/h
有组织
1

给料机、颚破机、滚筒洗石机粉尘

颗粒物
504
3000
/
90%

35000
4800
布袋除尘器
99%
是
1.68
10
DA005
PM10
一般排放口
E113.368166, N38.026300
15
0.6
25
10
/
无组织
2
运输扬尘

颗粒物
1.24
/
/
/
/

/

路面经常清扫和洒水，保持路面清洁和相对湿度；运输汽车出厂前对轮胎、车身冲洗并及时清扫

90%

是
0.124
/
/
/
/
/
/
/
/
5
/
3
物料堆存及装卸粉尘

颗粒物

11.9
/
/
/
/

/

全封闭车间，地面硬化，设有覆盖全堆场的喷雾降尘装置，在装卸时尽可能缩小装卸时高差

99%
是

0.026
/

/

/

/

/

/

/

/

5
/

4
物料输送转运、跌落环节粉尘

颗粒物

1.2
/
/
/
/

/

运输皮带采用封闭式皮带通廊，产尘较为严重的转载跌落点，应降低跌落差并对跌落点采用密封罩

90%

是

0.12
/

/

/

/

/

/

/

/

5
/

5
给料机、颚破机、滚筒洗石机粉尘
颗粒物

56
/
/
/
/
/
全封闭车间隔离+洒水抑尘

95%
是

2.8
/

/

/

/

/

/

/

/

5
/




	运营期环境影响和保护措施
	本项目运营期废气污染源产生排放情况表见表4-1。详细计算如下：

4.2 营运期环境影响分析
4.2.1 废气
4.2.1.1 废气污染源及防治措施
1.运输扬尘

本项目物料的运输会产生运输扬尘，起尘采用下述经验公式进行计算：



式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km辆；

——运输途中起尘量，kg/a；

V——车辆行驶速度，20km/h；

M——车辆载重，20t/辆；

P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，0.2kg/m2；

L——运输距离，单程0.3km，来回按0.6km计算；

Q——运输量，100000t/a。

经计算产生扬尘为1.24t/a。

环评要求：为不影响周围环境，对运输扬尘采取以下措施：

①限制汽车超载；

②设车辆清洗平台，进出场前对运输汽车车辆轮胎进行清洗，清洗后的废水进入沉淀池，沉淀后循环使用。本项目进出口处设置1座洗车平台。
③对路面经常清扫和洒水，保持路面清洁和相对湿度。厂区设1台洒水车和1台清扫车，每天清扫及洒水作业不少于2次，确保路面无浮土、积尘。
采取以上措施后可抑尘90%以上，这样，该路段扬尘起尘量可以减少至0.124t/a。

2.物料堆存及装卸粉尘
本项目物料在堆存及装卸过程中会产生粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-附1工业源-附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，计算工程中原料品堆存产生的颗粒物。原料堆存产生的颗粒物包括原料的装卸和风蚀扬尘。

工业固体物料堆存颗粒物产生量核算公式如下：
P=ZCy+FCy={NC×D×（a/b）+2×Ef×S}×10-3

式中：P颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc指年物料运输车次（单位：车）；

D指单车平均运载量（单位：吨/车）；

（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数（取值系数，0.0010），b指物料含水率概化系数（取值系数，0.0084）；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：千克/平方米）（取值系数，0）；

S指堆场占地面积（单位：平方米）。

经计算：物料堆存装卸颗粒物产生量为11.9t/a。

工业固体物料堆存颗粒物排放量核算公式如下：

Uc=P×（1-Cm）×（1-Tm）

式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）（取值出入车辆冲洗系数，78%）；

Tm指堆场类型控制效率（单位：%）（取值密闭式系数，99%）；

经计算：物料堆存装卸颗粒物排放量为0.026t/a。

本次环评要求物料库实现全封闭储存，库内地面以及厂区场地及道路做硬化处理，全厂物料不得露天堆放；物料库设升降门或平开门，无物料进出时，可及时关闭；原料库库顶设覆盖全堆场的干式喷雾设备，物料装卸时应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差，同时使用雾炮进行洒水抑尘。经过上述计算，采取措施后，物料堆存颗粒物排放量为0.026t/a。
3.物料输送转运、跌落环节粉尘

本项目物料在转运、转载跌落过程中均有无组织粉尘排放，无组织粉尘产生量约1.2t/a。对此，评价要求：运输皮带采用封闭式皮带通廊，产尘较为严重的转载跌落点，应降低跌落差并对跌落点采用密封罩。严格控制物料输送速度，降低冲击扬尘，通过密闭围挡有效抑制粉尘外溢，同时加强厂区湿法清扫，减少二次扬尘。建立设备运行与维护管理制度，定期检查维护设备及环保设施，确保长期稳定运行。抑尘效率为90%。

采取如上措施后，物料转载、跌落过程中粉尘的排放量约0.12t/a。
4.给料机、颚破机、滚筒洗石机粉尘
环保措施：在给料机入料口、颚破机入料口和出料口、滚筒洗石机入料口上方各设一个集气罩，收集后的废气汇入一台布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。集气罩集气效率为90%。
设备尺寸：1台给料机入料口（尺寸：3.0m×1.5m）、颚破机入料口（尺寸：0.8m×0.8m）、颚破机出料口（尺寸：0.6m×0.6m）和滚筒洗石机入料口（尺寸：0.5m×0.5m）。

风量计算：

根据吸尘罩排风量计算公式：
Q=3600×Vx×F

矩形罩口：F=（a+0.5H）×（b+0.5H）

圆形罩口：F=Π（d+0.5H）2/4

式中：Q—排风量，m3/h；

Vx—罩口平均风速，（m/s，取1.2）；

F—罩口面积（m2）

a—设备平面的长（m）；

b—设备平面的宽（m）；

d=设备平面直径（m）

H—罩口离设备面的高度（m，取0.5）；

则1台给料机入料口风量为：

F=（3.0+0.25）×（1.5+0.25）=5.6875m2
Q=3600×5.6875×1.2=24570m3/h

1台颚破机入料口风量为：

F=（0.8+0.25）×（0.8+0.25）=1.1025m2
Q=3600×1.1025×1.2=4762.8m3/h
1台颚破机出料口风量为：

F=（0.6+0.25）×（0.6+0.25）=0.7225m2
Q=3600×0.7225×1.2=3121.2m3/h
1台滚筒洗石机入料口风量为：

F=（0.5+0.25）×（0.5+0.25）=0.5625m2
Q=3600×0.5625×1.2=2430m3/h

考虑到漏风因素，本工序除尘器选用处理风量为35000m3/h的风机。

除尘器参数：过滤风速为0.6m/min，处理风量35000m³/h，过滤面积972.2m2，滤袋为覆膜滤袋。
经计算，本工序有组织粉尘产生量为504t/a，产生浓度为3000mg/m3，排放浓度为10mg/m3，排放量为1.68t/a；无组织粉尘产生量为56t/a，经全封闭车间隔离并洒水后，抑尘效率可达到95%，则无组织排放量为2.8t/a。

综上所述，在采取上述措施后，本工程生产过程中产生的粉尘满足《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB14/2800-2023）限值要求。

废气治理措施技术可行性分析：

本项目产生的颗粒物采用集尘罩+脉冲覆膜滤料袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，满足《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB14/2800-2023）限值要求，属于比较成熟的废气处理工艺，技术可行。

脉冲覆膜滤料袋式除尘器工作原理为：含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大，气流中一部分颗粒粗大的尘粒在重力和惯性力作用下沉降下来，粒度细、密度小的尘粒进入过滤室后，通过布朗扩散和筛滤等综合效应，使粉尘沉积在滤料表面，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。布袋除尘器的阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大，阻力达到某一规定值时，进行清灰，此时脉冲控制仪控制电磁脉冲阀的启闭。当脉冲阀开启时，气包内的压缩空气通过脉冲阀经喷吹管上的小孔喷射出一股高速、高压的引射气流，从而形成一股相当于引射气流体积1～2倍的诱导缺陷流，一同进入布袋内，使布袋内出现瞬间正压并产生鼓胀和微动；沉积在滤料上的粉尘脱落，掉入灰斗内，灰斗内的粉尘通过卸料器，连续排出。

脉冲覆膜滤料袋式除尘器拥有特点：

①能耗少，占地面积少，可节省大量投资，维护成本低；

②吸尘效率可达99%以上，进、出口风道布置紧凑，气流阻力小；

③能更好地吸收其他除尘器难以回收的粉尘；

④性能稳定可靠，对负荷变化适应性好，运行管理简便，特别适宜捕集细微而干燥的粉尘，所收的干尘便于处理和回收利用。

4.2.1.2 非道路移动机械环保措施和管控要求
厂区非道路移动机械主要为装载机等，根据《非道路移动机械污染防治技术政策》要求，企业应做到以下几点。

（1）加强对非道路移动机械的排放检测和维修

①建立非道路移动机械登记制度，对需要重点监控的在用非道路移动机械进行登记，并对其排放状况进行监督检查；

②加强在用非道路移动机械的排放检测和维修，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态，应配备必要的排放检测及诊断设备，确保维修后的非道路移动机械排放稳定达标，同时妥善保存维修记录；

③加强非道路移动机械的排放治理改造，保证非移动设备尾气达标排放；

④提升非道路移动机械燃料的清洁性，鼓励使用清洁能源，并留存燃料购买台账，留存备查。

（2）加强非道路移动机械的噪声控制

禁止任何单位或者个人擅自拆除弃用非道路移动机械的消声、隔声和吸声装置，加强对噪声控制装置的维护保养。

（3）清洁运输

运输车辆全部达到国六排放标准或使用新能源车辆，非道路移动机械全部达到国四以上排放标准或使用新能源机械。

4.2.1.3 监测要求

根据企业实际情况，本项目不设环境监测机构，环境监测可委托有资质的第三方机构进行定期监测，监测计划见下表。
表4-2   废气监测要求
环境要素
监测点位
监测因子
监测频次
监测机构
废气
给料机、颚破机、滚筒洗石机粉尘排气筒
颗粒物
1次/年

有资质的监测单位
无组织厂界浓度监测

（上风向1个、下风向四个）

颗粒物

1次/年
4.2.2 废水

1.废水污染源
本项目厂区废水主要包括生产废水、生活污水、洗车废水和初期雨水。

①生产废水

本项目铝矿废料洗料过程中会产生泥浆水，主要为泥土和水的混合物，废水产生量为300.06m3/d。车间设置循环水池360m3，包括270m3泥浆缓存池和90m3清水池。泥浆水首先进入泥浆缓存池，由泥浆泵将泥浆水提升至压滤机，进行泥水分离，清水进入清水池暂存，沉淀后上清液回用于洗料生产，不外排。

项目回用水主要用于洗料工艺，洗料用水对水质的要求不高，沉淀上清液水质能够满足工艺用水需求；泥浆缓存池、清水池池体采用钢筋混凝土结构，混凝土抗渗等级≥P6，内壁涂刷环氧沥青等防渗防腐涂料，面层连续完整无裂缝，杜绝渗漏与淋溶下渗风险，有效防止污染物对区域地下水及土壤造成污染。

生产废水闭路循环：

本项目压滤机采用隔膜压滤机，设备主要由滤板、滤布、隔膜组件、液压系统及加压系统组成。工作时先由液压装置将滤板压紧形成密闭滤室，物料在进料泵压力作用下进入滤室，滤液透过滤布排出，固体颗粒被截留形成滤饼；随后向隔膜腔内通入高压介质，使隔膜膨胀挤压滤饼，进一步脱出滤饼内部毛细水与间隙水，实现深度脱水。处理污泥含水率在50%左右，处理完的水质清净，能够满足回用生产的标准要求。

生产车间设置地面坡度约3%，裙角设置倒流槽，将生产车间及物料存放区的跑、冒、滴、漏水进行收集，废水自流至泥浆缓存池，螺旋洗料机系统内总水量50m3，库房跑冒滴漏水最大按1.8m3/d计算，则考虑最不利的情况，螺旋洗料机和跑、冒、滴、漏水全部溢流，泥浆缓存池及清水池总容量能够满足洗料废水及跑冒滴漏水的处理要求。本项目生产废水经收集处理后全部回用，实行废水闭路循环、不外排。项目配套建设完善的废水收集、处理及回用系统，同时强化运行管理与防渗、应急措施，可确保废水全程闭环、稳定不外排，不会对区域地表水环境及地下水环境产生污染影响。

②生活污水

本项目劳动定员4人，厂区不设食宿，根据《山西省用水定额》（DB14/T 1049-2025），职工生活用水量按80L/人·d计，生活用水量为0.32m3/d（96m3/a）。生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水排放量为0.256m3/d（76.8m3/a），生活污水排入旱厕，定期清掏。
③洗车废水
本项目冲洗车辆用水量为1.08m3/d（324m3/a）。其中80%水量经沉淀池沉淀后回用，则循环水量为0.864m3/d（259.2m3/a），补充水量为0.216m3/d（64.8m3/a）。厂区出入口设1座车辆清洗平台，洗车废水经沉淀后回用不外排。

洗车平台设置要求如下：

a.洗车平台出车口设有抖车区；

b.清洗时间不得少于5分钟，严禁带泥上路；

c.两侧设置喷嘴，洗车废水经沉淀池沉淀2h后上层清水泵入回用水池后循环使用，不外排；

d.给水管和关键设备冬季包裹泡沫保温套或加热带等保温材料，以减少热量损失；

e.在确保行车安全、清洗效果的前提下，使用单位根据实际情况调整清洗及控水时间。

④初期雨水
初期雨水收集池容积采用山西阳泉暴雨强度公式计算如下：


[image: image1.wmf](

)

(

)

78

.

0

6

.

9

g

611

.

0

1

1

.

1730

+

+

=

t

T

q


式中：q----设计暴雨强度（L/s.公顷）；

ψ----径流系数（取0.9）；

T----设计重现期限，取2年；

t----时间，单位min，取降水历时15min；

Q----雨水流量，m3/h。

经计算暴雨强度q=168.41L/s·公顷；

本工程按最大降雨量一次15分钟计算，径流系数按0.9考虑。计算得知厂区生产区最大初期雨水量为136.4m3。根据厂址地形条件，故评价要求在厂区地势最低处设置1座容积为150m3的初期雨水收集池。初期雨水收集池设置专门的收集渠道，利用地势特点沿建筑物外围布置雨水收集渠，雨水收集池出水管设置阀门，正常情况下阀门关闭，防止初期雨水外排，同时要求对初期雨水收集池地面做好硬化，按要求满足防渗及防腐要求，防止地下水污染，实现初期雨水有效截流、统一收集。同时满足安全、防爆、防雷及应急事故废水缓冲要求，建成后通过闭水试验及联动调试，确保运行稳定、管控到位，切实降低雨季面源污染环境风险。收集后的雨水经沉淀后，可回用于洒水抑尘，对周围水环境影响较小。

2.废水影响分析

生产废水循环利用不外排，生活污水排入旱厕，定期清掏，洗车废水经沉淀后回用，初期雨水流入初期雨水收集池，废水均不外排。
在采取以上措施后，可保证项目各类废水全部回用，不外排废水，不会对周围地表水环境产生影响。

表4-3   废水污染源基本情况表
序号

废水类别

污染物种类

污染治理措施

去向

1
生产废水

泥浆水

COD、BOD5、SS
设置循环水池360m3，包括270m3泥浆缓存池和90m3清水池；泥浆由压滤机压滤后，废水进入清水池，上清液循环利用
不外排
2
洗车废水

车辆清洗

COD、BOD5、SS

经沉淀后回用

不外排

3
生活污水

办公生活

COD、BOD5、SS、NH3-N
排入旱厕，定期清掏

排入旱厕

4
初期雨水

/
/
经沉淀后可用于洒水抑尘

不外排

4.2.3 噪声
1.噪声源
本项目运营期噪声主要来自生产过程中各种设备产生的噪声。企业现有工程暂未运行，由于项目属于改扩建工程，本次噪声预测时考虑现有工程和本项目投产后的贡献值进行预测评价。项目全厂各主要产噪设备、噪声值、拟采取的噪声污染防治措施及治理降噪效果见下表。

表4-4   工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
序号
建筑物名称
声源名称
型号
声源源强
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m

室内边界声级/dB

(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB（A）
建筑物外噪声
声功率级/dB（A）
X
Y
Z
声压级dB

(A)
建筑物外距离/m

1

免烧砖厂生产车间

砌块成型机
RT10-CXJ
85
低噪设备，室内安装，基础减振
1.5
2.0
1.0
2.0
75
8:00-12:00,14:00-18:00
10
65
1
2

湿产品输送机
RT10-SPJ
75
1.5
1.8
1.2
1.5
65
10
55
1
3

供板机
RT10-GBJ
75
1.2
1.0
1.5
1.8
65
10
55
1
4

移动码垛车
RT10-MDC
70
1.5
1.0
1.8
1.0
60
10
50
1
5

移动拆垛车
RT9-CDC
70
1.5
1.2
1.6
1.5
60
10
50
1
6

卸板节距机
RT9-XBJJ
75
2.0
1.8
1.2
2.0
65
10
55
1
7

板块分离机
RT9-BKFL
70
1.0
0.8
0.5
2.5
60
10
50
1
8

低位码垛机
RT9-DWMD
75
1.2
1.2
1.5
3.0
65
10
55
1
9

旋转码垛台
RT9-XMT
75
1.2
1.0
1.0
3.2
65
10
55
1
10
翻板机
RT9-FBJ
70
1.5
1.2
1.5
1.2
60
10
50
1
11
骨料提升机（底料）
-
80
2.2
3.5
2.0
2.0
70
10
60
1
12
搅拌机（底料）
JS1000
85
1.8
2.0
1.0
2.5
75
10
65
1
13
螺旋输送机
Φ219
80
1.5
1.0
3.0
2.0
70
10
60
1
14
螺旋输送机

Φ219

80
1.8
1.0
2.5
2.5
70
10
60
1

15
骨料提升机（面料）
-
80
2.0
3.0
1.5
1.0
70
10
60
1
16
搅拌机（面料）
JN250
85
1.5
1.2
1.5
2.0
75
10
65
1
17
螺旋输送机
Φ219
80
1.5
1.0
2.5
1.5
70
10
60
1

18
原料库

球磨机
6t/h
90
3.5
2.5
2.0
2.5
80
10
70
1

19
铝矿废料生产车间

给料机

/
85
3.0
1.5
1.0
1.5
75
6:00-14:00,14:00-22:00
10
65
1
20
颚破机
/
90
2.5
1.0
1.2
1.0
80
10
70
1
21
滚筒洗石机

/
80
1.2
8
2.5
1.5
70
10
60
1
22
螺旋洗料机
/
85
2.0
4.5
1.8
2.0
75
10
65
1
23
螺旋洗料机
/
85
2.5
4.5
1.8
1.0
75
10
65
1
24
脱水筛
/
85
2.5
1.8
1.5
1.0
75
10
65
1
25
压滤机
/
80
1.5
1.0
0.8
1.0
70
10
60
1
26
压滤机

/
80
1.5
1.0
0.8
1.5
70
10
60
1
表4-5   工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
序号
声源名称
型号
空间相对位置/m
声源源强
声源控制措施
运行时段
X
Y
Z
声功率级/dB（A）
1
风机
/
3
-2.5
1.5
95
低噪声设备、基础减振

6:00-14:00,14:00-22:00
2
装载机

/
/
/
/
75
2.噪声预测

（1）噪声预测模式

影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，它们主要包括几何发散、大气吸收、地面效应、屏障屏蔽及其他多方面效应，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的几何发散，即声波随距离的衰减。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的公式：

由建设项目自身声源在预测点产生的声级。

噪声贡献值（Leqg）计算公式为：


[image: image2.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

i

L

i

eqg

Ai

t

T

L

1

.

0

10

1

lg

10


式中：
[image: image3.wmf]eqg

L

—噪声贡献值，dB；


[image: image4.wmf]T

—预测计算的时间段，s；


[image: image5.wmf]i

t

—i声源在T时段内的运行时间，s；

[image: image6.wmf]i

A

L

—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。

本次噪声预测计算从偏保守角度出发，只考虑声波随距离的衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。

等效连续A声级  [image: image7.png]Ly - =10 lg[% j0’10°‘l—4d‘]



 
式中：LAeq，T——等效连续A声级，dB；

LA——t时刻的瞬时A声级，dB；

T——规定的测量时间段，s。
（2）预测结果

噪声源经距离衰减及隔声措施后，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次评价采取导则上推荐模式进行预测，预测和评价本项目建成后全厂在运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况，故项目厂界噪声影响预测结果见下表。

表4-6   本项目建成后全厂噪声预测结果表（Leq）   单位dB（A）

预测点

贡献值dB（A）
昼间
夜间
1#厂界北侧

45.9
42.6
2#厂界西侧

48.3
45.7
3#厂界南侧

46.9
43.3
4#厂界东侧

47.6
44.9
标准值
60
50
达标情况
达标

（3）厂界达标情况分析

由上表可知，本项目建成后，各噪声源厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，可以达标排放，不会对周围声环境产生较大影响。

（4）噪声防治措施

为减少项目噪声对周围环境的影响，评价要求建设单位应采取以下防治措施：

①尽量使用噪声较低的机器设备，做好设备基础减振工作；

②生产过程中加强对各机械设备的维修与保养；

③大型产噪设备尽量安装在室内，并采用隔音门窗；

④高噪声车间工作的现场工作人员，佩戴耳塞等防噪材料，并根据国家劳动保护要求，调整缩短作业时间，以确保工人身心健康；

⑤运输车辆沿线产生的噪声，应采取合理安排时间、减速、限制鸣笛等措施。采取该措施后对运输沿线两侧的声环境保护目标影响较小。

综上所述，本项目采取以上措施后对周围环境影响较小。

3.监测要求
表4-7   噪声监测计划

环境要素
监测点位
监测因子
监测频次
噪声
厂界四周
L10、L50、L90及Leq
每季度监测1次，每次1天，分昼、夜监测
4.2.4 固体废物
1.固体废物产生及利用处置情况

本项目运营期固体废物主要为压滤废渣、沉淀池污泥、除尘灰、生活垃圾和废矿物油、废油桶。

（1）压滤废渣

本项目压滤废渣来自生产车间洗料产生的泥浆水压滤后的废料，压滤废渣成分为泥土和少量砂石。本项目设置压滤机对泥浆水进行压滤，原材料中铝矾土和泥土的比例约为4:6，压滤后泥土中含水率约为5%，则压滤废渣产生量约为31579t/a。压滤废渣密度按1.75t/m3计算，压滤废渣总体积约为18045m3/a，日均产生量60.15m3。生产车间设置100m3干化池对压滤废渣进行暂存，经自然风干后定期由盂县通懋新型建材有限公司拉走用于制作焦炉煤气烧结砖。

盂县通懋新型建材有限公司位于盂县南娄镇北娄村，年产25万吨焦炉煤气烧结砖，2018年3月29日原盂县环境保护局以盂环函〔2018〕108号文出具了《关于盂县中信焦化有限公司25万吨/年焦炉煤气烧结新型建材项目环境影响报告表的批复》。2018年4月3日原盂县环境保护局以盂环函〔2018〕114号文出具了《关于盂县中信焦化有限公司25万吨/年焦炉煤气烧结新型建材项目变更责任主体的环保事宜函》，项目责任主体变更为盂县通懋新型建材有限公司。2018年6月23日企业组织相关专家对项目进行了验收。2022年9月5日企业重新申领了排污许可证，证书编号为91140322MA0HKGTU5T001U。盂县通懋新型建材有限公司年可利用粘土约15万吨，现阶段粘土主要为外购成品粘土，无稳定的供货来源，本项目风化后的压滤废渣主要成分为泥土，不具有粘接性，混合一定比例的粘土后是制作建筑材料（制砖）的良好材料，因此盂县通懋新型建材有限公司能够满足本项目压滤废渣处置要求。建设单位与盂县通懋新型建材有限公司签订了协议，由盂县通懋新型建材有限公司负责将压滤废渣拉走。本项目压滤废渣是良好的建筑材料，适用于制砖、修路等建筑工程。
干化池采用混凝土堆砌，内侧采用防水涂料进行防渗，四周设置截流围堰，池底设集水沟，淋漓水通过重力汇入集水沟收集后回用于洗料用水。

（2）沉淀池污泥

本项目洗车平台沉淀池污泥产生量约为0.3t/a，压滤后定期由盂县通懋新型建材有限公司拉走用于制作焦炉煤气烧结砖。

（3）除尘灰
根据核算，运营期除尘器收集的除尘灰约502.32t/a，经收集后回用于生产。

（4）生活垃圾

本项目劳动定员4人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为0.6t/a。厂区设置垃圾箱，交由当地环卫部门统一处理，不会对周围环境造成影响。

（5）废矿物油、废油桶

本项目机械设备维修保养时会产生废矿物油、废油桶，产生量约为0.1t/a。废矿物油、废油桶暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处理。

本项目固体废物产生情况见下表。

表4-8   固体废物产生及利用处置情况表
分类

名称

主要成分

代码

产生量（t/a）

综合利用量（t/a）

处置量（t/a）

产废周期

综合利用或处置措施

一般工业固体废物

压滤废渣
污泥
900-099-S59
31579
0

31579

3个月

经过干化后定期由盂县通懋新型建材有限公司拉走用于制作焦炉煤气烧结砖
沉淀池污泥

污泥

900-099-S59
0.3
0
0.3
1年
除尘灰
颗粒物
900-099-S59
502.32
502.32

0
1年

收集后回用于生产
危险废物

废矿物油、废油桶

矿物油

HW08,900-214-08
0.1
0

0.1
1年
定期委托有资质单位处置

生活垃圾

生活垃圾

/

/

0.6
0

0.6
1年
交由当地环卫部门统一处理
综上所述，本项目的固体废物均能做到合理处置，不会对环境产生不良影响。

2.危险废物环境管理要求
为了进一步防治本项目危废对周围环境造成的影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）对危废贮存库建设和危险废物的收集、贮存、转移及危废管理过程提出如下要求：

（1）建设

厂区西侧建有1座面积10m2的危废贮存库，未设置分区存放等。综合各废物产生量及转运周期考虑，各分区应设防渗漏的隔断隔开，且满足“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”及其他相关要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出进一步要求：

（2）收集

①收集容器应完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能减弱的缺陷；

②收集过程中产生的废旧容器应按照危险废物进行处置，仍可转作他用的，应经过消除污染的处理；

③应在产生源收集，不在产生源收集的应设置专用设施集中收集；

④机械维修作业现场应配备专用收集容器或设施。

（3）贮存

①一般要求：贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他污染防治措施，不应露天堆放危险废物；贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10—7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10—10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区；贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

②危废贮存过程污染控制要求：贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式；在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应设置堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量的1/10（二者取较大者），本项目液态废物为废润滑油，设置导流沟、收集池等堵截措施，收集池总容量按液态废物总储量1/10计至少为0.1m3；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求；在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存；液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存；半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。

③容器和包装物污染控制要求：容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；容器和包装物外表面应保持清洁。

④危险废物识别标志牌、标签等按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）设置：危险废物标签的内容要求：危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”；应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注；危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码；危险废物贮存分区标志的内容要求：应以醒目的方式标注“危险废物贮存分区标志”字样；应包含但不限于设施内部所有贮存分区的平面分布、各分区存放的危险废物信息、本贮存分区的具体位置、环境应急物资所在位置以及进出口位置和方向；危险废物贮存单位可根据自身贮存设施建设情况，在危险废物贮存分区标志中添加收集池、导流沟和通道等信息；危险废物贮存分区标志的信息应随着设施内废物贮存情况的变化及时调整；危险废物贮存、利用、处置设施标志（本项目仅涉及贮存）：应包含三角形警告性图形标志和文字性辅助标志，其中三角形警告性图形标志应符合GB15562.2中的要求；应以醒目的文字标注危险废物设施的类型；应包含危险废物设施所属的单位名称、设施编码、负责人及联系方式；宜设置二维码，对设施使用情况进行信息化管理。

危险废物标签参考样式见下图：


说明

危险废物标签尺寸颜色最小尺寸：100×100mm颜色：背景色为醒目的橘黄色，字体和边框颜色为黑色字体：黑体字字体颜色：黑色

材质：不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。

3.适用于：容器或包装物明显处
危险废物贮存分区标志牌参考样式见下图：

[image: image8.png]ek E Y7 53 XARE





说明

颜色：背景颜色为黄色，字体和边框颜色为黑色

字体：黑体字

标志整体外形最小尺寸：300×300mm

材质：衬底宜采用坚固耐用的材料，废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。

5.印刷：危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。
危险废物暂存库标志牌参考样式见下图



说明

颜色：背景颜色为黄色，字体和边框为黑色；

字体：黑体字

标志牌整体外形最小尺寸：露天/室外入口900×558mm

材质：采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。

5.可采用横版或竖版的形式
（4）运行管理要求

①危险废物入库前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的贮存容器和包装物，保证堆放危险废物的防雨、防风、防扬尘等功能良好。

③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

④运行期间，建设单位应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。

⑤建设单位应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

⑥建设单位应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

⑦建设单位应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

⑧危险废物应及时转运；转运车辆应封闭，且标有特殊标志；转移危险废物时，必须按照规定填写电子危险废物转移联单，严格落实《危险废物转移管理办法》（2022.1.1）的要求，按当地环保部门规定的转移路线进行转移。

（5）危废环境应急要求

①建设单位应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。

②建设单位应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。

③相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。

（6）危险废物管理台账制定要求

①产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。

②根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。

③危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。

④产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。

⑤保存时间原则上应存档5年以上。

综上所述，本项目产生的固废在经过上述综合利用及处置后，不存在长期的积累堆存情况，在加强管理的条件下，项目运营期间产生的固体废物对周围环境不会产生明显的不利影响。

4.2.5 地下水、土壤
1.污染源

（1）地下水

根据本项目生产中排放的主要污染物，结合工程分析内容，本项目对地下水可能的污染途径主要有以下几种：

①本项目危废贮存库地面破损、废机油储罐破损造成废机油渗漏而污染地下水。

②生产过程设备机油的跑冒滴漏通过车间地面下渗污染地下水。

（2）土壤

根据项目污染物排放特点，项目投产运行后对土壤的主要影响途径为大气沉降和垂直入渗，大气沉降是由颗粒物引起的；垂直入渗是由于项目危废贮存库未做好“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”引起的不正常情况，导致污染物下渗污染土壤，除此之外还有地面破损等。

2.污染物类型

（1）地下水

本项目废水为生产废水和洗车废水，主要污染物为COD、BOD5、SS，危废贮存库的主要污染物为石油类，均属于其他类型污染物。
（2）土壤

污染物类型为生产车间产生的粉尘和危废贮存库。

3.污染途径

（1）地下水

本项目无废水外排，不涉及地下水环境污染途径。

（2）土壤

要求本项目所在区域的地面进行硬化，地面完整无裂缝。危废贮存库按照重点防渗区的技术要求进行防渗处理。因此，本项目无土壤环境污染途径。

4.防治措施

（1）地下水

①严格控制施工质量

建设单位在项目施工及验收过程中严格按照质量关，切实把好施工质量。

②做好固废的管理工作

对本项目产生的固废做定期清运，不露天堆放，生活垃圾要日产日清，防止由于固体废物的不当堆积对地下水造成影响。

③按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则保护地下水环境。

A.“源头控制”：本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能在地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染，生产循环水管道和废水管道、均沿地上的管廊敷设。

B.“分区防控”：做好分区防渗工作，采取分区防渗的原则，将各个场地划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，并采取相应的防渗措施，达到规定的防渗技术要求。其中重点污染防治区指可能泄漏被列入GB8978-1996中表1和GB5085.6中所列剧毒、有毒、致癌性物质、致突变性物质、生殖毒性物质持久性有机污染物及其他需重点防治的特征污染物的区域；非污染区主要指办公生活区、绿化区等。

环评要求建设单位应加强管理，防止污染物的跑、冒、滴、漏。将全厂需要防渗区域分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防渗区。其中重点防渗指发生泄漏后可能造成重大影响的区域或部位，主要包括危废贮存库等，要求不仅渗透系数小，而且牢固耐久；一般防渗指裸露于地面的单元，发生泄漏后容易被及时发现和处理的区域或部位，主要是其他生产区等，能满足一定的抗渗强度和渗透系数即可。简单防渗区主要包括除重点防渗区和一般防渗区的其他防渗区域。本项目防渗根据以上分区提出具体的防渗要求，见下表。
表4-9   防渗分区及防渗要求表
防渗分区

防渗区域

防渗技术要求

防渗方案

重点防渗区

危废贮存库、旱厕
按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）执行
抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P8，厚度不宜小于250mm，抗渗混凝土的渗透系数小于10—7cm/s（防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为10—7cm/s黏土层的防渗性能）。

一般防渗区

生产车间、洗车平台、初期雨水收集池
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s
抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于P6，其厚度不宜小于100mm，抗渗混凝土的渗透系数小于10—7cm/s（防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为10—7cm/s黏土层的防渗性能）

简单防渗区
原料库、成品库、办公区

一般地面硬化

地面进行硬化，采用刚性防渗，即混凝土面层添加水泥基渗透结晶型防渗剂

防渗设计及施工应严格按照有关技术规范的要求实施。对其他不敏感部位，应进行相应的硬化或绿化。

C.“污染监控”：本次评价给出地下水污染监控计划，目的在于保护评价区内居民饮水安全，对水质污染及时预警，并采取合理的补救措施。

D.“应急响应”：如污染源监控水井的水质检测结果出现异常的情况，建设单位应立即上报当地环境行政主管部门；分析污染事故原因，并查找污水渗漏点，对渗漏点采取防护措施并经相关部门批准后方可投入使用。

（2）土壤

①源头控制：本项目污染源主要为废气、废水、固体废物，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量，源强的降低可在发生泄漏时减轻对土壤的影响。

②过程防控措施

本项目主要是对生产过程中产生的废气、废水、固体废物进行治理，对废气（颗粒物）采用相应的治理措施后，通过排气筒排放；生活污水排入旱厕，生产废水和洗车废水经沉淀后回用，初期雨水流入初期雨水收集池，废水均不外排；危废贮存库按照要求进行硬化、防渗等处理。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后期及运营对区域土壤环境影响较小。

综上所述，项目运营期在落实各种污染控制措施情况下，项目建设对土壤和地下水环境的影响可降至最低，不会改变区域环境质量现状。

4.2.6 环境风险
1.环境风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B重点关注的危险物质及其临界量可知，本项目产生的废矿物油、废油桶属于危险物质。

本项目危险物质数量和临界量比值（Q）见下表。

表4-10   危险物质数量和临界量比值表
风险物质
物质存在量
临界量
该种危险物质Q值
环境风险潜势
废矿物油、废油桶
0.1t
2500t

0.00004
Ⅰ

2.风险事故情形分析和环境影响

废矿物油属于可燃液体，如果在储存、转运过程中发生跑、冒、滴、漏，有可能下渗污染土壤和地下水，或随雨水流出厂区污染周围地表水；遇明火、高温或与氧化剂接触等易引起燃烧，燃烧过程中会伴生大量的CO等污染物，将对周围环境空气质量产生影响。由于本项目废矿物油采用密闭铁桶收集后存储于危废贮存库，因此发生大规模泄漏的可能性很小。

3.风险防范措施与应急要求

（1）废矿物油泄漏风险防范措施

废矿物油不得露天堆放，应储存于危废贮存库内，在危废贮存库四周设置导流槽，要求导流槽与收集池能有效连通，确保事故情况下废矿物油通过导流槽进入收集池，达到防止事故情况下保证废水不外排进入周边水体的目的。

（2）废矿物油爆炸风险防范措施

①废矿物油应单独贮存，贮存间应远离火种、热源，保证阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具，室内温度不超过30℃，保证室内容器密封，应常备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

②坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备（危险源）须做出清晰的警示标识，并加强操作工人个人防护，上岗穿戴工作服和防护用具（眼镜、手套、工作帽、面罩等）。

③运输废矿物油的驾驶员、装卸人员和押运人员应具备上岗资格证，必须了解所运载物品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施，运输车辆必须配备必要的应急处理器材和防护用品，采取必要的安全防护措施。

④机动车装卸物品后，不得在库区、货场停放和检修，操作人员应穿相应的工作服帽和使用不易产生火花的工具，严防震动撞击、重压、摩擦和倒置。

⑤按照消防技术规定，设置和配备消防设施和器材；消防器材位置设置合理；应由专人管理，负责检查、修理、保养、更换、添置，保证完好有效，严禁围占、填压和挪用。

（3）工艺技术设计安全防范措施内容及要求：在工艺设计中，主要考虑选用密封性能好的设备、阀门和管件；改进密封设备或采用自动密封系统，减少泄漏和缩短释放时间。隔离泄漏污染区，周围设置警告标志；设置应急救援设施、救援通道、应急疏散通道及避难所。

（4）其他防范措施

①严格遵守法规制度

a.贯彻国家相关安全法律法规，利用各种形式组织安全宣传教育。

b.健全安全责任制和承诺制，推行“责任制、责任区、责任人”的区域安全责任制度，认真落实各级安全生产责任制，签订《安全生产承诺书》。

c.健全企业规章制度，制定《危险化学品安全管理条例》《危险化学品事故应急救援预案》等相关安全管理制度。

d.强化安全教育培训、增强安全意识，对员工进行上岗培训、安全生产培训和应急预案培训。

②加强对危险化学品、危险装置设施的监控与限制。

③加强厂区绿化。

4.环境风险评价结论

为防止环境风险物质泄漏对周边环境的影响，建设单位必须做好风险物质储存工作，并严格执行污染事故应急管理制度，配备报警系统，加强管理，最大限度地减少可能发生的环境风险。建设单位在采取本报告提出的风险防范措施以及应急预案后，环境风险在可接受水平。

4.2.7 污染物排放“三本账”
表4-11   污染物排放“三本账”
种类

污染物名称

现有工程实际排放量

拟建项目排放量

以新带老削减量
建设完成后

全厂排放量

变化量

废气
颗粒物
0.31t/a
1.68t/a

0t/a
1.99t/a

+1.68t/a
废水
生产废水

0t/a

0t/a

0t/a

0t/a

0t/a

洗车废水

0t/a

0t/a

0t/a

0t/a

0t/a

生活污水

0t/a

0t/a

0t/a

0t/a

0t/a

一般工业固体废物
除尘灰
83.576t/a
502.32t/a
0t/a
585.896t/a
+502.32t/a
废砖坯
1.0t/a
0t/a
0t/a

1.0t/a
0t/a
压滤废渣

0t/a

31579t/a
0t/a

31579t/a
+31579t/a
沉淀池污泥

0.1t/a

0.3t/a
0t/a

0.4t/a

+0.3t/a

危险废物

废润滑油、废油桶

0.11t/a

0.1t/a

0t/a

0.21t/a

+0.1t/a

生活垃圾

生活垃圾

1.0t/a
0.6t/a
0t/a
1.6t/a
+0.6t/a



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	运输扬尘
	颗粒物
	限制汽车超载；运输汽车出厂前对轮胎、车身冲洗并及时清扫；路面经常清扫和洒水，保持路面清洁和相对湿度
	《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB14/2800-2023）限值要求

	
	物料堆存及装卸粉尘
	颗粒物
	全封闭车间，地面硬化，设有覆盖全堆场的喷雾降尘装置，在装卸时尽可能缩小装卸时高差
	

	
	物料输送转运、跌落环节粉尘
	颗粒物
	运输皮带采用封闭式皮带通廊，产尘较为严重的转载跌落点，应降低跌落差并对跌落点采用密封罩
	

	
	给料机、颚破机、滚筒洗石机粉尘
	颗粒物
	在给料机入料口、颚破机入料口和出料口、滚筒洗石机入料口上方各设一个集气罩，收集后的废气汇入一台布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放
	

	地表水环境
	生产废水
	COD、BOD5、SS
	设置循环水池360m3，包括270m3泥浆缓存池和90m3清水池；泥浆由压滤机压滤后，废水进入清水池，上清液循环利用
	不外排

	
	洗车废水
	COD、BOD5、SS
	经沉淀后回用
	

	
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	生活污水排入旱厕，定期清掏
	

	
	初期雨水
	/
	收集后的雨水经沉淀后，可用于洒水抑尘
	

	声环境
	破碎等主要噪声源设备
	机械噪声、空气动力噪声
	选用低噪设备，加强维护，基础减振，设备置于厂房内部
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	压滤废渣和沉淀池污泥经过干化后定期由盂县通懋新型建材有限公司拉走用于制作焦炉煤气烧结砖；除尘灰收集后回用于生产；生活垃圾定期交由环卫部门统一处理；废矿物油、废油桶暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	环评要求将本项目所在区域的地面硬化，原料库、成品库、办公生活区按照简单防渗的技术要求进行防渗处理，生产车间、洗车平台、初期雨水收集池按照一般防渗区的技术要求进行防渗处理，危废贮存库、旱厕按照重点防渗区的技术要求进行防渗处理。因此，本项目无环境污染途径。

	生态保护措施
	环评要求将本项目所在区域的地面硬化。

	环境风险
防范措施
	废矿物油及废油桶储量较小，且桶装储存于危废贮存库内，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）的相关要求，对项目产生的废矿物油及废油桶进行贮存、管理和转运，对周围环境产生的风险影响较小。

	其他环境
管理要求
	①健全管理机制，保证治污设施正常运转；②做好例行监测，及时反馈治理效果；③加强施工期环境管理，做好噪声、废气、废水、固废等方面环保措施，减少对周围敏感点影响。


六、结论
	从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.31t/a
	1.48t/a
	0t/a
	1.68t/a
	0t/a
	1.99t/a
	+1.68t/a

	废水
	生产废水
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a

	
	洗车废水
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a

	
	生活污水
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a

	一般工业
固体废物
	除尘灰
	83.576t/a
	0t/a
	0t/a
	502.32t/a
	0t/a
	585.896t/a
	+502.32t/a

	
	废砖坯
	1.0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	1.0t/a
	0t/a

	
	压滤废渣
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	31579t/a
	0t/a
	31579t/a
	+31579t/a

	
	沉淀池污泥
	0.1t/a
	0t/a
	0t/a
	0.3t/a
	0t/a
	0.4t/a
	+0.3t/a

	危险废物
	废矿物油、废油桶
	0.11t/a
	0t/a
	0t/a
	0.1t/a
	0t/a
	0.21t/a
	+0.1t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
33.34





300.06





33.34





泥浆缓存池





生产用水





300.06





0.064





定期清掏





旱厕





0.256





0.32





生活用水





0.216





0.864





0.864





35.226





新鲜水





沉淀池





0.216





洗车用水





0.2





喷淋用水





0.2





0.15





0.15





绿化用水





1.0





1.0





道路用水





33.34





300.06





33.34





泥浆缓存池





生产用水





300.06





0.064





定期清掏





旱厕





0.256





0.32





生活用水





34.076





新鲜水





0.216





0.864





0.864





沉淀池





0.216





洗车用水





0.2





喷淋用水





0.2





原料





废气、噪声





给料机





废气、噪声





鄂破机





清水池





噪声





清水





滚筒洗石机





噪声





泥浆缓存池





螺旋洗料机





噪声





压滤





螺旋洗料机





噪声





脱水筛





成品





外售





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���














PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

