
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）
项目名称：     矿物洗选、加工及销售项目        

建设单位（盖章）：  山西鼎弘泰能源有限公司   

编制日期：          2026年6月             

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	矿物洗选、加工及销售项目

	项目代码
	2512-140322-89-01-398902

	建设单位

联系人
	***
	联系方式
	******

	建设地点
	山西省阳泉市盂县秀水镇东城武村

	地理坐标
	（E113°23'26.817", N38°7'16.594"）

	国民经济

行业类别
	C4220 非金属废料和碎屑加工处理
	建设项目
行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业—

85金属废料和碎屑加工处理 421；非金属废料和碎屑加工处 理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目         

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	盂县行政审批

服务管理局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	14

	环保投资占比（%）
	7
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否
□是：          
	用地（用海）
面积（m2）
	5000

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性

分析
	一、产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类。目前项目已取得盂县行政审批服务管理局出具的备案，项目建设符合国家产业政策。

二、项目行业类别符合性分析
根据《2017年国民经济行业分类注释》和《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）（按第1号修改单修订），0916铝矿采选业属于091常用有色金属矿采选，包括对铝土矿、铝精矿、铝原矿的采选活动。铝矿选矿活动主要通过洗矿、浮选、磁选等工艺分离硅、铁、硫等杂质，其核心的目标是提高铝硅比，为后续的铝冶炼提供合格的原料。
本项目上游行业铝矾土开采属于非金属矿采选业-101土砂石开采-1013耐火土石开采。本项目外购周边铝矾土采场开采过程中剥离的土石废料作为原料，通过水冲洗实现泥土与矿石的分离，清洗分离后的矿石作为耐火材料的原料使用；项目不进行深加工，不会使矿石的化学组分产生变化。
本项目属于从废料中回收，或经过分类，使其适于进一步加工为新原料的非金属废料和碎屑的再加工处理活动，因此属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中C4220 非金属废料和碎屑加工处理，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中第三十九条、废弃资源综合利用业42 中含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理。应编制“建设项目环境影响报告表”。

三、与《盂县国土空间总体规划》（2021-2035）的符合性分析

1.规划期限 
本规划期限为2021至2035年，规划近期至2025年，远期至2035年，远景展望至2050年。 
2.规划范围 
本规划范围为盂县行政辖区内全部国土空间，包括县域和中心城区两个层次。县域统筹全域全要素规划管理，侧重国土空间开发保护的战略部署和总体格局；中心城区侧重功能完善和结构优化。
3.发展目标与战略 
发展定位：山西融入京津冀协同发展重要节点、太行山矿山生态修复样板区、阳泉市域副中心城市。 

国土空间开发保护战略：①筑安全战略：锚固格局、严守底线、修复重点；②强协调战略：开放致远、协同融合、全域统筹；③促转型战略：创新引领、园区支撑、多元拓展；④提品质战略：以人为本，补齐短板、内涵更新。

4.国土空间格局优化 

优先划定耕地和永久基本农田保护线：耕地保护目标带位置确定为57.12万亩，落实永久基本农田保护任务52.22万亩。 

科学划定生态保护红线：生态保护红线划定面积约751.84平方千米，占全县国土面积约30%。 

合理划定城镇开发边界：城镇开发边界划定面积约29.89平方千米，城镇开发边界扩展系数控制在1.28以内。

本项目位于阳泉市盂县秀水镇东城武村，属于非金属废料加工项目，土地利用现状为工业用地，占地不涉及三条控制线划定的范围。因此本项目的建设符合《盂县国土空间总体规划》（2021-2035）的要求。

项目与耕地和永久基本农田保护线、生态保护红线、城镇开发边界位置关系图见附图8～附图10。
三、生态环境分区管控符合性分析

山西省生态环境分区管控信息平台对项目所在位置的智能研判，本项目位于阳泉市盂县温河秀水镇控制单元水环境城镇生活污染重点管控单元（单元编码：ZH14032220001），共涉及4个区域管控单元（山西省全省，山西省黄河流域，山西省汾渭平原，山西省阳泉市）。管控单元的管控要求与本项目的相符性分析见表1-1，阳泉市区域管控要求与本项目的相符性分析见表1-2，生态环境分区管控查询结果见附件6。

表1-1  本项目与阳泉市盂县重点管控单元管控要求的符合性分析表
管控类别

管控要求

本项目情况

符合性

空间布局约束

执行省、重点区域（汾渭平原）、阳泉市的空间布局准入要求。 

城市规划区范围内原则上禁止新建、扩建焦化、钢铁、化工、有色金属冶炼和水泥等污染较重以及危险化学品贮存、处理处置高风险项目。
推进城市建成区及周边重污染企业搬迁退出，积极发展清洁、低碳、绿色行业。
禁止在居民区、学校、医疗和养老机构、幼儿园等周边规定范围内新建、扩建有色金属冶炼、焦化、煤焦油加工等行业企业。
本项目符合省、重点区域（汾渭平原）、阳泉市的空间布局准入要求。本项目建设地点位于阳泉市盂县路家村镇南沟村，属于加工项目，不涉及空间布局约束中涉及的禁止建设行业和区域。
符合

污染物排放管控

执行山西省、阳泉市污染物排放控制的要求。

新建工业企业生产废水原则上不得排入城镇生活污水处理厂。 

3.稳定消除城市建成区黑臭水体。

1.本项目运营过程中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的污染物排放限值（厂界无组织1.0mg/m3）。
2.本项目生产废水经絮凝+沉淀+压滤后循环利用，不外排。
符合

环境风险防控

对涉及有毒有害化学品、重金属和新型污染物的项目，建立生态环境风险防范清单，实行严格的环境准入把关。

本项目建设危废贮存库，可实现危废的收集，企业投运后制定环境风险应急预案。
符合

资源开发效率要求

城市生态景观和绿化、工业生产、道路清扫、车辆冲洗和建筑施工等，应优先使用非常规水源。

项目道路洒水使用初期雨水。
符合

表1-2  本项目与阳泉市区域管控单元符合性分析表

管控类别

管控要求

本项目情况

符合性

空间布局约束

1.禁止在居民楼等人口集中地区新建、改建和扩建产生有毒有害气体、恶臭气体的生产经营场所。禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。禁止在人口密集区、旅游景区和其他可能对公共场所产生恶臭影响的范围内，建设畜禽养殖场或者养殖小区。禁止露天焚烧秸秆、落叶、荒草等产生烟尘的物质。

2.新建涉工业窑炉的建设项目，原则上要入工业园区，并符合工业园区规划环境影响评价要求，配套建设高效环保治理设施。落实省、市相关产业政策及产能置换办法。

3.城市规划区、县城规划区范围内原则上禁止新建、扩建焦化钢铁、化工、有色金属冶炼和水泥等污染较重以及危险化学品贮存，处理处置高风险项目。

4.推进城市建成区及周边重污染企业搬迁退出，积极发展清洁、低碳、绿色行业。

5.新建、改建、扩建“两高”项目在符合环境保护法律法规和相关法定规划的前提下，应满足区域环境质量改善、重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和行业准入条件要求；新建、扩建“两高”项目，还应通过产业结构调整、污染物区域削减等措施腾出环境容量。

6.在优先保护类耕地集中区限制新建扩建煤矿、金属采选冶炼、化工焦化等行业企业，禁止建设危险废弃物处置填埋场所。

7.严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构、幼儿园等周边规定范围内新建、扩建有色金属冶炼、焦化、煤焦油加工等行业企业。

8.在滹沱河流域河道管理范围内，禁止从事下列行为：（一）弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等阻碍行洪的物体；（二）围垦河道；（三）修建围堤、阻水渠道、阻水道路；（四）种植高秆农作物、芦苇和树木（堤防防护林除外）；（五）设置拦河渔具；（六）在堤防和护堤地建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动；（七）法律法规禁止的其他行为。

9.在滹沱河流域水工程保护范围内，禁止从事下列行为：（一）损毁堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物和防汛设施、水文监测和测量设施、河岸地质监测设施以及通信照明等设施；（二）进行爆破、打井、采石、取土、钻探、挖筑鱼塘等影响水工程运行和危害水工程安全的活动；（三）非管理人员操作河道上的涵闸闸门或者干扰河道管理单位正常工作；（四）法律法规禁止的其他行为。
本项目建设地点位于阳泉市盂县秀水镇东城武村，项目利用开采过程中剥离的铝矾土矿石废料进行再加工。项目的建设不涉及空间布局约束中规定的禁止、限制建设行业和区域。

符合

污染物排放管控

1.污染物总量减排严格落实“十四五”相关目标。

2.禁煤区范围内，除煤电、集中供热和原料用煤企业外，禁止储存、销售、燃用煤炭。

3.2023年地表水国考断面达到或优于I类比例稳定达到80%及以上，力争达到100%，全面消除劣V类水质国、省考断面。饮用水水源水质达到或优于I类比例达到省下达的年度目标。稳定消除城市建成区、县城建成区黑臭水体。新建工业企业生产废水原则上不得排入城镇生活污水处理厂。

4.坚决完成国家、省下达我市的环境空气质量约束性指标。市区PM2.5平均浓度逐年改善。环境空气质量综合指数在全国168个重点城市中排名前移，力争退出后20位。

5.到2025年，农村环境整治水平显著提升，农业面源污染得到初步管控，农村生态环境持续改善。新增完成85个以上行政村环境整治 农村生活污水治理率达到30%，基本消除较大面积农村黑臭水体；化肥农药使用量持续减少，主要农作物化肥、农药利用率均达到43%，农膜回收率达到80%；畜禽粪污综合利用率稳定在90%以上。

6.禁止新建燃料类煤气发生炉。

7.“十四五”期间，工业炉窑完成燃料清洁低碳化替代，以清洁低碳能源以及工厂余热、电厂热力等替代煤、渣油、重油等燃料，禁止掺烧高硫煤。加快淘汰燃煤工业窑炉，有色行业淘汰燃煤干燥窑、燃煤反射炉、以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅，淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉，全市铸造行业冲天炉改为电炉。

8.取得排污许可证的单位，应当采用先进的技术、工艺和设备，减少污染物的排放，并对生产过程中产生的废水进行处理实现循环利用。排污单位排放污染物不得超过国家和省的污染物排放标准，不得超过排放总量控制指标。

项目运营期废水不外排，废气为无组织排放，固废均能妥善处置，废气、噪声均能达标排放。不涉及污染物排放管控中涉及的其他条款。
符合

环境风险防控

1.严格防控河流水库水源保护及输送区、大中型城镇人口密集区“两区”及工业集聚区风险源、跨敏感水库道路风险源“两源”突发环境风险。强化区域开发和项目建设的环境风险评价，对涉及有毒有害化学品、重金属和新型污染物的项目，建立生态环境风险防范清单，实行严格的环境准入把关。

2.完善地下水污染源监测体系，强化地下水污染风险防控，全面推进地下水污染调查、监测、评估、风险防控和修复。

3.依法开展土壤污染状况调查和风险评估，强化污染地块再开发利用准入管理，加强重点行业企业用地土壤日常监管，从源头上消除土壤污染。定期开展土壤污染重点监管单位周边土壤监测，严格土地征收、收回、收购等环节监管。

4.化学品生产企业，加油站、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等企业以及工业集聚区，应当采取防渗漏等措施，防止污染水环境。

1.本项目不在“两区”“两源”。本次评价提出了环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。

2.本项目危废贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-

2023）中的相关要求建设与管理。

3.经评价分析，项目对土壤和地下水环境影响较小，环评提出了分区防渗要求。
符合

资源利用效率

水资源：1、到2025年，全市用水总量控制目标2.3亿m3。非常规水源利用进一步增强，水资源利用效率显著提高，万元地区生产总值用水量和万元工业增加值用水量完成省下达目标任务。

2.到2035年，全市用水总量控制在2.40亿立方米以内，水资源节约和循环利用达到先进水平。

3.新建企业和园区要在规划布局时，统筹供排水水处理及循环利用设施建设，工业集聚区再生水利用率应达到30%以上。

4.加大矿井水综合利用，矿井水利用率应达到75%以上。

5.滹沱河流域水资源配置应当统筹兼顾上下游、左右岸和有关地区之间的利益，实现多水源互补。水资源利用应当优先使用地表水合理调配外调水，充分利用达标矿井水和再生水，有效涵养和保护地下水。

土地资源：1、土地资源利用上线严格落实《阳泉市国土空间总体规划（2021-2035年）》

2.永久基本农田不得转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地，严格管控一般耕地转为其他农用地。按照国家有关规定确需将耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地的，各县（区）政府应当组织编制年度耕地“进出平衡”总体方案，建立年度耕地“进出平衡”监管机制。以下情形不列入年度耕地“进出平衡”实施范围：国家安排的生态退耕、自然灾害损毁难以复耕、河湖水面自然扩大造成耕地永久淹没的。

能源：1、能源消费总量控制在1080万吨标准煤，万元GDP能耗强度降至0.89吨标准煤。非化石能源消费量达到114.7万吨标准煤，占能源消费总量的10.6%。

2.落实能耗双控任务，推动风电、光伏发电、抽水蓄能电站、煤层气发电、生物质清洁燃料利用等新能源价值链高端攀升。

矿产资源：1、矿产资源综合利用进一步加强，节约集约利用水平大幅度提高。预计到2025年，煤炭产能力争达到6000万吨/年。

2.启动矿山环境治理恢复长效机制，全面落实各级矿山地质环境保护规定，落实省级规划中涉及本市的阳泉煤矿区矿山地质环境重点治理区1431.67平方千米（地裂缝、地面塌陷、煤矸石堆放压占破坏、破坏地形地貌景观等）。

3.到2025年，阳泉瓦斯抽采量达到15亿立方米，发电及其他利用总量达到6亿立方米，煤层气综合利用率达到40%。
本项目年用水9810m3，年用电6.5万kWh。项目占地符合《阳泉市国土空间总体规划（2021-2035年）》的要求，不涉及基本农田和耕地。
四、环境敏感性分析

1.娘子关泉域

娘子关泉位于娘子关镇附近，出露于桃河与温河汇集地段。娘子关泉域由11个主要泉组组成，分布在自程家至苇泽关约7km长的温河滩及阶地上，出露高程3960～392m。泉域多年平均流量12.13m3/s，是我国北方最大的岩溶泉水。

（1）泉域范围

东部边界：南段：奥陶系下统及寒武系下统构成隔水边界，该边界北端以东为寒武系可溶岩组成的东固壁泉域。边界走向由北向南，由昔阳西回－白羊峪－和顺阳曲山（2059m）－左权沐池－北天池。

中段：西回以北至苇泽关断层南端，成为娘子关泉域与河北省威州泉域的地下分水岭边界。泉水出露带以苇泽关断层为边界。

北段：由北向南至盂县的崔家庄－苇泽关断层北端。为娘子关泉域盂县阴山河与威州黑砚水河及神水泉河的地表分水岭，南端为地下分水岭。

北部边界：东段：蚍蜉垴至磁盒尖，构成泉域与滹沱河干流水系的地表分水岭，为阻水边界。

中段：神泉至蚍蜉垴，为兴道泉与娘子关两泉域的地下分水岭。

西北段：为寺家坪－张家河北东向的断褶带及太原东山背斜轴部，亦为地表分水岭。由东北至西南自盂县神泉－寿阳黄岭北－沿太原市与晋中行政界－杨家峪－郝庄，西南段与兰村泉域水源保护区为界。

西部边界：为地表出露二、三叠系砂页岩，灰岩深埋1000～1200m以下，构成隔水边界。

西北段：由西至东自郝庄－榆次鸣谦北－寿阳段庄－瑶头。

中段：为海河（清漳河东源）与黄河（潇河）两大水系分水岭。由北向南自瑶头－昔阳柳林背－和顺庙沟西－白万山－榆次区人头山。

西南段：为清漳河西源与浊漳河北源的地表分水岭，亦为和顺、左权县与榆社县的行政边界。由北向南自人头山－和顺菜榆垴－左权刘家岭－东沟底。

南部边界：青草堙以北，左权县城以南，为地下分水岭边界。由西向东自东沟底－河神堙北－北天池，以南属新安泉域。

（2）泉域重点保护区范围

重点保护区范围：西自温河下董寨以下河谷、桃河西武以下河谷，东至两河汇流后的绵河河谷苇泽关断层之间的泉水出露带。桃河、温河渗漏河段，其保护区范围为：温河河谷：自东至西由温池一下章召－白马庄－南庄－巨城镇一下董寨，河流长度约35km。桃河河谷：自西向东由白羊墅－乱流－崖会－上磐石－下磐石－西武庄，河流长度约30km。

本项目建设区域位于娘子关泉域范围内，但不在其重点保护区范围，本项目距娘子关泉域重点保护区边界约9.6km，项目无废水排放，对娘子关泉域基本无影响。项目与娘子关泉域位置关系图见附图7。
2.城镇水源地

盂县城区供水水源主要有兴道水源地和温池水源地，也是两处城镇水源地。

（1）兴道饮用水源地

兴道水源地位于县城东北18km的龙华河河谷地区，兴道泉的上游，属于兴道泉域的径流排泄区。兴道水源地共有水井5眼， 盂县兴道供水站属于地下水型水源地，地下水开采类型为孔隙承压水，现有水井5眼，总供水能力为0.83万m3/d，其中开采井3眼，日供水0.4万m3，井深介于85m～110m，该水源地只划分一级保护区，保护区面积约1.5km2。

（2）温池饮用水源地

盂县温池供水站位于盂县东9km处，207国道的北侧，温池水源地范围：南到胡家沟以南，北至前元吉以北，西起乌玉，东至温池以西，面积3.5km2。

温池供水站属于地下水型水源地，地下水开采类型为岩溶裂隙承压水，2005年新增供水能力9000 m3/d，现有岩溶水井5眼，日供水量l万m3，井深介于560m～600m，分布于温河河谷。规划供水能力2万m3/d。从水井揭露的地层看，石灰系地层厚70～110m，其下为奥陶系峰峰组及马家沟组石灰岩、白云质岩、泥灰岩及角砾状灰岩。该水源地只划分一级保护区，保护区面积约0.36km2。

本项目不在城镇饮用水水源地保护区内，距离兴道水源地一级保护区约12.1km，距离温池水源地一级保护区约9.6km。
3.乡镇水源地
盂县全县共有14个乡镇，有10个乡镇集中式饮用水源保护区，分别是孙家庄镇、路家村镇、南娄镇、牛村镇、上社镇、西烟镇、下社乡、梁家寨乡、西潘乡、东梁乡。

孙家庄镇水源地位于盂县盆地，地面标高944m，与石店煤矿共用一眼供水井，地处娘子关泉域补给区，为埋藏型岩溶地区，井深641.20m，0~13.58m为第四系松散层，13.58～186.14m为石炭系二叠系砂岩、泥岩，186.14～641.20m为奥陶系地层，366.70m以上为永久封闭止水。366.70～641.20m为含水层，一级保护区半径为50m，不设二级保护区。

本项目东厂界距离孙家庄镇饮用水水源地一级保护区约6.74km。

综上所述，本项目选址、规模、性质符合国家和山西省有关环境保护法律法规、标准、政策、规范，符合国家、省、市“三线一单”的管控要求，符合《盂县国土空间总体规划（2021-2035年）》（晋政函〔2024〕34号）的要求。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	项目背景

近几年大规模的铝土矿开采产生了大量的铝矾土矿石废料，不仅占用了土地和造成了资源的浪费，而且也给人类生活环境带来了严重污染和危害，恶化了环境。在此背景下，结合企业发展过程中客户需求及市场的发展方向，山西鼎弘泰能源有限公司经市场考察后决定租用山西省阳泉市盂县秀水镇东城武村的土地，建设1条铝土矿综合利用生产线，经给料、水洗、脱水筛分工序后作为成品外售。

二、建设内容

矿物洗选、加工及销售项目于2025年12月29日由盂县行政审批服务管理局出具了山西省企业投资项目备案证（项目代码：2512-140322-89-01-398902），同意本项目进行备案。

建设内容包括：购置螺旋机、振动筛及其他配套设施。建设规模：年洗选矿物、加工及销售5万吨。
表 2-1  工程建设内容和规模一览表

工程组成

建设内容

备注
主体

工程

综合生产

车间
全封闭综合车间，地面硬化、防渗，1F，占地面积2400m2。内部大致分为原料区、生产区、成品区。
原料区：位于综合厂房西侧，占地面积约700m2，用于储存铝矾土矿石废料。
生产区：位于综合厂房东北角，占地面积约900m2。内设1个缓冲料斗、1台振动给料机、1台滚筒洗石机、2台分选机、1台脱水分级筛、3台旋流器。

成品区：位于综合厂房东南角，占地面积约800m2，由西向东依次储存＞40mm耐火生料（320m2）、1.5～40mm耐火生料（320m2）和0.3～1.5mm耐火生料（160m2）。
新建
紧邻综合车间，由南向北依次布设清水池、浓缩池、压滤间。
新建

清水池
清水池容积为210m3，用于暂存沉淀及压滤后的清水，内部做防渗处理。
浓缩池

直径18m，容积约700m3，用于收集并沉淀水洗工序产生的废水。
压滤间

内设2台压滤机（1用1备），泥饼池位于压滤机下方，压滤机上方全封闭，占地面积约180m2，泥饼贮存区域采取砌筑水泥+铁皮围挡全封闭式结构，地面硬化、防渗处理，用于暂存压滤工序产生的泥饼。出入口设卷闸门，仅在车辆进出时开启。
储运工程

运输方式及道路
项目原料运输车辆要求达到新能源或国六排放标准的汽车运输。厂区新建运输道路，硬化；场外运输依托现有道路，不需新建进厂道路。
场内道路新建，场外道路依托。

辅助工程

初期雨水池

厂区地势最低处设1座初期雨水收集池。

新建
办公室
1座，位于厂区西侧，占地面积80m2，设有会议室、休息室等。
新建
门房

1座，位于厂区北侧，占地面积10m2。
新建

洗车平台

厂区出入口处设置一座洗车平台，包括洗轮机底盘、格栅板、左右侧喷管、控制箱、水泵、配套的沉淀池等。启动方式：光电感应；冲洗压力：0.4-0.5Mpa；冲洗时间：40-50s；耗用水量：采用循环用水，消耗80L/辆。
新建
危废贮

存库
位于厂区东南角，占地面积6m2，地面硬化、防渗处理。

新建

公用

工程

给水系统

依托秀水镇供水管网。
/

供电系统

由秀水镇变电所引入。

/
供热系统

本项目冬季不生产，不需供暖。

/

环保

工程

废气

物料装卸及储存
原料区、成品区均位于全封闭式厂房内，地面全部硬化，对装卸车辆出入时进行冲洗，且车辆装卸时尽量降低落料点，并开启雾炮机进行降尘。
环保

要求

上料
缓冲料仓上料时使用固定式雾炮机喷雾抑尘。
运输

扬尘
物料采用厢式货车运输；限制货车超载，严格管理，厂区内加强清扫和洒水；路过村庄时要减速慢行。采取以上措施后，可抑尘90%。
废水

生活

污水
本项目旱厕依托盂县宏宇耐火厂现有旱厕，生活污水排入旱厕，厕所污物定期清掏。
环保

要求

洗车

废水
在厂区出口设1个洗车平台，平台周边设集水沟渠，进出车辆冲洗废水经沟渠收集至沉淀池，且沉淀池做防渗处理。同时配建循环水泵，经三级沉淀后循环利用，不外排。
水洗

废水
水洗废水进入浓缩池经絮凝+沉淀处理后清水回用于清水池；底部污泥经泵打入压滤机，清水回用于清水池。
初期

雨水
在厂区地势最低处设置1座初期雨水收集池和收集系统，初期雨水经沉淀后用于厂区绿化及道路洒水。
噪声

生产

设备
项目选用低噪声设备；安装时基础加装减振垫；平时加强设备保养。
环保

要求
交通

运输
尽量避开村庄、学校等人口集聚区，确实无法避让的，限制速度，禁止鸣笛；合理安排运行时间，禁止夜间生产及运输；加强运输车辆日常管理，加强维护保养，保证车辆运行良好，减少车辆非正常运输噪声。
固废

一般

固废
泥饼：压滤产生的泥饼统一收集后作为原料外售砖厂。
环保

要求
危险

废物
废润滑油、废油桶等危险废物暂存于危废贮存库，定期交由有资质的单位进行处置。
生活

垃圾
在厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门清运处置。
储库库容分析：
原料库占地面积700m2，用于储存矿山开采过程中剥离的铝矾土矿石废料。该物料容重以2.5计，最大储存高度为2.5m，考虑原料的流动性，占总容积的70%。故最大储存量约为3062.5t，年周转量为50000吨，可储存项目12天的周转量。

成品库占地面积800m2，储存＞40mm耐火生料（320m2）、1.5～40mm耐火生料（320m2）和0.3～1.5mm耐火生料（160m2）。耐火生料容重以2.7计，最大储存高度为2m，考虑原料的流动性，占总容积的70%。故＞40mm耐火生料最大储存量约为1209.6，年周转量为12000吨，可储存项目20天的周转量；1.5～40mm耐火生料最大储存量约为1209.6t，年周转量为12000吨，可储存项目20天的周转量；0.3～1.5mm耐火生料最大储存量约为604.8t，年周转量为6000吨，可储存项目20天的周转量。

三、主要设备配置

本项目主要设备清单见下表：
表2-2  主要设备清单表

序号

生产工序
设备名称

规格

数量
1
给料
缓冲料仓
料斗容积约5m3
1个
2
振动给料机
处理能力35t/h，电机功率6kW
1台
3
电动装载机
铲斗容量2.0~2.2m3
1辆
4
分选
滚筒洗石机

GT1816，功率55kW，筒体直径1.8米。
1台
5
一级螺旋

分选机
2XL1590，功率45kW，螺旋直径为1.5m，长度为9m。
1台

6
二级螺旋

分选机
2XL1075，功率37kW，螺旋直径为1m，

长度为7.5m。
1台
7
脱水
脱水分级筛
2ZK2060，功率37kW，上层筛板为1.5mm不锈钢条缝筛，下层为0.3mm不锈钢条缝筛，处理能力60～110t/h。
1台
8
泥水分离
旋流器
KHC500，内径500旋流器，处理能力60～110t/h。
3台
9
浓缩机
NS18，处理能力60～110t/h。
1台
10

浓缩池
D=18m，容积约700m3，钢结构。
1座

11
渣浆泵
/
2台
12
压滤
带式压滤机

3500D，功率13kW。
1台
13
带式压滤机
3500B，功率11kW。
1台

14
清水池

210m3
1座

15
清水泵
/
1台
16
抑尘
移动式雾炮机

40型，水平射程30～40m，水量20～40L/min，俯仰角度-10°~45°，喷枪自动旋转，角度可调（0°~340°），水雾均匀，最大有效覆盖面积300~500m2，电机功率7.5kW。
1台

固定式雾炮机
30型，水平射程25～30m，水量20～30L/min，俯仰角度-10°~45°，喷枪自动旋转，角度可调（0°~340°），水雾均匀，最大有效覆盖面积200~400m2，电机功率7.5kW。
1台

17
事故水池
860m3
1座
表2-3  全厂水池构筑特征一览表

拟建水池名称
池体结构
池壁池底结构
数量
容积
浓缩池
钢结构池体
1座

700m3
清水池

钢筋混凝土池体
P6 抗渗混凝土
1座

210m3
应急废水收集池
钢筋混凝土池体
P6 抗渗混凝土
1座

860m3
洗车平台配套沉淀池
钢筋混凝土池体
P6 抗渗混凝土
1座

3m3
初期雨水池
钢筋混凝土池体
P6 抗渗混凝土
1座

50m3
（1）洗料设备加工能力与生产规模匹配性分析

①滚筒洗石机
本项目设1台滚筒洗石机洗料，洗石机通过螺旋装置搅拌铝矾土矿石废料，利用颗粒比重差异分离泥土与杂质，水流冲刷后＞40mm铝矾土矿石经末端出料口排出，泥石水流出进入2台螺旋分选机（串联）。项目生产线采用的滚筒洗石机直径为1.8m，滚筒有效长度为10m，有效容积系数0.75，填充率15%，物料停留时间5min，计算可知滚筒洗石理论体积处理量为34.35m3/h。考虑到实际生产中，进料波动和物料特性会导致效率损失，通常乘以0.85的修正系数，故滚筒洗石实际体积处理量为29.2m3/h。
项目原料密度以2.5t/m3计，则滚筒洗石处理量为73t/h。项目原料用量为50000t/a，水洗用水60000t/a（用水比例为1.2t/t渣料），则处理量为110000t/a。
项目工作制度为年工作200天，每天生产8小时，处理量为116800t/a＞110000t/a，因此滚筒洗石机可满足项目产能要求。

②螺旋分选机
本项目2台螺旋分选机进行串联洗料，洗石机通过螺旋装置搅拌铝矾土废料，利用颗粒比重差异分离泥土与杂质，水流冲刷后铝矾土矿石经顶端出料口排出，泥土随水流出。根据设备厂家提供的资料，项目生产线采用的一级螺旋分选机螺旋直径为1.5m，长度为9m，处理能力为80t/h；二级螺旋分选机螺旋直径为1m，长度为7.5m，处理能力为80t/h。项目工作制度为年工作200天，每天生产8小时。

根据物料平衡，经滚筒洗石机流出的泥石水约98000t/a（约61.25t/h），因此螺旋分选机可满足项目产能要求。

（2）生产废水闭路循环保证性分析 
①废水沉淀池流程匹配性分析 

根据图2-1生产系统物料平衡图，产品经过分选后产生的含泥废水进入旋流器，经旋流器分离后进入浓缩池，该环节产生的泥水约397m3/d。定期添加絮凝剂使颗粒间互相聚集增大而加快沉降，本项目污泥沉降所需停留时间为8h，则污泥浓缩所需1次最大处理废水量为397m3，工程选用1座容积为700m3的浓缩池，可以满足水洗废水处理能力需求。 
②压滤机废水处理能力匹配性分析 
本项目水洗废水排入浓缩池后，约80%的废水排出进行压滤处理，工作时间1600h，则压滤机需要处理的泥水量为397m3 /d（49.625m3/h）。根据设备厂家提供资料，本项目选用的3500D带式压滤机的处理能力为50~80m3/h，可以满足压滤机废水处理能力需求。 
③清水池容积生产能力匹配性分析

根据图2-2生产系统水平衡图，清水池供给洗料设备水量300m3/d（水洗用水量37.5m3/h）。项目于厂区建设1座210m3的清水池，浓缩池经溢流堰进入清水池水量61.8m3/d（7.725m3/h），压滤机产出进入清水池水量155.2m3/d（19.4m3/h），因此本项目设置清水池可以满足洗料设备所需用水量的容积要求。

④应急废水收集池设置容积满足性分析 
本次参照《化工建设项目环境保护设计标准》（GB/T 50483-2019）相关规定设置分析计算本项目厂区内发生事故时，泄漏生产废水的事故缓冲设施容积满足条件。 
V总=（V1+V2+V雨）-V3 
式中：V总—事故缓冲设施总有效容积，m3； 
V1—最大容量的一台设备或储罐的物料储量，m3，本次取污泥浓缩池容积 
700m3; 
V2—灭火所需用水量或泡沫液量和保护邻近设备或储罐的喷淋冷却水量， 
m3，根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006），储存物品的火灾危险性分为五类，本项目车间储存的原料与成品均为不燃烧物品，属于戊类厂房，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014），项目占地面积＜100hm2，同一时间内火灾起数为1，项目生产车间建筑体积小于50000m3，戊类厂房消防给水流量按15L/s计算，火灾延续时间为2h，消防废水产生量为108m3 ； 
V雨—发生事故时可能进入该废水收集系统的当地的降雨量，m3，

经计算本项目V雨为45.5m3 ； 
V3—事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量（m3）与事故废水倒排管容量（m3）之和，本项目不涉及，故该部分容积为0。 

经计算可知，本项目厂区 V总=853.5m3，项目于厂区内浓缩池北侧建设1座860m3应急废水收集池，采用钢筋混凝土池体，池底和池壁采用抗渗等级不低于P6的混凝土砌筑，配备水泵及输水管道连接洗砂废水收集池，可用于收容泄漏的生产废水，满足事故缓冲设施容积要求，确保生产废水闭路循环不外排。
四、原辅材料消耗

（1）主要原辅材料及能源消耗情况
本项目原辅材料消耗量见表2-4。
表2-4  主要原料年耗量一览表
序号

名称

年消耗量

备注
1

铝矾土矿石废料
50000t/a
含水率约13%
2
新鲜水
9810m3/a
/
3

聚丙烯酰胺（絮凝剂）
18t/a
每千吨废水中投加0.3吨

4
电
6.5万kWh
/
聚丙烯酰胺（PAM）是一种线型高分子聚合物，化学式为(C3H5NO)n。在常温下为坚硬的玻璃态固体，产品有胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等。热稳定性良好。能以任意比例溶于水，水溶液为均匀透明的液体。PAM具有优异的絮凝性能和降解性能。它可以与水中的悬浊物和有机物形成絮凝体，并促使其快速沉降。此外，PAM还能有效地改善水体的过滤性能，提高水质的澄清度。

（2）铝矾土矿石废料使用情况

阳泉是我国重要的铝矾土原料生产基地，露天开采矿石时会剥离出夹杂岩石、粘土层的矿石废料，这些土石废料一般用于铺设矿区道路、外运至砂石厂进行综合利用、后续复垦回填采场采空区等。

本项目外购的边角料为开采铝矾土矿石过程中剥离出的土石废料，用其作为本项目的原料，将来料中覆盖泥土通过水冲洗去除，分离泥土后的矿石作为耐火产品外售。项目原料从阳泉市璞鑫耐火材料厂购买。该企业取得了由阳泉市规划和自然资源局颁发的采矿证，项目开采矿种为耐火粘土，开采方式为露天开采。开采过程中产生的剥离量24.66万t，目前部分用来在采空区复垦造田，剩余部分堆积在采区界外西部的堆场，用于后期复垦造田。本项目所需原料5万吨/年，故该企业可以满足本项目需求。
根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2025）中“矿业活动中产生的符合品位要求（包括有效物质和杂质），并按照生产计划作为选矿、冶炼原料使用的天然矿物尾矿、弃石（不包括化学选矿尾矿），满足原料使用要求时不属于固体废物”。原料分析检测报告见附件9，分析结果见表2-5。

表2-5  铝矾土矿石废料检测结果一览表
体积密度

含水率

矿石部分
（＞120目）

矿石化学分析结果

Al2O3
Fe2O3
SiO2
2.5g/cm3
13%

60%

45.64%

3.83%

26.49%

五、产品方案

项目所使用原料中铝矾土矿石占比约为60%，水洗出的铝矾土矿石产品作为耐火材料的原料外售。项目不对原料进行浮选、磁选等深加工，分离泥土后的矿石主要成分不发生变化，主要为Al2O3，SiO2及少量的铁、钙、钛、镁等，铝硅比在1.72左右，适合于生产耐火材料。

项目产品方案一览表如表2-6所示。

表2-6  项目产品方案一览表

序号

产品名称

年产量（t/a）

干重

湿重

1

＞40mm耐火生料
10200
12000
2
1.5～40mm耐火生料
10200
12000
3
0.5～1.5mm耐火生料
5100
6000
注：本项目成品约15%的含水率。
六、物料平衡

本项目生产系统物料平衡图见图2-1，物料平衡表见表2-7。
表2-7  项目物料平衡一览表

进料

进入量（t/a）

出料

产出量（t/a）

铝矾土矿石
50000
成品干重
25500
泥饼干重
18000
水

60000
进入成品的水
4500
进入泥饼的水
18000
循环水
43400
自然蒸发水
600
合计
110000
合计
110000
[image: image1.wmf]78

.

0

6

.

9

t

lgT

61

.

0

1

1

.

1730

）

（

）

（

+

+


[image: image2]
七、厂区平面布置

本项目厂区大门开北东，门口进厂道路与G239国道相通。项目由南向北依次布置综合生产车间、清水池、浓缩池和事故池，压滤间位于浓缩池西侧，危废贮存库位于综合车间东北角。厂区出入口设有洗车平台。项目厂区平面布置见附图4。本项目建筑物特征情况见下表2-8。

表2-8  全厂建筑物特征一览表

拟建建筑

物名称

结构形式

基础形式

高度

占地
面积

全封闭情况

门房

砌砖混凝土

砼结构条基

3m

10m2

/

办公室

砌砖混凝土

砼结构条基

3.5m

80m2

/

综合生产车间
钢结构，内部设2.5m高砌砖混凝土挡墙
砼结构

独立基

7m

2400m2
采用钢结构棚顶，出入口设置自动提升门

压滤间

压滤机上方采用钢结构全封闭，泥饼贮存区域采取砌筑水泥+铁皮围挡
/

5m

180m2
出入口设置自动提升门
危废贮存库

砌砖混凝土

砼结构条基

3m

6m2
满足必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求；专人管理，防止无关人员进入

八、项目周边四邻关系  
本项目位于山西省阳泉市盂县秀水镇东城武村。周边情况为：项目东侧和南侧为农田，西侧为山坡，北侧为闲置厂房。  
项目地理位置图见附图1，项目周边关系图见附图2、附图3。

九、公用工程

1.水平衡分析
（1）用水 

①职工生活用水

本项目职工均为附近村民，厂内不设洗浴，不设食堂，厂区劳动定员为10人，生活用水参考《山西省用水定额 第4部分：居民生活用水定额》（DB14/T 1049.4-2025），结合项目实际运营情况，生活用水取30L/（p·d），则用水量为0.3m3/d（60m3/a）。
②水洗用水

废渣料水洗用水量为1.2t/t渣料，全年废渣料消耗量50000t，水洗用水量为300m3/d（60000t/a），其中自然蒸发水量为1%，即3m3/d。根据生产系统物料平衡图，循环水量为239.5m3/d，本项目设置1座约210m3水池，水洗废水经絮凝+沉淀+压滤处理后循环使用，能够满足本项目水洗水循环利用不外排的要求。水洗用水损耗约为60m3/d，新鲜水补充量为60m3/d。

③喷雾降尘用水
原料区占地面积为800m2，库内设有1台雾炮机，定期进行抑尘，用量按1.5L/m2·d计算，则用水量为1.2m3/d（120m3/a）。

生产区缓冲料仓附近设置1台雾炮机对给料期间的物料进行喷雾抑尘，雾炮机喷雾流量按25L/min计，间歇喷水，喷水时间按生产时间的50%计（每天4h），则每天喷雾降尘的用水量为6m3/d（1200m3/a）。
④道路洒水

本项目道路面积约300m2。道路洒水一日两次，用水量按1.2L/m2·d计，则道路用水量为0.36m3/d（72m3/a）。

⑤车辆冲洗用水

本项目厂区出入口设置一个洗车平台，根据本项目的生产能力，单车每次运输量按31t计算，车流量估计为19辆·次/d，洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中汽车冲洗用水量按80L/（辆·次）计，则本项目洗车用水量为1.52m3/d（319.2m3/a）。洗车废水回用量按80%计，则需补充的洗车水量为0.304m3/d（63.84m3/a），洗车循环水量为1.216m3/d（255.36m3/a）。
洗车平台设置要求：厂区出入口处设置一座洗车平台（8m×4m），包括洗轮机底盘、格栅板、左右侧喷管、控制箱、水泵以及配套的循环水池（8.1m3）等。该洗车平台配套的循环水池采用三级沉淀，且各池池底池壁均硬化防渗。各级沉淀池尺寸如下（长×宽×深）：初级沉淀池 2m×1.2m×1.5m，二级沉淀池1.5m×1.2m×1.5m，清水池1m×1.2m×1.5m。

（2）排水
本工程运营期产生的废水主要有生活污水、水洗废水及洗车废水。

厂内设旱厕，定期清掏，不外排。生活污水主要是职工洗漱废水，产生量按用水量的80%计算，即0.24m3/d（48m3/a）。主要污染物为SS，可直接用于场地道路洒水抑尘。

水洗废水、洗车废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。

本项目各用水单元用水量统计如表2-9所示，水平衡如图2-3所示。
表2-9  项目用水量统计表

用水单元

用水指标

用水/补水量（m3/d）

排水量（m3/d）

备注

生活用水

30L/人·天

0.3
0.24
排入厂内化粪池，定期清掏。
水洗用水
1.2t/t渣料
300
0

处理后回用于水洗系统，不外排。
喷雾降尘用水
1.5L/m2·d

0.6
0

/
25L/min
6
0

/
洗车平台补充水
循环水量1.216m3/d，损耗20%
0.304
0
定期补充损耗水
道路洒水

1.2L/m2·d

0.36
0

每天2次

合计

67.564
0.24
/
[image: image3]
[image: image4.png]Wa = En x Ly x Ng x I -

n, -5
3&5) < 10




[image: image5.png]Epy =k x (LM x (M2 x (1 =)




[image: image6.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

å

å

=

=

N

1

i

M

1

j

L

1

.

0

j

L

1

.

0

i

eqg

Aj

Ai

10

t

10

t

T

1

lg

10

L


2.供水

本项目用水均由盂县秀水镇市政管网供给。

3.供电

本项目生产、生活用电由盂县秀水镇提供，厂房已设有250KVA配电柜，能够满足生产、生活用电需求。

4.供热

本项目冬季不生产，不存在冬季采暖问题。

十、劳动定员及工作制度

项目劳动定员共计10人，年工作时间为200天（3月～11月，除去节假日检修期和雨季），每天1班，每班8小时。


	工艺流程和产排污环节
	一、施工期
1.施工期工程内容及产污环节
本项目为新建，施工期内主要建设内容包括场地清理平整、基础开挖、建构筑物施工建设、设备安装调试等。
本项目施工期工程内容及产污环节见下图。

[image: image7.emf]危险废物

废物名称 ：

废物代码 ：

主要成分 ：

联系人和联系方式 ：

危险特性

废物类别 ：

废物形态 ：

有害成分 ：

注意事项 ：

数字识别码 ：

产生 /收集单位 ：

产生日期 ：

备注 ：

二维码

废物重量 ：


[image: image8.bmp]
2.主要污染工序
（1）废气：施工过程中产生的施工扬尘和运输扬尘，以及施工车辆产生的尾气。

（2）废水：施工废水和施工人员的生活污水。

（3）噪声：施工机械设备产生的噪声。

（4）固废：施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。
二、运营期
1.生产工艺流程及产污环节






















生产工艺流程简述
①原料储存

原料入厂：外购铝矾土矿石废料由厢式货车运输至厂区，卸到原料库内。

②物料水洗 
物料通过缓冲料仓经振动给料机进入螺旋滚筒洗石机，分选出的大于40mm的物料进入成品库，小于40mm的泥石水进入一级螺旋分选机；一级分选后小于1mm的进入旋流器，大于1mm的进入二级螺旋分选机；二级分选后小于1mm的进入旋流器，大于1mm的进入脱水分级筛；筛分后1.5～40mm物料和0.3～1.5mm物料进入成品库储存，小于0.3mm的泥石水进入浓缩机；小于1mm的物料进入旋流器经分级后，0.3mm～1mm的泥石水进入脱水分级筛进行脱水筛分，小于0.3mm的泥石水进入浓缩机。
③污泥压滤 
小于0.3mm的泥石水进入浓缩机后经沉淀+絮凝处理后清水回用于清水池，污泥经泵打入带式压滤机，分离出泥饼，压滤水回用于清水池。
2.运营期产污环节
（1）废气

物料装卸及储存过程中产生的颗粒物；上料工序产生的颗粒物；运输车辆产生的扬尘。

（2）废水

职工生活污水；洗车废水；初期雨水；水洗废水。
（3）固体废物

职工人员产生的生活垃圾；泥饼以及废润滑油和废油桶。

（4）噪声

本工程主要产噪设备为振动给料机、滚筒洗石机、螺旋分选机、渣浆泵、清水泵、压滤机、脱水分级筛、旋流器等，设备声压级在65~85dB（A）之间。      

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租用山西省阳泉市盂县秀水镇东城武村的闲置场地。经调查，原为盂县宏宇耐火厂，该企业主要从事硅砖的加工销售。根据土地勘测界定技术报告书，该地块用地性质为工业用地。2010年左右随着产业政策的升级和企业改制等原因，该企业停产，同时将企业的相关生产设备设施全部拆除。2026年2月盂县秀水镇东城武村股份经济合作社将此闲置场地租赁给山西鼎弘泰能源有限公司。

根据现场踏勘，本项目占用的场地范围内无地上建（构）筑物，无遗留的生产设备，且场地平整。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	略。



	环境

保护

目标
	根据调查，项目厂界500m范围内无国家重点及省级风景区、历史文化遗迹等保护区（地），无特殊环境空气敏感因素，主要环境敏感目标为西城武村。

项目周边500m范围内无分散式水源地等环境敏感目标。

项目厂界50m范围内无声环境敏感目标。

项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源地、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，且项目周边居民均饮用自来水，因此项目无地下水保护目标。

具体环境保护目标见表3-3。

表3-3  本项目与周边环境保护目标的位置关系一览表 
类别
保护对象
功能分区
方位
距离（m）
坐标
保护级别
环境

空气
西城武村

二类区
S
464
113.391378,38.114619
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准
声环境
项目厂界50m范围内无声环境敏感目标
地表水

温河

/
S

1980
/

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类
生态

环境
区域内植物以野生自然植被和农作物为主，动物为小型野生啮齿类动物，厂址周围无珍稀保护的动植物。



标

	号

	噪声限值LeqdB(A)

	
			昼间

	夜间


	建筑施工噪声排放标准
	GB12523-2025
	70

	55



	本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
      表3-6  《工业企业厂界环境噪声排放标准》       单位：dB(A)

类别

昼间Leq

夜间Leq

2类

60
50
三、固体废物排放标准

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。


	

	总量

控制

指标
	本项目建成后主要排放的污染物为颗粒物，排放方式为无组织，不涉及申请排放总量。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期主要建设内容为综合生产车间、沉淀池以及场地硬化等，施工期为1个月。施工期对环境的影响主要有：施工过程中产生的扬尘，施工机械产生的噪声，施工配料、设备冲洗产生的废水，施工人员生活产生的生活污水，施工过程中产生的固体废物等。这些环境问题会随着施工期的结束而消失，对周围环境的影响不大。

一、大气环境影响分析

1.污染环节

本项目施工期主要大气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响。扬尘主要为施工扬尘和道路运输扬尘，施工扬尘主要来自现有墙体拆除、管沟开挖、基础建设、建筑材料的堆放等过程，道路运输扬尘主要来自施工原材料、渣土、建筑垃圾等运输车辆的往来过程；此外还有施工设备及车辆的燃油废气等。

2.施工废气污染防治措施

根据《中华人民共和国大气污染防治法》《山西省落实〈空气质量持续改善行动计划〉实施方案》（晋政发﹝2024﹞7号）等当前环保政策的要求，施工现场应满足“六个百分百”的具体要求，做到施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。评价要求的具体防治措施如下：

（1）施工前应当对施工现场设置硬质围挡，防止和减少施工中物料、建筑垃圾等外抛，避免粉尘、废弃物和杂物飘散。在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。

（2）施工单位应当合理安排工期，在风速达四级及以上的天气情况下，不得进行土方回填、转运与其他可能产生扬尘污染的施工作业，并采取苫盖、洒水等相应的防尘措施，尽量缩短起尘操作时间。
（3）建材散流体露天堆场应采取“防扬散、防流失、防渗漏”的“三防措施”，实现空中不飞扬，地面不流失，地下不渗漏。散流体存放必须实施地面硬化、周边围挡、表面覆盖措施。散流体装卸必须按照湿法作业，扬尘较大的应当建设局部封闭或半封闭措施，建设收尘设施，加装喷淋装置。散流体运输必须实行密闭运输，使用应当采取定向开口渐进式作业，禁止敞开式作业，施工建设应使用商品混凝土，禁止现场拌和，禁止将废弃的散流体物料与生活垃圾混合存放。

（4）施工路面应进行硬化，定期进行喷洒水抑尘，并根据天气状况调整喷洒水的频次，保持地面湿润，不起尘；应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，自动实施车辆冲洗，不携尘带泥上路，确保车辆行驶中不沿途抛撒。
（5）强化渣土车辆监管，渣土运输车辆100%安装全密闭运输机械装置或密闭苫盖装置和卫星定位系统并确保正常使用。

（6）工程竣工后，施工单位应及时清理施工场地，并对裸露地面进行绿化。

在采取以上防治措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响可控。

二、水环境影响分析

1.污染环节

施工期废水包括施工设备冷却水、设备及车辆冲洗废水等施工废水，施工人员办公生活污水。

2.施工废水污染防治措施
环评要求施工人员生活污水排入临时旱厕内，施工结束后委托环卫部门进行清掏，并拆除旱厕；施工废水主要污染物为SS，不含其他杂质，环评要求在施工场地设置废水收集池，施工废水经收集沉淀处理后回用于施工场地及运输道路的洒水抑尘，不外排；施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。
为保证上述措施有效实施，建设单位应指定专人负责，并在有关部门的监督下进行。采取以上防护措施后，本项目施工期废水对项目所在区域的水环境影响很小。
三、声环境影响分析

1.污染环节

本项目施工期噪声主要是施工机械设备产生的噪声、施工作业噪声及物料运输车辆产生的交通噪声。

施工机械噪声主要由施工机械所造成，如推土机、挖掘机、打桩机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的交通噪声：大型载重车、水泥罐车等车辆产生的交通噪声。

2.施工噪声污染防治措施
为保证施工期项目所在地声环境质量，环评要求施工单位采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少对环境的影响：

（1）合理安排施工时间与布局：应合理安排施工进度，合理布局施工场地，合理安排施工时间，施工现场周界必须严格按照《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）进行施工时间、施工噪声控制，禁止夜间施工，尽量避免大量高噪声设备同时施工。

（2）降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护、维修不良的设备常因振动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级；闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并禁止鸣笛。

（3）降低人为噪声：按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业。

（4）建立施工挡墙：建设前，按照目前成熟的施工办法，在厂界四周建设挡墙，既可防尘又可降噪。

（5）运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修、养护；合理规划各运输车辆的行驶路线，运输路线应尽量绕开居住区，并禁止鸣笛，以减少施工噪声对周围居民的影响。

（6）加强监督管理：加强管理是以上减噪措施有效实施的保证，同时，还应与周围单位、居民建立联系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，求得大家的共同理解。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪声扰民投诉，并对投诉情况进行积极治理或严格限制作业时间。

在采取上述防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响，施工期产生的噪声对周围环境产生的影响是暂时的，随着工程施工期的结束，其影响也随之消失。
四、固体废物影响分析

1.污染环节

项目施工期产生的固体废物主要有施工过程中产生的建筑垃圾和由施工人员产生的生活垃圾两类。

2.施工固体废物污染防治措施
施工现场设立明确的、分类的垃圾收集点。施工中产生的弃土、弃石、建筑材料等一般固体废物均优先回用或回收，不能回用或回收的应由施工队妥善处理，及时清运到指定地方处置，禁止出现乱堆乱排的情况；施工人员生活垃圾可用垃圾桶集中收集由当地环卫部门统一处理。项目施工期固废均能得到合理处置，对周围环境影响较小。

综上，本项目在建设期必须加强对施工活动的管理，按环评及环保部门要求合理安排施工，尽量将施工活动对周围环境的影响降至最低。在采取环评中提出的防护措施后，施工期产生的污染不会对周围环境及居民产生明显影响。施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工建设的结束，污染也会逐渐消失。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、营运期大气环境影响和保护措施
本项目运营期产生的废气污染物主要是物料装卸及储存过程中产生的颗粒物；上料工序产生的颗粒物；运输车辆产生的扬尘。

1.物料装卸及储存过程中产生的颗粒物
原料区位于综合生产车间，车间为全封闭式结构，面积为700m2，堆放铝矾土矿石废料，库内做硬化、防渗处理，出入口设卷闸门。

环评要求：物料装卸时在全封闭库中进行，固定装卸区域，使用自卸车运输，且在原料区内设1台雾炮机，定期进行洒水抑尘。采取以上措施后，能有效地减少物料堆放、装卸工序颗粒物的无组织排放，确保周界外颗粒物浓度达标。 
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—附件1工业源—附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》计算颗粒物的产生量和排放量：

A.颗粒物产生量核算 

工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： 

P=ZCy+FGy={Nc×D×(a/b)+2×Ef×S}×10-3
式中：P 指颗粒物产生量，t； 
ZCy指装卸扬尘产生量，t； 
FCy指风蚀扬尘产生量，t； 
Nc指年物料运载车次，1613车； 
D 指单车平均运载量，31t/车； 
（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数（取值0.001），b指物料含水率概化系数（取值0.0151）； 
Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，41.5808 kg/m2； 
S 指堆场占地面积，700m2。 
根据上述公式可计算得颗粒物的产生量为61.53t。

B.颗粒物排放量核算 
工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： 

Uc=P×(1-Cm)×(1-Tm)

式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； 
Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； 
Cm指颗粒物控制措施控制效率，78%； 
Tm指堆场类型控制效率，99%。
经计算，本项目原料库堆场颗粒物的排放量为0.135t/a。
2.上料工序产生的颗粒物
本项目所使用原料含水率约为10%，贮存期间定期进行喷雾保湿，原料由装载机上料，经缓冲料仓落入振动给料机，原料上料期间使用固定式雾炮机持续喷雾抑尘；原料由给料机给滚筒洗石机喂料，后续生产环节均为湿式作业，且进料口、下料口与各设备相连，故产生的粉尘排放可忽略不计。 
3.运输车辆产生的扬尘

本项目在物料运输过程中会产生运输扬尘。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中道路扬尘源排放量公式（8）进行计算：计算公式如下：
式中：WRi——道路扬尘源中颗粒物PMi的总排放量，t/a；

ERi——道路扬尘源中PMi平均排放系数，g/（km•辆）。 

LR——道路长度，km，本项目专用道路长约0.05km。 

NR ——一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，辆/a，本项目道路车流量约为3742辆/a。 

nr——不起尘天数，考虑本项目不生产天数及区域4-10月平均降雨天数，项目不起尘天数共计约200天（165+35）。

其中，对于铺装道路，道路扬尘源排放系数计算公式：


式中： 

EPi ——铺装道路的扬尘中 PMi 排放系数，g/km。 

ki——产生的扬尘中PMi的粒度乘数，参考技术指南表5，TSP为3.23。 

sL ——道路积尘负荷，g/m2。类比《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）中的附录C参考值，取值为10g/m2。 

W ——平均车重，t，取值31t。
η——污染控制技术对扬尘的去除效率，%。参考技术指南表6，本项目对道路每天进行洒水抑尘。抑尘效率取值为66%。

通过上述公式计算可知，本项目道路扬尘源排放系数为296.4g/km。综合以上分析计算可知，本项目道路运输扬尘排放量约为 0.025t/a。 

本次评价对项目运营期道路扬尘污染提出以下治理措施：

车辆密闭：原料、产品运输时采取密闭厢式车进行运输，限制车速和装载量，且厂内运输车辆要求全部采用新能源或达到国六排放标准的车辆运输。

车辆冲洗，定期对运输道路进行清扫、洒水：厂区内设置洗车平台，运输车辆出厂前应对车体、轮胎进行清洗；厂内运输道路面积约1000m2，运行期间每天清扫1次、洒水2次，保持路面的湿度和清洁度。厂区配置洒水车1辆，不设置清扫车。

4.其他废气污染环境保护措施

（1）项目要求场内物料转运车辆按照清洁运输要求进行管理：道路全部硬化，对运输道路定期洒水降尘，并及时清理路面；企业加强运输车辆管理，及时进行维修，减少怠速行驶时间，同时运输车辆须使用封闭运输车辆；车辆行驶时要限制超载，限制车速；运输汽车离开场地前进入洗车平台，经冲洗后方可上路；厂区门前道路硬化，对厂区大门附近100米范围内的道路根据天气情况进行冲洗洒扫保洁，确保门前道路无积尘、无物料抛洒。

（2）根据《非道路移动机械污染防治技术政策》，厂内非道路移动机械源要求全部采用新能源或达到国四排放标准的车辆，同时应加强在用非道路移动机械的排放检测和维修，加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态，加强对非道路移动机械排放检测能力的建设；经检测排放不达标的非道路移动机械，应强制进行维修、保养，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态。

本项目在采取环评提出的各项环保措施后，各污染物的排放对环境空气影响较小。
5.废气治理措施可行性分析
本项目的废气均为无组织排放，主要来源于物料装卸、储存和上料环节。本项目原料区、成品区、生产区均位于全封闭厂房内，且物料装卸、储存、转运均在封闭厂房内作业，在原料区和物料上料环节各设1台雾炮机，定期进行喷雾抑尘；运输车辆均采用国六排放标准车辆或新能源车辆，且对入场道路进行硬化，在入场道路上设车辆清洗平台，对进出厂车辆进行清洗。采取以上措施后，可有效降低无组织颗粒物排放量，厂界无组织颗粒物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的污染物排放限值（厂界无组织颗粒物1.0mg/m3）。综上，废气无组织治理措施可行。

5.监测要求
本项目废气例行监测任务应委托有资质的监测单位承担，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，以及本项目排污特点，制定项目环境监测计划，见下表。
表4-1  本项目运营期废气监测计划一览表

项目

监测点位

监测项目

监测频率

废气

厂界无组织废气

颗粒物
一次/年
二、营运期水环境影响和保护措施
表4-2  废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息一览表

产排污环节

水洗
洗车

办公生活

降雨

类别

水洗废水

洗车废水

生活污水

初期雨水

污染物种类

SS

SS

COD、氨氮、BOD、SS等
SS

废水产生量

60000m3/a

319.2m3/a

48m3/a
45.5m3/次
治理设施

处理能力

/
/
/
/
治理工艺

絮凝+沉淀+压滤
三级沉淀

/
沉淀

治理效率

/
/
/
/
是否为可行技术

是

是

是

是

废水排放量

0

0

0
0

污染物排放量和浓度

0

0

0

0

排放方式

/
/
/
/
排放去向

回用于生产，不外排。

循环利用，不外排。
排入厂区化粪池，定期清掏。
用于厂区绿化及道路洒水。
排放规律

/
/
/
/
排放口基本情况

编号

/
/
/
/
名称

/
/
/
/
类型

/
/
/
/
地理坐标

/
/
/
/
排放标准
1.生活污水

本项目职工均为附近村民，厂内不设食宿、洗浴，设旱厕。生活污水主要为职工日常洗漱用水，产生量为0.24m3/d（48m3/a）。主要污染物为pH、SS、BOD5、CODcr、氨氮等。生活污水排入旱厕，厕所污物定期清掏。
2.洗车废水

厂门口设有洗车平台及配套沉淀池，车辆清洗水量约为1.52m3/d（319.2m3/a）。洗车废水回用量按80%计，则需补充的洗车水量为0.304m3/d（63.84m3/a），洗车循环水量为1.216m3/d（255.36m3/a）。洗车废水主要污染物为SS，沿洗车平台周边的排水沟收集至沉淀池，经三级沉淀池沉淀后循环利用，不外排。

3.水洗废水

废渣料水洗用水量为1.2t/t渣料，全年废渣料消耗量50000t，水洗用水量为，300m3/d（60000t/a）。水洗废水经沉淀+絮凝处理后回用于清水池；污泥经泵打入带式压滤机，清水回用于清水池，不外排。
4.初期雨水
厂区降雨初期会产生初期雨水，评价要求本项目设初期雨水收集池与收集系统。根据现场勘查，本项目汇雨面积约4000m2：大块石铺砌地面、沥青表面处理的碎石地面约1300m2，厂房屋顶可收集雨水面积约2700m2。初期雨水产生量参照《海绵城市建设技术标准》（DBJ04/T344-2025）中的相关要求计算，计算公式如下：

Q=Ф×q×F×t×60/1000

q=
[image: image9.jpg]by ] TR S
TR E S ik s
IAANETH LT T AP

BRERENCFRIE [BRRE
fZ]

5/36





其中：Ф—径流系数，大块石铺砌地面、沥青表面处理的碎石地面取0.55；硬质屋面取0.85；
      q—阳泉市设计暴雨强度（L/s·公顷）；

F—汇水面积，（0.4公顷）；

      t—收水时间（一般取15分钟）；

T—设计重现期，取2年。
以上公式计算得初期雨水量为45.5m3。
经计算所得，初期雨水量为45.5m3，考虑一定的余量，建设单位在厂区地势最低处修建50m3初期雨水收集池和收集渠系统，雨水入口处设置有手动阀门，降雨初期15min内将雨水收集渠与初期雨水收集池相通，收集初期雨水，15min后将手动阀门旋至雨水外排口，使后期雨水自然排放。初期雨水经沉淀后可用于洒水抑尘及道路洒水，以防止含污染物较高的初期雨水对地表水体造成污染。
三、营运期声环境影响和保护措施
1.噪声源强分析

本项目运营期主要产噪设备为振动给料机、滚筒洗石机、螺旋分选机、渣浆泵、清水泵、压滤机、脱水分级筛、旋流器等，设备声压级在65~85dB（A）之间。      
表4-3  运营期主要噪声源强（室内）

序号

建筑物名称

声源

名称

声源源强（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）

声源控制措施

空间相对位置/m

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声/dB(A)
X

Y

Z

1
综合生产车间
给料机
85/1
采用封闭厂房隔声，设备基础减震

51.5
30
1
20
65
2
滚筒洗石机

85/1

50
25.5
1

20

65

3
一级螺旋分选机
80/1

47.5
20.5
1

20

60

4
二级螺旋分选机
80/1

45.5
15.5
1

20

60

5

直线脱水筛

80/1

42.5
10.5
1

20

60

6

水力旋流器

75/1

48
11.5
1

20

55

7
水力旋流器

75/1
50
15.5
1

20

55
8
水力旋流器

75/1
52
19.5
1

20

55
9
压滤间
带式压滤机

80/1
采用封闭厂房隔声，设备基础减震

51
66.5
1

20

60
10
带式压滤机

80/1
56
64
1

20
60
表4-4  运营期主要噪声源强（室外）

序号

声源名称
声源源强（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
声源控制措施
空间相对位置/m

X
Y
Z
1

浓缩机
75/1
设备基础减震

68
60
1
2

渣浆泵
65/1
67.5
71
0.5
3
渣浆泵
65/1
68.5
71.5
0.5
4
清水泵
65/1
62
47
0.5
注：XY 坐标系坐标原点（0，0）为综合生产车间的西南角，厂区南厂界为X轴正向，与南厂界成90°的东北方向为Y轴正向。
2.声环境影响预测
（1）环境噪声预测方法
本项目选用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4–2021）中的噪声预测模式进行噪声预测。根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况做必要简化。为稳妥起见，本工程噪声预测衰减只考虑建筑物插入损失和几何发散衰减，其余因素引起的衰减作为确保项目边界噪声达标的保障因素来考虑，每个噪声源均按无指向性点声源处理。无指向性点声源几何发散衰减按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4–2021）附录A（A.5）式计算：

Lp(r)=Lp(r0)—20lg（r/r0）
式中：Lp(r)---预测点处声压级，dB；

Lp(r0)---参考位置r0处的声压级，dB（A）；

r---预测点距声源的距离；
r0---参考位置距声源的距离。

式A.5中第二项表示了点声源的几何发散衰减：        

Adiv=20lg(r/r0)

式中：Adiv ---几何发散引起的衰减，dB； 

r ---预测点距声源的距离； 

r0---参考位置距声源的距离。 
拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4–2021）中附录B（B.6）式计算：

式中，Leqg---建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

       T ---用于计算等效声级的时间，s；
      N---室外声源个数；

      ti ---在T时间内i声源工作时间，s；

M---等效室外声源个数；

      tj ---在T时间内j声源工作时间，s。
（2）噪声预测结果及评价
根据噪声源分布情况，预测计算得到拟建工程投产后各厂界噪声监测点的噪声贡献级，具体详见表4-5。             

表4-5  项目厂界噪声贡献值一览表         单位：dB(A)

时段

位置

贡献值
标准值

达标情况

昼间、夜间
东厂界
51.1
昼间60
达标

南厂界
44.2
达标

西厂界
47.5
达标

北厂界

49.0
达标

根据上述预测结果可以看出，本项目运营后厂区噪声源对厂界四周有不同程度的影响，厂界四周噪声贡献值在44.2~51.1dB（A）之间，预测值能满足工业企业厂界噪声排放标准的要求。项目夜间不生产，故项目实施后对周围声环境的影响在可接受范围内。

3.噪声污染防治措施
为减轻对周围环境的影响环评要求采取以下措施：

（1）厂区总平面设计充分考虑地形、声源方向性及车间噪声强弱，利用建筑物、绿化植被等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，尽量将产生高噪声的设备集中布置，且尽量远离居民区；

（2）设备选型时，选择低噪声性能的设备；
（3）在产噪设备安装时基础加装减振；安装连接时，采用软性连接方式；在进料口等关键部位加装橡胶衬板或阻尼材料，减少碰撞噪声；

（4）运输路线尽量避开村庄、学校等噪声敏感区，确实无法避让的，要限制速度，车速控制在30km/h以下，禁止鸣笛；合理安排运行时间，禁止夜间生产及运输；加强运输车辆日常管理，加强维护保养，保证车辆运行良好，减少车辆非正常运输噪声；运输车辆选用厢式货车，要求物料全封闭运输；优先选用新能源运输车辆；合理规划物料转运，最大限度减少运输次数。
（5）生产中加强对各设备的维修保养，每日一检并进行台账记录，对其主要磨损部位及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（6）提高工艺自动控制水平，减少工人直接接触高噪声设备时间；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。
4.环境监测

按照相关排污许可证申请与核发技术规范及环保管理部门要求对厂界噪声排放进行监测工作。具体监测计划见下表。

表4-6  本项目运营期噪声监测计划一览表

监测点位

监测项目

监测频率

厂界四周

等效A声级

每季度监测一次，昼间一次

四、营运期固体废物影响和保护措施
表4-7  本项目运营期固体废物排放信息一览表
产生环节
压滤
职工办公生活

设备维修

名称

泥饼
生活垃圾

废润滑油（HW08）

废油桶（HW08）
属性

一般工业固体废物

---

危险废物

有毒有害物质名称

---
---

废矿物油

物理性状

固体

固体

液体

固体
环境危险特性

---

---

T, I

T, I
产生量

36000t/a
1t/a

0.1t/a
0.02 t/a
贮存方式

---
垃圾桶
密闭油桶
整齐码放
利用处置方式和去向

作为原料外售砖厂
环卫部门统一处置

暂存于危废贮存库，委托有资质单位定期处理
利用或处置量

36000t/a
1t/a
0.1t/a
0.02 t/a
1.生活垃圾

营运期人员生活过程会产生生活垃圾，本项目劳动定员为10人，工作制度为一班制，年生产200天，垃圾量按0.5kg/（人·d）估算，则本项目职工生活垃圾产生量为5kg/d（即1 t/a）。在办公休息区设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门清运处置，严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃。

2.泥饼
根据图2-1生产系统物料平衡图，本项目水洗废水的底泥含水率约为77.33%，经压滤机处理后约产生泥饼36000t/a（含水率为50%），属于一般固体废物。产生的泥饼暂存于压滤机下方的泥饼池，作为原料外售盂县通懋新型建材有限公司。盂县通懋新型建材有限公司生产烧结砖约25万t/a，其中的原料之一为页岩126000t/a，本项目产生的污泥可以替代该原料，且本项目产生的污泥可以被盂县通懋新型建材有限公司全部消纳。盂县通懋新型建材有限公司环保手续见附件7。供货协议见附件8。

根据《一般工业固体废物环境管理工作指南》，本项目泥饼属于一般工业固体废物，需按照规范建立工业固体废物管理台账，如实记录泥饼的产生量、贮存、流向、利用、处置等信息，台账保存期限不少于3年。本项目产生的泥饼主要成分为泥土及少量铝硅氧化物，无有毒有害成分，经压滤脱水后含水率稳定满足综合利用要求，全部外售用于砖瓦厂制砖，需对接收泥饼的企业确认其具备对应生产环保手续，且确保泥饼转运过程采用密闭罐车运输，避免沿途撒漏污染周边环境。
3.危险废物

项目运输车辆及机械设备维修过程中会产生废润滑油，属于危险废物，废润滑油属于《国家危险废物名录》（2025年）中“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-214-08，年产生量约为0.1t/a。废油桶属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-249-08，年产生量约为0.02t/a。危险废物均暂存于厂内危废贮存库，定期交由有资质单位进行处置。
表4-8  危险废物产生与贮存情况一览表

危废

来源
危废

名称
危险废物类别
危险废物代码
危险

特性
产生量

危废贮存库能力
转运周期
设备保养与维修

废润

滑油

HW08

900-214-08
T, I
0.1t/a

0.3t

1年

废油桶

HW08
900-249-08
T, I
0.02t/a

0.06t
1年

4.环境管理要求
（1）危废贮存库的建设

环评要求本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求，在综合生产车间内设置1座危废贮存库（6m2）。危废贮存库应符合防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐的建设要求：贮存库必须为封闭式仓库，采用混凝土或钢结构建设，同时库房门口应设置门槛（围堰），防止雨水径流倒灌入库；贮存库内根据危险废物的种类进行分区，不同分区之间应采用过道、隔板或隔墙等方式进行隔离；贮存库内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；库内地面与裙角必须使用高密度聚乙烯等防渗材料进行防渗，防渗效果等效黏土层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；贮存废润滑油等液态危险废物的分区，应设置堵截液体泄漏的围堰，最小容积不低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。

（2）危险废物的收集
项目运营过程中产生的危险废物应置于指定容器和包装内，并立即由专职人员转运至危废贮存库，本项目不设临时贮存点。危险废物的容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容，且满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求，硬质容器和包装物堆叠码放时不应有明显变形，柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，均应无破损泄漏，且外表面保持清洁。

收集过程中要进行分类存放，各类危险废物要分别拉运、存放不得混放，严禁将危废混入生活垃圾和一般工业固体。专职人员在装卸及内部转运危险废物时要按照要求佩戴安全防护用品。

（3）危险废物贮存设施的运行与管理

A.建设单位应建立危废贮存库环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

B.建设单位应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

C.危险废物贮存前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

D.定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存库地面，更换破损泄漏的贮存容器和包装物，保证防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

E.作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

F.危废贮存库运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

G.依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查，发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

（4）危险废物识别标志的设置
严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的要求设置危险废物标签、危险废物贮存分区标志，以及危险废物贮存设施标志。
A.危险废物标签

危险废物标签背景应采用醒目的橘黄色，标签边框和字体颜色为黑色，选用的材质具有一定的耐用性和防水性。

危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注，宜设置危险废物数字识别码和二维码，二维码部分可与标签一同制作，也可单独制作后固定于危险废物标签相应位置。危险废物标签样式示意图见下图。



危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。危险废物标签在各种包装上的粘贴位置分别为： a）箱类包装：位于包装端面或侧面；b）袋类包装：位于包装明显处；c）桶类包装：位于桶身或桶盖；d）其他包装：位于明显处。

B.危险废物贮存分区标志
宜在危险废物贮存库内的每一个分区处设置危险废物贮存分区标志，分区标志背景色应采用黄色，废物种类信息应采用醒目的橘黄色，字体颜色为黑色。分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性，危险废物种类信息可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。

危险废物贮存分区标志应包含但不限于设施内部所有贮存分区的平面分布、各分区存放的危险废物信息、本贮存分区的具体位置、环境应急物资所在位置以及进出口位置和方向。
本项目危险废物贮存分区标志均采用附着式，贮存分区标志样式示意图见下图。



C.危险废物贮存设施标志
危险废物贮存库入口处墙壁显著位置设置附着式危险废物贮存设施标志，该标志包含单位名称、设施编码、负责人及联系方式，宜设置二维码，对设施使用情况进行信息化管理。标志背景为黄色，字体和边框为黑色，宜采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm冷轧钢板），并做搪瓷处理和贴膜处理。危险废物贮存设施标志可选择横版的形式，其样式示意图见下图。


图4-3  危险废物贮存设施标志样式示意图
（5）危险废物转移管理要求

A.危险废物的转移应遵循《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）的要求，交由持有危险废物经营许可证的单位运输，并严格执行危险废物转移联单制度，通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。

B.危险废物移出人、承运人、接收人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。
C.制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息。
D.建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息。
E.填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等。
F.每转移一次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单，每次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。
G.危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。

H.申请跨省转移危险废物的，移出人应当填写危险废物跨省转移申请表，并按《危险废物转移管理办法》第二十二条提交相关资料。

本工程根据固体废物的特征对固体废物进行合理处置，采用了以综合利用为主的方式，各种处置措施符合固废处理的资源化、无害化处理原则，在采取以上措施后，本项目产生的固废对周围环境产生的影响较小。
五、地下水、土壤环境影响及保护措施

1.污染源情况

（1）项目运行期间主要排放废气为原料上料粉尘，经喷雾降尘后可达标排放，不会通过大气沉降作用对区域内土壤、地下水环境造成影响。

（2）项目废水主要为洗料工序产生的废水、车辆冲洗废水，污染物种类主要为悬浮物，水洗废水经处理后全部回用于生产系统不外排，车辆冲洗废水经沉淀处理后全部循环使用不外排，项目各项废水污染物不涉及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中可能导致地下水、土壤环境污染的重金属、持久性有机污染物及其他特征因子。

（3）项目产生的一般工业固体废物压滤泥饼暂存于泥饼池，定期外售盂县通懋新型建材有限公司进行综合利用生产烧结砖；危险废物收集后分类分区贮存于厂区西南侧危废贮存库，危废贮存库满足必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求，并设置专人管理，危险废物定期交由有资质单位进行处置。

2.分区防控
针对项目可能发生的地下水、土壤污染，本项目按照分区防控的要求提出了以下防控措施，具体项目防渗分区图见附图5，分区防渗方案如下：
表4-9   项目分区防渗措施表

序号
防渗区类别
防渗区名称
防渗技术要求
具体措施
1
简单防渗区
办公室、门房、

厂区道路
一般地面硬化

混凝土硬化，基础土分层夯实，压实系数不小于0.95。
回车区
基础土分层夯实，大块石铺砌地面。

2
一般防渗区
综合生产车间
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
采用20cm抗渗等级不低于P6的混凝土进行地面硬化，基础土分层夯实。
初期雨水池、沉淀池、泥饼池

钢筋混凝土池体，池底及池壁采用强度等级不低于C30，抗渗等级不低于P6的混凝土，厚度不小于100mm。

3
重点防渗区
危废贮存库
防渗效果等效黏土层Mb≥6.0m

K≤110-7cm/s
基础土分层夯实后地面铺设20cm厚抗渗等级≥P8 级的混凝土，上面设2mm厚高密度聚乙烯防渗层，墙面裙脚坚固表面无裂缝，并采用环氧面涂层对裙脚进行表面防渗处理。

本项目各区采取上述防渗措施后，运行期间加强管理，发现问题及时解决，保证危废贮存库、各沉淀池等构筑设施正常运行，可有效防止废水、废润滑油对地下水和土壤造成污染。
六、环境风险分析
 1.环境风险物质识别及分布

项目主要环境风险物质涉及废润滑油，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 中突发环境事件风险物质。本项目废润滑油年产生量为0.1t/a，主要分布在危废贮存库中，储存量远小于该物质临界量（2500 t），对周边环境影响较小。

2.环境风险物质影响途径

（1）废润滑油泄漏会污染周围水体、土壤，对周边水体、土壤环境质量造成影响。

（2）火灾、爆炸等事故产生的烟雾及其他有毒有害气体会对周边环境空气质量造成影响。

3.环境风险防范措施及应急要求

（1）强化风险意识、加强安全管理

进行广泛系统的培训，使操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在紧急状况下都能对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。设立安全生产领导小组，形成领导负总责，全公司参与的管理模式。

（2）泄漏风险防范措施

废润滑油在危废贮存库内存放，采用桶装密闭包装，贮存库内设置有围堰，并配备空桶，发生泄漏及时更换容器。地面采用环氧树脂防渗并设防渗托盘等废液收集设施，同时在日常生产工作中定期进行检查，可有效防止废润滑油发生泄漏，在地面漫流，减少对周围土壤、地下水的污染影响。

（3）火灾、爆炸产生次生污染的防范措施

在存储仓库张贴严禁烟火标识，加强生产过程的风险防范；废润滑油区需设置符合标准的灭火设施；建立完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。

（4）突发环境事件应急预案

建设单位应制定突发事故环境风险应急预案，报当地环保部门备案，并认真落实、执行，定期进行应急演练。

综上，项目投运后，潜在的事故风险是可以防范的，对周围环境危害程度较小，风险值是可以接受的。
七、环境保护投资估算
本项目总投资为200万元，环保投资14万元，占总投资的7%。本项目具体环保投资措施及投资详见表4-10。
表4-10  本项目环保投资一览表 

类别

治理项目

项目主要设备、设施内容

环保投资

（万元）

废气

物料装卸及储存
原料区、成品区均位于全封闭式厂房内，地面全部硬化，对装卸车辆出入时进行冲洗，且车辆装卸时尽量降低落料点，并开启雾炮机进行降尘。
3.5
上料工序
缓冲料仓上料时使用喷雾抑尘。
运输扬尘
物料采用厢式货车运输；限制货车超载，严格管理，厂区内加强清扫和洒水；路过村庄时要减速慢行。采取以上措施后，可抑尘90%。
废水

生活污水
生活污水排入厂区旱厕，厕所污物定期清掏。
0.5
洗车废水
沿洗车平台周边的排水沟收集至沉淀池，经三级沉淀池沉淀后循环利用，不外排。
0.5
水洗废水
水洗废水进入浓缩池经絮凝+沉淀处理后清水回用于清水池；底部污泥经泵打入压滤机，清水回用于清水池。
5
初期雨水
在厂区地势最低处设初期雨水收集池和收集系统，初期雨水经沉淀后用于厂区绿化及道路洒水。
1
噪声

噪声治理

项目选用低噪声设备；安装时基础加装减振垫；平时加强设备保养。
1.5
固体废物

危险废物
设备检修产生少量废润滑油、废油桶，在厂内危险废物贮存库暂存，委托有资质单位定期处置。
1.5
一般工业固体废物
泥饼：压滤产生的泥饼统一收集后作为原料外售砖厂。
/

生活垃圾
在厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门清运处置。
0.5
合计

14



五、环境保护措施监督检查清单
	     内容

要素
	排放口（编号、名称）
/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气
环境
	物料装卸及储存
	颗粒物
	原料区、成品区均位于全封闭式厂房内，地面全部硬化，对装卸车辆出入时进行冲洗，且车辆装卸时尽量降低落料点，并开启雾炮机进行降尘。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的污染物排放限值（厂界无组织颗粒物1.0mg/m3）

	
	上料工序
	颗粒物
	缓冲料仓上料时使用喷雾抑尘。
	

	
	运输扬尘
	颗粒物
	物料采用厢式货车运输；限制货车超载，严格管理，厂区内加强清扫和洒水；路过村庄时要减速慢行。采取以上措施后，可抑尘90%。
	

	地表水

环境
	生活污水
	SS、BOD5、CODcr、氨氮等
	生活污水排入厂区旱厕，厕所污物定期清掏。
	/

	
	水洗废水
	SS
	水洗废水进入浓缩池经絮凝+沉淀处理后清水回用于清水池；底部污泥经泵打入压滤机，清水回用于清水池。
	/

	
	洗车废水
	SS
	沿洗车平台周边的排水沟收集至沉淀池，经三级沉淀池沉淀后循环利用，不外排。
	/

	
	初期雨水
	SS
	在厂区地势最低处设初期雨水收集池和收集系统，初期雨水经沉淀后用于厂区绿化及道路洒水。
	/

	声环境
	生产设备
	噪声
	项目选用低噪声设备；安装时基础加装减振垫；平时加强设备保养。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2类标准

	
	交通运输
	噪声
	尽量避开村庄、学校等噪声敏感区，确实无法避让的，限制速度，禁止鸣笛；合理安排运行时间；加强运输车辆日常管理，加强维护保养，保证车辆运行良好，减少车辆非正常运输噪声。
	

	固体

废物
	一般固废
	职工

生活
	生活

垃圾
	在厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门清运处置。
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准要求

	
	
	压滤
	泥饼
	压滤产生的泥饼统一收集后作为原料外售砖厂。
	

	
	危险固废
	设备

维护
	废润滑油、废油桶
	暂存于危废贮存库，定期交由有资质的单位进行处置。
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	电磁辐射
	无

	土壤及地下水污染防治措施
	按照分区防控的要求提出了不同的防控措施：办公生活区、门房、厂区道路为简单防渗区，进行地面硬化；综合生产车间、初期雨水池、沉淀池、泥饼池为一般防渗区，防渗要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；危废贮存库为重点防渗区，要求地面及裙角进行防腐防渗处理，防渗效果等效黏土层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

	生态保护

措施
	厂内空地及道路进行硬化及合理绿化，减少区域内水土流失。

	环境风险防范措施
	制定突发事故环境风险应急预案，并报当地环保部门备案。生产区需设置符合标准的灭火设施、建立完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。

	其他环境

管理要求
	①完善环保方面的管理制度，设专人负责日常环保管理工作，定期对全厂各环保设施运行情况和危险废物的储存情况进行全面检查，强化对环保设施运行的监督，加强对危险废物的存放、安全管理，以防对人身造成伤害，同时建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；②按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用；③按照相关排污许可证申请与核发技术规范及环保管理部门要求对废气、噪声等进行监测工作。


六、结论
	从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。



建设项目污染物排放量汇总表

	      项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量①
	现有工程许
可排放量②
	在建工程
排放量③
	本项目
排放量④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量⑥
	变化量⑦

	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	泥饼
	/
	/
	/
	18500t/a
	/
	18500t/a
	+18500t/a

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	+0.02t/a

	其他固废
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1t/a
	/
	1t/a
	+1t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
原料区





外购原料50000t


干物质43500，水6500t（按13%计）





喷雾水120t





给料机





喷雾水1200t





蒸发水120t





蒸发水1200t





洗料设备





新鲜水60000t





泥水79400t





干物质18000t


水61400t





废水处理





成品30000t


（含水率15%，水4500t，


产品干重25500t）





泥饼36000t


（含水率50%，水18000t，


干物质18000t）





循环水43400t





蒸发水600t





 图2-1  生产系统物料平衡图








滚筒洗石机机机





32.5





浓缩池





脱水分级筛





323.5





旋流器





314





损耗2





进入产品





螺旋分选机





损耗1





进入泥饼90





压滤机





清水池





61.8（20%）





247.2








300





原料


（13%含水率）





83





9





13.5





309





155.2





5





9.5





新鲜水





 图2-2 生产系统水平衡图（m3/d）








新鲜水





0.06





生活污水





0.3





0.24





化粪池





喷雾降尘用水








6.6





6.6





道路洒水





67.564





0.36





0.36





洗车平台





0.304





沉 淀 池





0.304





1.216





洗选机





60





进入产品





蒸发损耗





30进入泥饼





压滤机





清水池





240





240





270





15





15





浓缩池





270





 图2-3  项目水平衡图（m3/d）








基础开挖





场地清理平整





建构筑物、基础施工建设





扬尘、废水、噪声、固废





施工临时设施拆除、废弃物清理、厂区绿化、硬化





扬尘、噪声、固废





验收





设备安装、调试





颗粒物、废水、噪声、固废





进入运营阶段





施工人员进驻














扬尘、噪声、固废





扬尘、噪声、固废





图2-4  本项目施工期主要工艺流程图








铝矾土废料





噪声





振动给料机





回用水





噪声





＞40mm





螺旋滚筒洗石机





＜40mm





噪声





＜1mm





一级螺旋分选机





噪声





＞1mm





旋流器





噪声





＜0.3mm





＜1mm





二级螺旋分选机





新鲜水





＞0.3mm





＞1mm





絮凝剂





溢流水





浓缩机





清水池





噪声





＜0.3mm





脱水分级筛





噪声





压滤水





0.3mm~


1.5mm





1.5mm~


40mm





压滤机





泥饼





成品





成品





成品





主要物料流向





＜1mm泥石水线





清水线





污泥水线





图2-5  营运期生产工艺流程图








� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





图4-1  危险废物标签样式示意图








当前所处位置





贮存分区





围堰





危险废物贮存分区标志





N





出入口





应急物资





HW08 


废矿物油





HW49 


废油桶





图4-2  危险废物贮存分区标志样式示意图











PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567892.vsd
危险废物


废物名称：


废物代码：


主要成分：


有害成分：


注意事项：


二维码


废物重量：


联系人和联系方式：


危险特性


废物类别：


废物形态：


数字识别码：


产生/收集单位：


产生日期：


备注：



_1234567890.unknown

