建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：盂县博大商贸有限公司沙石加工生产线 
             技改项目            
建设单位（盖章）：盂县博大商贸有限公司
编制日期：            2026年6月           
中华人民共和国生态环境部制

	[image: image16.png]I

BRRE G1. N1
:
SR G2. N2
I ¥ <500mm
SRR AL
! G3. N3
RETRRAN
T ] GANa g
B
IREEHL «—
! >2.2mm
BELTR
l <2.2mm B
” GRS
N5 | EEREEH | RIER W Bk
1 N BR7
S Bk
N6, W1 M [
T ok s1
N7, W1 kg || WG &K
! '
LB EEH

S





	[image: image2.jpg]A





	现有工程环保设备（布袋除尘器）
	危废贮存点

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	现有工程废铁收集区
	技改项目新建原料库位置


一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	盂县博大商贸有限公司沙石加工生产线技改项目

	项目代码
	2601-140322-89-01-272844

	建设单位联系人
	王保国
	联系方式
	18132680888

	建设地点
	山西省阳泉市盂县上社镇南北河村西南约600m

	地理坐标
	东经：113度29分49.803秒，北纬：38度16分27.387秒

	国民经济

行业类别
	C3039其他

建筑材料制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业；27-56砖瓦、石材等建筑材料制造303

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

□扩建

☑技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目
(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	盂县行政审批服务管理局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	10
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地（用海）

面积（m2）
	0

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类及淘汰类，因此本项目的建设符合国家产业政策。

盂县行政审批服务管理局于2026年1月16日对“盂县博大商贸有限公司沙石加工生产线技改项目”进行了备案，项目代码为：2601-140322-89-01-272844。
2.与《盂县国土空间总体规划》（2021-2035）符合性分析
（1）规划期限

本规划期限为2021至2035年，规划近期至2025年，远期至2035年，远景展望至2050年。

（2）规划范围

本规划范围为盂县行政辖区内全部国土空间，包括县域和中心城区两个层次。县域统筹全域全要素规划管理，侧重国土空间开发保护的战略部署和总体格局；中心城区侧重功能完善和结构优化。

（3）发展目标与战略

发展定位：山西融入京津冀协同发展重要节点。太行山矿山生态修复样板区、阳泉市域副中心城市。

国土空间开发保护战略：①筑安全战略；锚固格局、严守底线、修复重点；②强协调战略：开放致远、协同融合、全域统筹；③促转型战略：创新引领、园区支撑、多元拓展；④提品质战略；以人为本，补齐短板、内涵更新。

（4）国土空间格局优化
统筹三条控制线划定与管控

优先划定耕地和永久基本农田保护线：耕地保护目标带位置确定为57.12万亩，落实永久基本农田保护任务52.22万亩。

科学划定生态保护红线：生态保护红线划定面积约751.84平方千米，占全县国土面积约30%。

合理划定城镇开发边界：城镇开发边界划定面积约29.89平方千米，城镇开发边界扩展系数控制在1.28以内。

本项目位于山西省阳泉市盂县上社镇南北河村西南约600m处，属于石料加工项目，根据勘界报告，土地利用现状为采矿用地，不涉及耕地、永久基本农田、生态保护红线及城镇开发边界。项目的建设不违背《盂县国土空间总体规划》（2021-2035）的相关要求。
3.生态管控单元符合性分析

根据山西省政务服务平台“山西省‘三线一单’数据管理及应用平台”进行智能研判，经研判本项目位于阳泉市盂县一般管控单元，管控单元编号为：ZH14032230001。管控单元见下表。

表1-1环境管控单元表

序号

行政区划

管控单元编码

管控单元名称

管控区分类

1

阳泉市盂县

ZH14032230001
阳泉市盂县一般管控单元
一般管控单元

[image: image5.png]



图1-1 生态分区管控图
表1-2 与 盂县一般管控单元符合性分析
管控

维度

管控要求

项目情况

符合性分析
空间布局约束
执行山西省、重点区域（汾渭平原）、阳泉市空间布局准入的要求；2.排放大气污染物的工业项目应当按照规划和环境保护规定进入工业园区；3.禁止在邻近基本农田区域排放重金属和多环芳烃、石油烃等有机物的开发建设活动
1.本项目不位于生态保护红线范围内，不在城镇开发边界范围内，未占用耕地及永久基本农田，因此符合山西省、重点区域（汾渭平原）、阳泉空间布局准入的要求；

2.本项目无工业炉窑，不属于化工企业等强制入园项目，因此本项目不需要进入工业园区；
3.本项目排放污染物为颗粒物，不涉及重金属和多环芳烃、石油烃等有机物的排放。
符合

污染物排放管控
执行山西省、重点区域（汾渭平原）、阳泉市的污染物排放控制要求
1.本项目生产过程中，粉尘排放符合《大气污染物综合排放标准》中的标准限值。
2.本项目需申请总量污染物为颗粒物，申请总量为0.591t/a。
符合

4.环境敏感性分析
（1）饮用水水源地
盂县城区供水水源主要有兴道水源地和温池水源地，也是两处城镇水源地。

①兴道饮用水水源地
兴道水源地位于县城东北18km的龙华河河谷地区，兴道泉的上游，属于兴道泉域的径流排泄区，兴道水源地共有水井5眼，盂县兴道供水站属于地下水型水源地，地下水开采类型为孔隙承压水，现有水井5眼，总供水能力为0.83万m3/d，其中开采井3眼，日供水0.4万m3，井深介于85m~110m，该水源地只划分一级保护区，保护区面积约1.5km2。
②温池饮用水水源地

盂县温池供水站位于盂县东9km处，207国道北侧，温池水源地范围：南到胡家沟以南，北至前元吉以北，西起乌玉，东至温池以西，面积3.5km2。
温池供水站属于地下水型水源地，地下水开采类型为岩溶裂隙承压水，2005年新增供水能力9000m3/d，现有岩溶水井5眼，日供水量1万m3，井深介于560~600m，分布于温和河谷，规划供水能力2万m3/d，从水井揭露的地层看，石灰系地层厚70~110m，其下围为奥陶系峰峰组及马家沟组石灰岩、白云质岩、泥灰岩及角砾状灰岩，该水源地只划分一级保护区，保护区面积约0.36km2。
本项目位于山西省阳泉市盂县上社镇南北河村西南约600m处，不在兴道饮用水水源地及温池饮用水水源地一级保护区范围内，本项目距离兴道饮用水水源地约16.2km处，距离温池饮用水水源地一级保护区23.2km处。
（2）乡镇水源地
盂县有10个乡镇级饮用水源地，分别是孙家庄镇、路家村镇、南娄镇、牛村镇、下社镇、西烟镇、上社镇、梁家寨、西潘村、东梁村集中供水水源地。
距离本项目最近的乡镇级饮用水源地为上社镇集中供水水源地，该水源地编码为CB0401140322101G05，水井编号1#，井深52m，含水层类型为孔隙水，保护区级别为一级，半径100m，保护区面积0.0942平方千米，保护区周长1.884km，本项目位于该水源地西南侧，本项目距其一级保护区边界约11.8km，且项目运营期无废水外排，因此，本项目基本不会对该水源地产生影响。
5.本项目与《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）的符合性分析。

表1-3 与《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》符合性分析
意见
本项目情况
是否符合
发展目标
到2025年，形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系，产品质量符合GB/T14684《建设用砂》等有关要求，以I类产品为代表的高品质机制砂石比例大幅提升，年产1000万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%，利用尾矿、废石、建筑垃圾等生产的机制砂石占比明显提高，“公转铁、公转水”运输取得明显进展。万吨产品能耗（不含矿山开采和污水处理）以石灰石等软岩为原料的不高于10吨标煤，以花岗岩等中硬岩为原料的不高于13吨标煤，水耗达到相关要求，矿山建设、生产要符合DZ/T0316《砂石行业绿色矿山建设规范》。培育100家以上智能化、绿色化、质量高、管理好的企业。
本项目能耗为2.458tce/万吨，产品质量符合GB/T14684《建设用砂》等有关要求
符合
拓展砂石来源
规范砂石资源管理，鼓励利用废石以及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂石，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平。根据建筑垃圾吸水率高等特点，鼓励生产满足海绵城市建设需要的砂石等产品。支持就地取材，利用开山、道路、隧洞、场地平整等建设工程产生的砂石料生产机制砂石，减少长距离运输外来砂石，满足建设需要。发展“互联网+砂石骨料”，构建机制砂石电子商务平台，完善支撑服务体系，培育适合砂石产业的O2O、C2B等电商模式，实现砂石电子商务交易中的信息交流、市场交易、物流配送、支付结算、售后服务等功能。
本项目原料为盂县鑫拓矿业有限公司的废矿石
符合
发展绿色制造。
机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治 以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。

评价要求原料、成品存储于全封闭库房并配备雾化喷淋装置、雾炮除尘，生产设备配套相应的集尘、除尘设备；项目运营期无废水外排；在设备选型上，选择低噪声设备，电机功率大的机械采用减震垫等措施降噪
符合
综上分析，本项目不违背《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》的相关要求。

6.选址可行性分析
本项目选址位于山西省阳泉市盂县上社镇南北河村西南约600m处。根据勘界报告可知，土地性质为采矿用地，该区域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹、地质遗迹保护区、生态功能保护区等环境敏感区域，不在乡镇水源地保护区内，无特殊保护的野生动物、珍稀植物。评价认为项目选址可行。


建设项目工程分析

	
	2.1项目由来
盂县博大商贸有限公司位于山西省阳泉市盂县上社镇南北河村西南约600m处，主要从事砂石加工，2023年10月委托山西霆星科技有限公司编制《盂县博大商贸有限公司沙石加工项目环境影响报告表》并于2023年10月20日取得了盂县行政审批服务管理局关于《盂县博大商贸有限公司沙石加工项目环境影响报告表》的批复，盂行审生态环境函〔2023〕39号，于2025年5月30日通过环保验收。已于2023年11月3日在全国排污许可证管理信息平台进行了排污登记，排污登记号为91140322MA7YKLWK4L001Z。
随着市场对沙石骨料品质要求日益提升，传统机制砂普遍存在粒型不佳、级配不合理、石粉含量偏高等短板，市场竞争力逐步减弱。为有效提升产品品质、增强市场核心竞争力，本次拟对现有生产线实施技术升级改造。
2.1工程组成
本项目厂址位于山西省阳泉市盂县上社镇南北河村西南约600m处，中心地理坐标为东经113度29分49.803秒，北纬：38度16分27.387秒（附图1）。

本项目依托现有生产线开展技术改造工程，拆除原有细颚破碎机，新增圆锥破碎机1台、振动筛1台、中转料仓1座、滚磨机1台、滚筛机1台、洗砂机2台、脱水筛2台，技改后新增产品品类。



表2-1本次工程与现有工程的衔接关系表

	类别
	名称
	现有工程
	本次工程情况
	衔接情况

	主体工程
	生产车间
	1座，全封闭车间，彩钢结构，占地面积为360m2，地面硬化。主要生产设备有颚式破碎机、细鄂破、球磨机、磁选等生产设备
	1座，全封闭车间，占地面积为1160m2，高7.5m，地面硬化，细鄂破拆除，新增1台振动筛、1台圆锥破碎机，中转料仓、1台滚磨机、1台滚筛机、2台洗砂机和脱水筛
	在现有生产车间的基础上，面积增加800m2。（原原料库、成品库整合为生产功能区）

	
	压滤车间
	1座，全封车间，彩钢结构，占地面积为90m2，地面硬化。
	1座，全封车间，占地面积为90m2，地面硬化。
	利旧

	储运工程
	中转料仓
	/
	筒仓，高度为5m，直径为4m，容积60m3
	新建

	
	原料库
	1座，全封闭车间，彩钢结构，占地面积为400m2，长40m，宽10m，高7.5m。
	原料库占地面积为360m2，全封闭车间，高10m，长20m，宽18m
	现有原料库并入生产车间，整合为生产功能区；同步新建独立原料库

	
	成品库
	1座，全封闭车间，轻钢结构，占地面积为400m2
	1座，全封闭车间，占地面积为400m2，长20m，宽20m，高10m，分为两个储存区，分别储存3～4.75mm、2～3mm的产品
	现有成品库并入生产车间，整合为生产功能区；同步新建独立成品库

	辅助工程
	办公生活区
	砖混结构，建筑面积100m2
	砖混结构，建筑面积100m2
	利旧

	
	运输
	原料运入和产品运出均采用达到国六排放标准的汽车或新能源汽车，全部采用公路运输方式
	原料运入和产品运出均采用达到国六排放标准的汽车或新能源汽车，全部采用公路运输方式
	利旧

	公用工程
	供水
	周边村庄外购
	周边村庄外购
	利旧

	
	供热
	采暖为电暖气供暖
	采暖为电暖气供暖
	利旧

	
	供电
	由盂县上社镇变电所引入，厂区内设置一台 1000kVA变压器向全厂供电
	由盂县上社镇变电所引入，厂区内设置一台 1000kVA变压器向全厂供电
	不变

	环保工程
	废气
	运输扬尘
	运输车辆加盖篷布，厂内道路硬化，定期清扫、洒水抑尘；厂区车辆出入口设置洗车平台
	运输车辆加盖篷布，厂内道路硬化，定期清扫、洒水抑尘；厂区车辆出入口设置洗车平台
	利旧

	
	
	破碎、筛分粉尘
	给料机进料口、颚式破碎机进出料口、细颚式破碎机进出料口上方分别设置集气罩，将废气统一引入1台布袋除尘器（TA001）进行处理，处理后废气经15m高的排气筒（DA001）排放
	细鄂破进行拆除，新增圆锥破碎机、中转料仓，
给料机进料口、颚式破碎机进出料口、圆锥破碎机进出料口上方分别设置集气罩（三侧、顶部封闭、顶部集气，进料一侧设置软帘），振动筛设置密闭集气罩，出料口处与皮带机密闭连接、局部设置集气风管，中转料仓设置集气风管。

给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机与筛分工序共用一台布袋除尘器（TA001），处理后废气经15m高排气筒排放（DA001）
	技改工程实施完毕后，设备安装位置较原布局有所变更

	
	
	球磨粉尘
	球磨机入料口设置一台集气罩，通过引风管送至一台布袋除尘器（TA002），除尘后经15m排气筒（DA002）排放
	新增1台滚磨机，球磨机、滚磨机入料口分别设置一台集气罩，通过引风管送至一台布袋除尘器（TA002），除尘后经15m排气筒（DA002）排放
	技改工程实施完毕后，设备安装位置较原布局有所变更

	
	
	各物料装卸、转运时产生的粉尘
	物料输送均采用全封闭式输送皮带，物料跌落点尽可能降低落料差，落料时用雾炮机进行抑尘
	物料输送均采用全封闭式输送皮带，物料跌落点尽可能降低落料差，落料时用雾炮机进行抑尘
	/

	
	
	原料装卸和堆存
	移动式雾炮机进行洒水抑尘
	新建全封闭原料库并设置雾化喷淋装置，定点装卸区配置雾炮
	新建

	
	
	成品堆放产生的扬尘
	成品库做硬化、防渗处理，设置移动式雾炮机进行洒水抑尘
	成品库做硬化、防渗处理，装卸料设置移动式雾炮机进行洒水抑尘
	/

	
	废水
	洗车废水
	厂区出入口处设置一座洗车平台，配套40m3的沉淀池，废水经沉淀后回用
	原料及成品储运规模保持不变，物料运输车辆频次无新增，因此不产生新增洗车废水。

厂区现已配套建设40m3沉淀池，已通过验收，其有效容积及废水处理能力可完全满足本项目技改完成后全厂洗车废水的沉淀处理需求。
	利旧

	
	
	洗沙废水
	洗砂废水经输送管道泵至浓缩机进行浓缩处理，上清液经管道泵至256m3清水池中，全部返回洗砂工序用于洗砂。
	已配套建设有浓缩机（处理能力为50m3/h）+清水池（容积为256m3）+污泥压滤机（处理能力为5t/h）的洗砂废水处理系统，已通过验收，满足本项目技改完成后全厂洗沙废水的处理需求，无需新增环保设施。
	利旧

	
	
	淋控水
	/
	成品存储区设置排水沟，厂房内设置一个收集池，收集池容量为10m3，收集后回用生产
	新建

	
	
	生活污水
	生活污水用于厂区增湿抑尘，如厕采用卫生旱厕，环卫部门定期清掏
	生活污水用于厂区增湿抑尘，如厕采用卫生旱厕，环卫部门定期清掏
	利旧

	
	
	初期雨水
	厂区入口左侧，建设有一座100m3的雨水收集池，收集后的雨水经沉淀后，回用于厂区道路洒水抑尘。
	利用现有工程
	利旧

	
	固废
	生活垃圾
	生活垃圾由当地环卫部门集中处理
	生活垃圾由当地环卫部门集中处理
	/

	
	
	除尘灰
	统一收集后外售
	统一收集后外售
	/

	
	
	废铁
	统一收集后外售
	统一收集后外售
	/

	
	
	洗砂沉淀泥沙
	产生的泥沙经收集后外售
	产生的泥沙经收集后外售
	/

	
	
	危险废物
	废机油、废油桶等危险废物暂存于危废贮存点，定期委托山西国京固体废物处置有限公司处置，危废贮存点面积为6m2
	本项目利用现有危废贮存点，危废贮存点面积为6m2，可满足本项目使用，定期委托山西国京固体废物处置有限公司处置。
	/

	
	噪声
	选用低噪声设备，基础减振
	选用低噪声设备，基础减振
	/


	建设内容
	2.2产品方案
本项目主要产品为机制砂，机制砂产品执行《建设用砂》（GB/T14684-2022）标准。

表2-2产品方案表
序号
产品名称
产量
产品规格
1
机制沙
4万吨
3—4.75mm
2
机制沙
6万吨
2—3mm
3
废铁（副产品）
300t
/
本项目3～4.75mm、2～3mm成品暂存区占地面积均为200m2，物料堆放高度为3.5m，物料堆积密度取1.5t/m3，利用率为80%，经计算3～4.75mm、2～3mm成品库最大存储量均为1260t，其中3～4.75mm成品可满足8天暂存需求，2～3mm成品可满足5天暂存需求。
2.3主要生产设施及参数
主要生产设施及设施参数见表2-3。

表2-3主要生产设施及设施参数一览表
序号

设备名称
规格型号、参数

数量

（台/套）

备注

1

给料机

9638型
1

现有

2
颚式破碎机

PE600×900，进料口尺寸长0.9m，宽0.6m，生产能力为50～80t
1

现有

3

圆锥破碎机

MH100，生产能力为50～80t
1

新增

4

振动筛

YK1860，筛网面积为10.8m2
1

新增

5

中转料仓

筒仓，钢结构，高度为5m，直径为4m，容积60m3
1

新增

6

球磨机
Φ3.2×13m，进料口内径为0.8m×0.8m

1
现有
7

磨头筛
与球磨机磨头配套
1
现有
8
滚磨机
进料口内径为0.8m×0.8m
1
新增1台
9

滚筒式磁选机
900*2000
3
新增2台

10

轮式洗砂机
Φ3*3.6m
3
新增2台

11
脱水筛
2445型
2

新增1台

11

滚筛机

/

1
新增1台
12

压滤机
50t/h
1

现有

13

浓缩机
φ8m
1

现有
14

电子地磅
150t
1

现有
15
喷淋装置
干雾喷淋装置
/

现有
本项目年工作270天，每天1班，每班8小时，全年生产时间为2160h，根据表2-3可知，生产设备的生产能力满足10万吨/年。

2.4主要原辅材料
本项目所需原料来源于盂县鑫拓矿业有限公司的废矿石，本项目以该类废石为原料加工机制砂。
本项目主要原辅材料及用量见表2-4。

表2-4主要原辅材料统计表

 序号

名称

年用量
粒径

来源

运输方式

1

采矿废石

107518.099t/a

小于等于500mm

周边采矿厂废石

通过密闭车厢运输

本项目原料库占地面积360m2，物料堆放高度为3.5m，物料堆积密度取1.5t/m3，利用率为60%，经计算原料库最大存储量为945t，可暂存2天的原料，平均年周转次数为135次。

2.5工作制度及劳动定员

工作制度：年工作270天，3月~11月，每日1班，每班8小时。
劳动定员：现有工程职工定员10人，本项目不新增劳动定员。
2.6环保投资

本项目总投资200万元，其中环保投资10万元，占总投资的10%。
2.7平面布置

生产厂房位于厂区中部，原料库位于生产车间南侧，产品库位于生产厂房东侧，压滤车间位于生产车间东北侧，办公室位于生产厂房东南侧。
2.8公辅工程

2.8.1给排水

（1）水源
本项目用水为外购，采用罐车拉运。
（2）给排水

一、现有工程
生活用水
现有工程劳动定员10人，用水量为70L/（p·d），则用水量为0.7m3/d（189m3/a）。排水量为用水量的80%，经过沉淀处理后可以用于地面洒水降尘。
（1）洗车废水
厂区出入口设洗车平台，对出厂车辆进行冲洗，车辆冲洗用水量为40L/（辆·次），厂区每日进出车辆为20次，则洗车平台用水量为0.8m3/d（216m3/a），洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，损耗量为20%，则需补充的洗车水量为43.2m3/a。经沉淀池处理后循环利用，不外排。
（3）洗砂用水

本项目洗砂工序为带水作业，循环水量为0.6m3/t-原料，制砂用水为（制砂补充水）0.1m3/t-原料，原料为370t/d，则洗砂工序循环水量为185m3/d，补水量为37m3/d。
（4）道路洒水

本项目厂区道路面积约1000m2，洒水量为1.5L/m2·次，非采暖期按每天2次计算，洒水天数为200天，采暖期按每天1次计算，洒水天数为70天，道路洒水用水量为非采暖期3m3/d，采暖期1.5 m3/d（705m3/a）。

（5）绿化用水

本项目厂区绿化面积为600m2，绿化用水为1.5m3/m2·a，按200d绿化用水期计算（采暖期不浇水），则绿化用水量为0.9m3/d（180m3/a）。
[image: image6.png]#R#E0.14

4
I
07 - 056 T Xk
HEIERK > e
#R#%0.16
i
0.16 N 0.64 N
>| K —| TUEE |

K 0.64

3T
A

o S 5 e |
b e ]

]RHE1LS
A
I
PETENLYI
#R#E0.9
A

R





图2-1 现有工程非采暖期水平衡图 单位：m3/d
[image: image7.png]#R#E0.14

036  FF I

LN

0.64 S
—| Pk





图2-2 现有工程采暖期水平衡图 单位：m3/d
二、本次技改项目用、排水
生活用水

本项目不新增劳动定员，无新增生活污水。
①洗车废水
原料及成品储运规模保持不变，物料运输车辆频次无新增，因此不新增洗车废水。
②洗砂废水

根据建设单位提供的资料，每吨水洗砂用水量约为0.65m3，则洗砂机每天用水量为240.5m3/d，约有25%的用水量由产品及压滤底泥带走，洗砂水补水量为60.125m3/d。循环水量为180.375m3。
本项目成品存储区设置导流明渠和收集池，机制砂水洗后吸收水量为60.125m3/d，其中44.4m3/d最终被产品（含水率12%）带走，另有15.725m3/d的水量渗流后会形成淋控水，淋控水量为15.725m3/d，收集后排入沉淀池，经处理后回用于生产，不外排。
③原料喷淋雾化用水

原料库抑尘用水：本项目为抑制无组织粉尘，在原料库、产品库内配备雾化喷淋洒水设施，根据《山西省用水定额第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021），每日固定喷洒频次不小于3次，洒水量按1.5L/m2•d计算，本项目原料库堆放面积360m2，共计360m2，则喷淋用水为0.54m3/d。
④绿化用水
绿化面积为300m2，绿化用水定额参照《山西省用水定额第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021）表11先进值用水定额—1.5L/（m2·d），则绿化用水量为0.45m3/d。
[image: image8.png]0.45

SR ARZVIN EERIRFE
IEEH AR 7K EEBIRFE

180.375

SIS S
~ ~ ~

1JLIrE:

priidgz=lie

60.125

X 15.725 [ oris
PR STV
¢44.4

N an




图2-3 技改项目非采暖期水平衡图 m3/d
[image: image9.png]IEEH AR 7K EEBIRFE

i

180.375

priidgz=lie

60.125

¢4
HNFEE




图2-4 技改项目采暖期水平衡图 m3/d
三、技改完成后全厂用、排水
①原料喷淋雾化用水：则喷淋用水为0.54m3/d。

②洗车平台用水：洗车平台用水量为0.8m3/d（216m3/a），洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，损耗量为20%，则需补充的洗车水量为0.16m3/d（43.2m3/a）。经沉淀池处理后循环利用，不外排。
③洗砂用水

根据建设单位提供的资料，每吨水洗砂用水量约为0.65m3，则洗砂机每天用水量为240.5m3/d，约有25%的用水量由产品及压滤底泥带走，洗砂水补水量为60.125m3/d。循环水量为180.375m3。
本项目成品存储区设置导流明渠和收集池，机制砂水洗后吸收水量为60.125m3/d，其中44.4m3/d最终被产品（含水率12%）带走，另有15.725m3/d的水量渗流后会形成淋控水，淋控水量为15.725m3/d，收集后排入沉淀池，经处理后回用于生产，不外排。
④绿化用水：绿化用水量为0.45m3/d。
⑤厂区内道路洒水：道路洒水用水量为非采暖期3m3/d，采暖期1.5 m3/d（705m3/a）。
⑥生活用水：职工日常洗漱用水量为0.7m3/d（189m3/a）。排水量为用水量的80%，经过沉淀处理后可以用于地面洒水降尘。
员工如厕采用卫生旱厕，由环卫部门定期清掏。

表2-5全厂用水量及废水产生量一览表单位：m3/d（非采暖期）

用水类型

用水量指标

用水量（m3/d）

废水量（m3/d）
排水量（m3/d）

生产用水

洗车

补充水
40L/（辆·次）
20次
0.8（补充水0.16，

循环水0.64）
0
0
喷淋洒水
1.5L/m2·d
360m2
0.54
0

0

洗砂用水

0.65m3/t-原料
370t/d

240.5（补充水60.125，循环水180.375）
0

0

生活用水

职工日常用水

70L/人·d

10人

0.7
0.56

0

道路

厂区内道路洒水

1.5L/(m2·d)
1000m2
3(1.5)
0

0

绿化
绿化用水
1.5L/(m2·d)
300m2
0.45
0
0
用水量（非采暖期）
245.99
0.56
0
用水量（采暖期）

244.49
0.56

0

[image: image10.png]1R¥E0.14
A

YN g 56 o :
2o gk BT/ RFk

i g L SERIREE

—
()]

0 sk 04 LU

0-54.1 mesrpmzk 0.54 L UTIREE
180.375
60.125 R s
60.125
15.725 e
s Wk
1
y 444
N




图2-5采暖期水平衡图  单位：m3/d

[image: image11.png]1R¥E0.14
A

YN g 56 o :
2o gk BT/ RFk

B HT7XK EERIRFE

w
w

0 sk 04 LU

0-54.1 mesrpmzk 0.54 L UTIREE
180.375
60.125 R s
60.125
15.725 e
s Wk
1
y 444
N




图2-6非采暖期水平衡图  单位：m3/d
2.8.2用电

用电由当地电网供给，本项目技改完成后，全厂年用电量约20万kWh。
2.8.3采暖
本项目生产区无需采暖，办公室冬季采暖采用电暖器。
2.9物料平衡

本项目技改完成后，全厂生产规模为10万t/a，全厂物料平衡详见下表。
表2-6物料平衡一览表

序号

投入（t/a）

产出（t/a）

名称

数量

名称

数量

1

原料

107518.099
3～4.75mm机制砂
60000
2
2～3mm机制砂

40000
3

有组织排放量

1.491

4

未捕集量

61.484
5

除尘灰

755.124
6
废铁
300
7
沉淀泥沙
6400
合计

107518.099
合计

107518.099



	工艺流程和产排污环节
	[image: image12.png]R

<500mm

SRTUEERENL —-% G. N

<100mm

G. N <=-—-—- [EHHEREE
<20mm ‘ >20mm
G. N =---—- =0

Ui

BRI - N

S ——— R SR

s <] | RPABE AR |
- ! Tl Tl l

F——— ey W ————(———
I ' =l SHS
| NTIRS N :ll\ | IﬁZklﬂ_jl I%Il/l\ _____ > N\ W
N, W <---o HEvb S
|

ww el [on | [ | e o

HLEIED
i 4 IME





图2-7工艺流程图及产排污节点图
工艺流程简述：

（1）原料入库：从盂县鑫拓矿业有限公司通过密闭厢车运送至本项目全封闭原料库内暂存。

（2）给料：由厂区内铲车将物料由原料库送至给料机漏斗。

（3）破碎、筛分：原料库内的原料通过给料机送至颚式破碎机进行破碎，初破后的物料再由全封闭皮带送至圆锥破碎机进行细破，破碎完成后通过皮带输送机进入振动筛进行筛分，小于20mm通过输送皮带送至中转料仓暂存，大于20mm粒径的返回圆锥破碎机重新破碎。

从中转料仓经皮带分别送至1台球磨机（湿式）、1台滚磨机（湿式）制砂。

3～4.75mm机制砂：物料经球磨处理达标后，直接送入磁选机。
2～3mm机制砂：滚磨完成后通过皮带输送至滚筛机进行筛分，≤3mm通过输送皮带送至磁选机，＞3mm返回滚磨机重新滚磨。
（3）磁选：由于本项目原料为周边采砂厂、采矿厂产生的废弃废石，含有铁等磁性物质，为保证产机制砂品质量，需将破碎后的物料进行磁选。

经磨头筛筛分后物料通过全封闭皮带输送至滚筒式磁选机除铁，磁选机在磁场的作用下，磁性物质发生聚集形成“磁团”，“磁团”受到磁力的作用向磁极运动，最终被吸附在圆筒上，从磁性物料出口端送出，通过全封闭皮带输送至废铁收集区暂存。经过磁选工序，本项目生产的机制砂中可大大降低磁性物质。磁选工序后，机制砂通过全封闭皮带输送至洗砂机进一步加工。

（4）洗砂、脱水、成品入库：除铁后的物料通过全封闭皮带输送至洗砂机进行清洗，清洗完成后即可得到标准的机制砂。在脱水筛上振动脱水后，由铲车运送至成品库储存待售。

本项目采用轮式洗砂机，砂石通过给料槽进入洗槽内，在叶轮的带动下翻滚，互相研磨，除去覆盖在砂石表面的杂质，同时破坏包覆在砂砾表面的水汽层，以利于脱水；同时加水形成强大水流，及时将杂质及比重较小的杂物带走，并从溢出口洗槽排出；干净的砂石被叶轮带走，最终从旋转的叶轮倒入出料槽，送至脱水筛。脱水后的机制砂含水量约为12%，送入成品库储存。

洗砂水循环利用，泥水送至沉淀池后，由泵经管道进入浓缩机处理，上清液流入清水池循环使用，污泥经泥浆泵打入压滤机压滤后送至污泥暂存区，泥饼最终外售处理。

二、产排污环节

本项目运营期产排污环节见下表。
表2-7污染物产生环节汇总一览表

类别

污染源/工序
主要污染因子
废气

原料
给料机
颗粒物

圆锥破碎机、滚磨机
颗粒物
振动筛

颗粒物
物料转载
颗粒物

道路运输
颗粒物

废水

生活污水
COD、BOD5、SS
洗车废水

SS
洗沙废水
SS
噪声
圆锥破碎机、滚磨机、振动筛、风机等
噪声
固体废物
生活垃圾
员工生活垃圾

纸屑、果皮

除尘灰

破碎筛分过程

颗粒物
废铁
磁选
废铁
洗砂沉淀泥沙
洗砂
洗砂沉淀泥沙
危险废物

废矿物油、废矿物油桶、废含油手套和棉纱
烃类


	与项目有关的原有环境污染问题
	1.原有工程环保手续履行情况
盂县博大商贸有限公司位于山西省阳泉市盂县上社镇南北河村西南约600m处，主要从事砂石加工，2023年10月委托山西霆星科技有限公司编制《盂县博大商贸有限公司沙石加工项目环境影响报告表》并于2023年10月20日取得了盂县行政审批服务管理局关于《盂县博大商贸有限公司沙石加工项目环境影响报告表》的批复，盂行审生态环境函〔2023〕39号，于2025年5月30日通过环保验收。已于2023年11月3日在全国排污许可证管理信息平台进行了排污登记，排污登记号为91140322MA7YKLWK4L001Z。
2.原有工程主要建设内容
根据《盂县博大商贸有限公司沙石加工项目竣工环境保护验收报告》，现有工程主要建设内容详见下表。
表2-8 现有工程主要建设内容一览表
项目

名称

现有工程建设内容

主体工程
生产车间
1座，全封闭车间，彩钢结构，占地面积为360m2，长30m，宽12m，高7.5m，地面硬化。
压滤车间

1座，全封车间，彩钢结构，占地面积为90m2，长15m，宽6m，高4m，地面硬化。

储运工程

原料库

1座，全封闭车间，彩钢结构，占地面积为400m2，长40m，宽10m，高7.5m。
成品库

1座，全封闭车间，轻钢结构，占地面积为400m2，长40m，宽10m，高10m。
辅助工程
清水池
1个，长10m，宽8m，高3.5m，用于暂存沉淀及压滤后的清水

污水池
1个，长8m，宽8m，高3.5m

初期雨水池
厂区入口左侧，建设有一座100m3的雨水收集池，收集后的雨水经沉淀后，回用于厂区道路洒水抑尘。
磅房

1个，位于厂区入口，占地面积为18m2
洗车平台

厂区出入口处设置一座洗车平台，配套40m3的沉淀池

办公区
砖混结构，建筑面积100m2
公用工程
给水
罐车拉水

供电
由盂县上社镇变电所引入，厂区内设置一台 1000kVA变压器向全厂供电
供热
采暖为电暖气供暖
环保工程

废气

给料机、颚式破碎机粉尘
给料机进料口、颚式破碎机进出料口、细颚式破碎机进出料口上方分别设置集气罩，将废气统一引入1台布袋除尘器（TA001）进行处理，处理后废气经15m高的排气筒（DA001）排放
细颚式破碎机、球磨机落料口粉尘

球磨机入料口设置一台集气罩，通过引风管送至一台布袋除尘器（TA002），除尘后经15m排气筒（DA002）排放
各物料装卸、转运时产生的粉尘

物料输送均采用全封闭式输送皮带，物料跌落点尽可能降低落料差，落料时用雾炮机进行抑尘

成品堆放产生的扬尘
成品库做硬化、防渗处理，设置移动式雾炮机进行洒水抑尘
废水

生活污水
生活废水经沉淀后用于厂区洒水抑尘和绿化，不外排
洗车废水
厂区门口设洗车平台，废水经沉淀后回用于厂区洒水抑尘

洗砂废水

经沉淀池沉淀后循环利用，不外排
固废

生活垃圾

生活垃圾由当地环卫部门集中处理

一般固废

洗砂沉淀泥砂统一收集后外售；除尘灰、废铁统一收集后外售
危险废物

废机油、废油桶等危险废物暂存于危废间，委托有资质单位进行处置
噪声

各类生产设备

选用低噪声设备，室内安装，基础减震
表2-9 现有工程主要生产设备一览表

序号

设备名称

型号

数量
1

给料机

9638型

1台
2

颚式破碎机

600*900

1台
3

细颚破机
PEX-300*1300

1台
4

球磨机

球磨机

1台
5

磨头筛

与球磨机磨头配套

1个
6
滚筒式磁选机

900*2000

1台
7
轮式洗砂机

Φ3*3.6m

1台
8
脱水筛

2445型

1台
9
压滤机

50t/h

1台
10
浓缩机

φ15m

1台
11
电子地磅

150t

1台
12
喷淋装置

干雾喷淋装置
/

13
输送皮带
/

若干
[image: image1.jpg]..lf—

s 1 UAR

22774556




3.生产工艺


图2-3 工艺流程及产污环节图
4.现有工程污染物排放及达标情况

（1）废气

①治理措施

给料机进料口、颚式破碎机进出料口、细颚式破碎机进出料口上方分别设置集气罩，将废气统一引入1台布袋除尘器（TA001）进行处理，处理后废气经15m高的排气筒（DA001）排放。

球磨机入料口设置一台集气罩，通过引风管送至一台布袋除尘器（TA002），除尘后经15m排气筒（DA002）排放。
②达标排放

本次评价收集了山西祥雲鑫监测技术有限公司2025年5月21日出具的检测报告，现有工程污染物排放监测结果详见表27，监测时间为2025年5月13日~2025年5月14日。

表2-10 废气监测结果一览表
监测点位及编号
采样日期

监测指标

单位

监测结果

平均值

第1次

第2次

第3次

DA001上料、破碎布袋除尘器进口
2025-05-13

废气参数

标态气量

m³/h

17840
17738
17807
17795
颗粒物

实测浓度

mg/m³

752

753

747

751

排放速率

kg/h

13.42

13.36

13.30

13.36

DA001上料、破碎布袋除尘器排放口
2025-05-13

废气参数

标态气量

m³/h

15208

15253

15320

15260

低浓度颗粒物

实测浓度

mg/m³

6.4

6.8

7.3

6.8

排放速率

kg/h

0.097

0.10

0.11

0.10

DA001上料、破碎布袋除尘器进口
2025-05-14

废气参数

标态气量

m³/h

17812
17885
17739
17812
颗粒物

实测浓度

mg/m³

748

756

751

752

排放速率

kg/h

13.32

13.52

13.33

13.39

DA001上料、破碎布袋除尘器排放口
2025-05-14

废气参数

标态气量

m³/h

15335

15604

15484

15474

低浓度颗粒物

实测浓度

mg/m³

6.5

7.4

6.7

6.9

排放速率

kg/h

0.10

0.12

0.10

0.11

DA002球磨布袋除尘器进口
2025-05-13

废气参数

标态气量

m³/h

18783
18720
18790
18764
颗粒物

实测浓度

mg/m³

704

705

702

704

排放速率

kg/h

13.22

13.20

13.19

13.20

DA002球磨布袋除尘器排放口
2025-05-13

废气参数

标态气量

m³/h

15471

15397

15267

15378

低浓度颗粒物

实测浓度

mg/m³

5.7

6.3

6.0

6.0

排放速率

kg/h

0.088

0.097

0.092

0.092

DA002球磨布袋除尘器进口
2025-05-14

废气参数

标态气量

m³/h

18855
18753
18785
18798
颗粒物

实测浓度

mg/m³

703

701

706

703

排放速率

kg/h

13.25

13.15

13.26

13.22

DA002球磨布袋除尘器排放口
2025-05-14

废气参数

标态气量

m³/h

15148

15269

15405

15274

低浓度颗粒物

实测浓度

mg/m³

6.1

6.2

6.5

6.3

排放速率

kg/h

0.092

0.095

0.10

0.096

根据以上监测结果可知，有组织颗粒物排放浓度能够满足阳泉市生态环境局《关于在全市工业企业开展大气污染防治千企千策服务企业“春风”行动的通知》（阳大气办〔2019〕16号）中不高于10mg/Nm3的相关要求；

经计算，现有工程颗粒物实际排放总量（工况78%）0.47t/a，按工况100%折算，在100%工况下颗粒物年排放总量0.60t/a。
表2-11 厂界无组织废气监测结果一览表

采样日期

监测指标及单位

监测点位
监测结果

第1次

第2次

第3次

2025-05-13
颗粒物
μg/m³

参照点

221
214
211
监控点1#

643
717
737
监控点2#

745
674
641
监控点3#

677
685
706
监控点4#

668
721
671
无组织排放结果报告

745
721
737
2025-05-14
颗粒物
μg/m³

参照点

211
224
222
监控点1#

687
678
716
监控点2#

672
694
688
监控点3#

676
738
687
监控点4#

724
662
677
无组织排放结果报告

724
738
716
根据以上监测结果可知，厂界颗粒物排放浓度为716~745μg/m³，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的标准限值（颗粒物：1.0mg/m3）。

（2）废水

生活污水：生活废水经沉淀后用于厂区洒水抑尘和绿化，不外排；

洗车废水：厂区门口设洗车平台，废水经沉淀后回用于厂区洒水抑尘；

洗砂废水：经沉淀池沉淀后循环利用，不外排
初期雨水：建设有一座100m3的雨水收集池，收集后的雨水经沉淀后，回用于厂区道路洒水抑尘。

（3）噪声
现有工程主要的产噪设备包括颚式破碎机、细鄂破、球磨机等，现状采取的噪声污染防治措施如下：

①主要设备采用基础减振、置于室内、封闭运行等降噪措施；

本次引用2025年5月13日~14日山西祥雲鑫检测技术有限公司出具的检测报告，厂界噪声监测结果详见下表。

表2-12 厂界噪声监测结果一览表

监测项目

监测日期
监测点位

昼间dB(A)
标准限值dB(A)

Leq
Leq

厂界噪声
5月13日

厂界西
55.3
≤60
厂界北
55.6
≤60
厂界东
54.2
≤60
厂界南
54.8
≤60
5月14日

厂界西

55.7
≤60
厂界北

56.0
≤60
厂界东

54.8
≤60
厂界南

55.0
≤60
根据监测报告可知，厂界噪声昼间等效声级最大值为56dB（A），监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

（4）固体废物
生活垃圾：营运期人员生活过程会产生生活垃圾，本项目劳动定员为10人，工作制度为一班制，年生产270天，垃圾量按0.5kg/（人·d）估算，则本项目职工生活垃圾产生量为0.005 t/d（即1.35t/a）。在办公休息区设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门清运处置。

除尘灰：项目除尘器收集的粉尘为472t/a，主要成分是砂石料，经统一收集后外售。

洗砂沉淀泥沙：污泥（含水率约20%）产生量约为加工量的8%左右。本项目年产机制砂10万吨，污泥（含水率20%）产生量约为0.8万吨，脱水后，砂石量为6400吨，泥饼外售处置。

废铁：本项目滚筒式磁选机可去除大部分铁等金属，产生量为300t/a，厂区生产车间内设置铁收集区，统一收集后外售。

危险废物：项目运输车辆及设备维修过程中会产生废矿物油、废油桶等，废矿物油年产生量约为0.20t/a；废桶年产生量约为0.02t/a。

本项目设置危废贮存点（6m2），危险废物在危废贮存点暂存，定期交由山西国京固体废物处置有限公司处置。

5.污染物总量控制情况

环境影响报告表及审批部门审批决定的总量控制指标：颗粒物0.9t/a，现有工程颗粒物实际排放总量（工况78%）0.47t/a，按工况100%折算，在100%工况下颗粒物年排放总量0.60t/a。满足环境影响报告表及审批部门审批决定的总量控制指标。
6.现有工程存在的环境问题及“以新带老”整改措施
现有工程大气、水、噪声以及固废污染防治措施合理并运行稳定，能够满足项目正常运行的需要。

现有工程存在的环境问题及提出的“以新带老”整改措施如下：

①现有2套除尘器配套风机的风量及除尘器配置不足，无法满足本次技改工程的实际运行需求，难以实现有效的废气处理，无法保障废气达标排放。

②成品库未设置淋控水池。
（2）“以新带老”整改措施

① 结合本次技改工程的实际生产工况、废气产生量及所需处理风量，重新核算除尘器及配套风机的参数，在此基础上，同步实施除尘系统的升级改造：一方面通过增加滤袋数量扩大有效过滤面积，另一方面对除尘器箱体及内部气流分布进行针对性改造。通过上述措施，确保除尘系统处理能力与技改后的废气负荷相适应，从而保障废气长期稳定达标排放。
②成品库设置10m3的淋控水池。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1.环境空气质量现状
（1）环境空气质量例行监测数据
本项目位于盂县，本次评价收集了盂县2025年环境空气例行监测资料，达标区判定结果见下表

表3-1 盂县2025年空气质量现状评价表
污染物

年评价指标

现状浓度/（μg/m3）
标准值/（μg/m3）
占标率/%

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

17

60
28.3
达标

NO2
年平均质量浓度

26

40
65
达标
PM10
年平均质量浓度

66

60
110
不达标
PM2.5
年平均质量浓度

27

30
90
达标
CO

24小时平均第95百分位数质量浓度

1200

4000
30
达标
O3
日最大8小时滑动平均值的第90百分位数质量浓度

155

160
96.88
达标
监测结果表明：NO2、SO2、PM2.5、PM10年均浓度达标，CO95%百分位数日均浓度达标，O3-8h90%百分位数平均浓度达标，项目所在区域属于环境空气质量不达标区。
（2）特征污染物监测数据

本次评价引用《山西太盂石料加工有限公司年产30万吨砂石建设项目环境影响报告表》中环境空气质量TSP现状监测数据，监测点位位于本项目东南侧2.7km的山西太盂石料加工有限公司东侧（监测点位示意图详见附图9），监测时间为2025年3月14日—16日。引用数据满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“项目周边5km范围内近3年现有监测数据”要求，具体引用数据统计详见下表。
表3-2 TSP24小时平均浓度监测结果统计表单位ug/Nm3
监测日期
项目
实测浓度
24小时浓度标准值
最大值占

标准百分比（%）
超标率
最大超标倍数
2025.3.14
TSP
165
300
56
0
0
2025.3.15
159
2025.316
168
由表3-2可知，监测点连续监测3天，共得到TSP24小时平均值3个，其浓度最大值为168ug/Nm3，所有样品均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2025）中的二级标准（TSP24h平均浓度300ug/Nm3），最大浓度占标率56%。
2.地表水环境质量现状

距离本项目最近的水体为东侧75m处的木口河，属于滹沱河流域。根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域属于源头～滹沱河干流入口段，水环境功能为保留区水源保护，水质要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
本项目下游最近的地表水监测断面为滹沱河－闫家庄大桥断面，本次评价收集了2025年9月~12月山西省地表水环境质量报告中闫家庄大桥断面水质状况，闫家庄大桥断面主要污染物COD和氨氮能达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准要求，水环境质量较好。

表3-6  2025年9月~12月闫家庄大桥监测断面水质状况表

时间

河流名称

断面名称

断面水质

水质类别

是否达到规定水质标准

2025.9

滹沱河
闫家庄大桥
Ⅲ
Ⅲ
是

2025.10

滹沱河
闫家庄大桥
Ⅲ
Ⅲ
是

2025.11
滹沱河
闫家庄大桥
II
Ⅲ
是
2025.12
滹沱河
闫家庄大桥
II
Ⅲ
是
3.声环境质量现状

本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本次未进行声环境质量现状监测。
4.生态环境现状

本项目选址位于阳泉市盂县上社镇南北河村西南约600m。本项目评价区域内是以农业生产为主的农业生态环境。评价区内生物物种较贫乏，植物和动物群落结构均较简单，区内未见珍稀、濒危野生动、植物。

5.地下水、土壤环境

项目所在地附近无水源地及水源保护区，本次评价要求采取防渗措施，采取措施后，正常工况下不存在明显的地下水污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），故不开展地下水、土壤环境现状调查。




	境

保护

目标
	本项目环境保护目标如下：

（1）环境空气

距离本项目最近的村庄为厂界东北侧600m处的南北河村，本项目厂界500米范围内无环境敏感点，无自然保护区、文化区等保护目标。
（2）地下水
本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

（3）噪声

厂界：项目厂界50m范围内没有声环境保护目标，距离本项目最近的村庄为厂界东北600m处的南北河村。
生态环境

项目用地范围内不存在生态环境保护目标。

地表水

本项目最近地表水体为厂区东侧75m处的木口河。

表3-3 环境保护目标一览表

序号

保护类别

环境保护目标名称

与厂界位置关系

保护对象
保护要求
方位

距离（m）

1

声环境（厂界50m范围内）

无

/

/

/
/
2

大气环境（厂界500m范围内）

无
/
/
/
/
3

地表水环境

木口河
东
75
地表水

《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）类标准
4
地下水环境（500m范围内）

无
/
/
/
/
5
生态环境（占地范围内）
无
/
/
/
/


	污染

物排

放控

制标

准
	1.废气

运营期间颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，标准值见下表3-4。

表3-4《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物

最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率，kg/h

无组织排放监控浓度限值
排气筒高度

二级

颗粒物
120
15m
3.5kg/h
周界外浓度最高点
1.0mg/m3
2.噪声
（1）施工期：执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），具体见下表。

表3-6建筑施工噪声排放标准限值单位：dB（A）

序号
昼间
夜间
1
70
55
（2）运营期：厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。具体见下表。

表3-7工业企业厂界环境噪声排放标准限值单位：dB（A）

类别
厂界
昼间
夜间
2类
厂界
60
50
3.固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准限值要求。采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，其贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。



	总量

控制

指标
	根据山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知（晋环规〔2023〕1号）第三条，本办法适用范围为纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的审核与管理。

技改完成后，本项目颗粒物排放量为：1.491t/a。
阳泉市生态环境局盂县分局以“阳环盂函〔2023〕39号”下发了关于“盂县博大商贸有限公司沙石加工项目”污染物排放总量指标的核定意见，核定的总量为颗粒物0.9吨/年。
表3-8本项目总量情况一览表

序号

污染物种类

“阳环盂函〔2023〕39号”核定量

技改后排放量

变化情况

备注

1

颗粒物

0.9

1.491

+0.591

/

由上表可知，颗粒物仍需申请的总量控制指标为0.591t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	施工期环境保护措施：
本项目施工期为生产车间、原料库、成品库的建设及生产设备环保设施的安装，施工期产生的污染物主要为施工扬尘、施工机械废气、施工废水、施工噪声以及施工固废等。
（1）废气

环评要求施工期严格按照山西省落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案、《阳泉市空气质量再提升暨退“后十”2023年行动计划》等文件的相关要求，加强施工扬尘管控，建设单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。结合本项目施工实际情况要求采取如下措施：

1）施工围挡。施工场地必须设置封闭式硬质围挡，高度不得低于2.0米，必须坚固稳定、整洁美观、基础牢固，无歪斜、破损；并设置高压雾化喷淋设施；外脚手架应使用密目式安全网封闭并保持整洁，提倡使用满足功能要求的新型防护材料。

2）车辆冲洗。建筑工地出入口必须设置车辆冲洗设施，保证喷淋高度和水源压力，满足冲洗要求，不得污泥横流。各种工程车辆和机械设备特别是渣土车辆车轮及车身必须冲洗，冲洗干净方可上路，严禁带泥上路，对工程进出口两侧各100米路面保持清洁，专人进行冲洗保洁和洒水降尘，确保“扬尘不出院、路面不见土、车辆不带泥、周边不起尘”。

3）车辆运输。运输物料车辆须采用新能源或满足国六标准的运输车辆且全部密闭，要做到运输车辆“三不进两不出”（不达标禁止进入、无准运证禁止进入、密闭装置损坏禁止进入；车厢未密闭禁止驶出、车身不洁禁止驶出）。

4）垃圾清运。施工现场建筑垃圾、生活垃圾要分类、集中堆放，日产日清；装饰、安装阶段宜采用成品、半成品实施装配式作业，减少因石材、砌体、混凝土等材料切割加工造成的扬尘污染。应采取有效降尘抑尘措施，严禁露天切割作业。

8）现场公示。建筑工地现场必须制定扬尘污染防治方案落实责任人；施工现场门口必须按要求设置扬尘防治管理公示牌。要将扬尘防治措施的各项要求纳入工人教育培训、岗前交底及工作奖惩，提高一线作业人员扬尘防治自觉性。

9）机械设备。建设单位不得租赁、购买、使用排放不合格的、未在环境部门登记备案的非道路移动机械设备，并切实加强日常管理，采取有效措施，防止、减少非道路移动机械排气污染。

（2）废水

施工期间产生的废水主要是施工人员的生活污水以及车辆的冲洗废水。产生的废水经沉淀池沉淀后，进行洒水抑尘，实现废水零排放。

（3）噪声

1）合理安排施工时间：制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。2）降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备；对动力机械设备进行定期的维修、养护，维修不良的设备常因构动部件的振动而增加其工作时声级；闲置不用的设备应立即关闭。3）降低人为噪音：按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、电铃、笛等指挥作业。4）运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修、养护。

（4）固体废物
施工期间少量建筑垃圾均优先回用或回收，不能回用或回收的应由施工队妥善处理，同时避免运输物资的遗撒外漏；施工人员生活垃圾经垃圾桶收集后运至当地环卫部门指定地点处置。

（5）生态环境

本工程施工期间基础工程开挖、填土方作业及物料堆放将带来水土流失等影响。在施工过程中采取以下措施：

要对建筑材料设置专门的堆棚或设置围挡。B、施工期应尽量避开雨天，并及时夯实地面，对暂不开发处进行绿化，减少水土流失。C、施工结束后对施工场地及时平整，及时按设计要求硬化路面或进行绿化。

采取以上方案后对周边生态环境影响范围和程度有限，随着施工结束，其生态影响将随之消失。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.废气

产排污环节，本项目大气污染源排放情况见下表4-1。

表4-1本项目大气污染源排放情况一览表
污染源名称

物料装卸及堆存

运输粉尘

破碎筛分工序粉尘
球磨机、滚磨机粉尘

污染物种类

颗粒物

颗粒物
颗粒物

颗粒物

排放形式

无组织
无组织
有组织
有组织

废气量（Nm3/h）

/
/

51000
18000

污染物

产生情况

浓度（mg/m3）

/

/

5208
4703
产生速率（kg/h）

1.61

3.08

265.63
84.66
核算方法

经验系数

经验系数
经验系数

经验系数
污染防治措施

治理设施

洒水喷淋+全封闭车间

加盖篷布，定期清扫洒水
布袋除尘器
布袋除尘器
处理效率（%）

99%

70%

99.9%

99.4%

污染物

排放情况

浓度（mg/m3）

/

/

10

10

排放速率（kg/h）

0.16

0.925

0.51

0.18

核算方法

物料衡算

物料衡算

同行业类比

同行业类比

年运行时间（h/a）

2160

年排放量（t/a）

0.259

1.48

1.102
0.389

排放

参数

（有组织）

排气筒高度（m）

/

/

15

15

出口内径（m）

/

/

1.0

0.6

排放温度（℃）

/

/

常温

常温

编号

/

/

DA001

DA002

地理坐标

/

/

113.497100

38.274411
113.497201

38.274374
1.1污染源分析

本项目营运期大气污染源为原料库卸料点、破碎、筛分、落料点、成品库落料及装载点，其中有组织的有破碎、筛分、落料点，无组织的有原料库卸料点、成品库落料及装载点，运输扬尘。
1.1.1无组织废气

（1）运输扬尘

运输扬尘采用《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中运输道路扬尘源排放量计算方法进行计算。
本项目道路未铺装，采用未铺装道路扬尘排放系数计算公式进行核算，公式如下：
[image: image13.jpg]_ k x (s/12) x (1v/30)°

Eppy = a-mn
o (M0.5)" S




式中：
EUPi为未铺装道路扬尘中PMi排放系数，g/km；
ki为产生的扬尘中PMi的粒度乘数，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》表7，ki取值为1691.4g/km，a取0.3，b取0.3；
s为道路表面有效积尘率，%，参考《建筑施工扬尘特征与监控指标》（赵普生，环境科学学报，2009年8月，第29卷第8期）中道路尘中小于200目的数据为42.75%；
v为平均车速，km/h，指通过某些等级道路所有车辆的平均车速；
M为道路积尘含水率，取1.2%；
η为污染控制技术对扬尘的有效去除率，70%。
本项目车辆行驶速度为20km/h，每平方米路面灰尘覆盖率为0.1kg/m2，汽车载重量30t/辆，运输距离1.2km，输送量为20万吨/年，运输辆次为6668辆。
评价要求企业限制汽车超载，运输车辆加盖篷布，避免车辆沿路抛洒；运输道路路面要经常清扫和洒水，洒水频次不低于每天2次，保持路面清洁和一定的空气湿度；在场地进出口处设置运输车辆洗车平台，对出厂车辆进行轮胎清洗。
采取以上措施后，扬尘源控制措施的控制效率为70%，经计算道路扬尘排放量为1.48t/a。
（2）物料装卸及堆存起尘

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“固体物料堆颗粒物产排污核算系数”，固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：

     
[image: image14.wmf](

)

{

}

3

f

y

y

10

2

b

a

-

´

´

´

+

´

´

=

+

=

S

E

D

N

FC

ZC

P

C


式中：P指颗粒物产生量  t/a

      ZCy指装卸扬尘产生量  t/a

      FCy指风蚀扬尘产生量  t/a

      Nc指年物料运载车次，本项目原料存储区运载车次3334次/年。
      D指单车平均载运量  30t/次；

      （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨）， a 指各省风速概化系数，山西省0.0010m/s， b 指物料含水率概化系数，本项目取各种石灰石产品0.0017；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，本项目原料堆放于全封闭库内，基本无风，取Ef取0；

S指堆场占地面积，原料堆场360m2。
经计算，原料存储区粉尘产生量为117.62t/a。
在对原料库进行全封闭，并降低作业高度的情况下，可有效减少粉尘的无组织排放，同时评价要求在物料由原料库转移至原料准备车间的过程中，采用雾炮机进行洒水抑尘。
工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：

[image: image15.png]U =Px(1=Cp)x (1=Tp)




式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； 

Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； 

Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），采取的控制措施为雾炮机洒水抑尘及出入车辆冲洗，效率取78%；

Tm指堆场类型控制效率（单位：%），原料库及成品库为全封闭，控制效率为99%。

经计算，原料库粉尘排放量为0.259t/a。

（3）皮带输送粉尘

本项目各生产设备之间通过皮带进行物料输送。该过程会产生少量粉尘。本次评价要求对皮带输送进行全封闭处理，并尽量降低原料落差。经采取上述措施后物料输送粉尘排放量很小，该部分粉尘在厂区内呈无组织排放，可忽略不计。

1.1.2有组织废气

1.破碎及筛分工序

本次技改项目生产设备平面布局发生变动，破碎工序新增工艺设备，除尘器配套风量随之发生变化，需重新核算给料机、颚式破碎机的除尘风量。
①给料机风量计算

给料机设置在全封闭车间内，由铲车推料进入给料机，给料机进料口上方设置三侧围挡集气罩，风量计算采用如下经验公式：
L=3600×V×F（1）

F=（a+0.5H）×（b+0.5H）

式中：L——排风量，m3/h；

V——罩口平均风速，（m/s，取1.2）；

F——罩口面积，m2；

a——设备平面的长，3.8m；

b——设备平面的宽，0.96m；

H——罩口离设备面的高度，取1m。

经计算，给料机入料口理论风量27121m3/h。
②颚式破碎机风量计算

物料通过给料机送至颚式破碎机进行破碎，评价要求颚式破碎机置于全封闭车间内，进料口三侧、顶部封闭、顶部集气，进料一侧设置软帘，破碎机出料口处与皮带机密闭连接、局部设置集气风管。
根据《除尘技术手册》，破碎机进料集气风量的计算公式为：

L=3600×V×F（1）

F=（a+0.5H）×（b+0.5H）

式中：L——排风量，m3/h；

V——罩口平均风速，（m/s，取1.2）；

F——罩口面积，m2；

a——设备平面的长，0.9m；

b——设备平面的宽，0.6m；

H——罩口离设备面的高度，取0.8m。

经计算，颚式破碎机进料口风量为5616m3/h。

颚式破碎机落料点风量

皮带输送机出口由于物料下落有高度差和落料点的物流与胶带运送速率及方向不同而产生粉尘，落料点风量根据如下经验公式进行计算：

Q=Q1×B（m3/min）（2）
Q1——胶带每米宽度、每分钟所需的收尘风量；当皮带运行速率＜1m/s时，Q1取33m3/（min·m）；当皮带运行速度＞1m/s时，Q1取47m3/（min·m）；本项目皮带速度约0.8m/s，因此Q1取33m3/（min·m）。

B皮带宽度m；（本项目为1.0m）；

则颚式破碎机落料点风量为1980m3/h。
③圆锥破碎机
评价要求圆锥破碎机置于全封闭车间内，进料口三侧、顶部封闭、顶部集气，进料一侧设置软帘，圆锥破碎机出料口处与皮带机密闭连接、局部设置集气风管。
根据《除尘技术手册》，破碎机进料集气风量的计算公式为：

L=3600×V×F（1）

F=（a+0.5H）×（b+0.5H）

式中：L——排风量，m3/h；

V——罩口平均风速，（m/s，取1.2）；

F——罩口面积，m2；

a——设备平面的长，1.0m；

b——设备平面的宽，1.0m；

H——罩口离设备面的高度，取0.8m。

经计算，圆锥破碎机进料口风量为8467m3/h。
圆锥破碎机落料点风量
皮带输送机出口由于物料下落有高度差和落料点的物流与胶带运送速率及方向不同而产生粉尘，落料点风量根据如下经验公式进行计算：

Q=Q1×B（m3/min）（2）
Q1——胶带每米宽度、每分钟所需的收尘风量；当皮带运行速率＜1m/s时，Q1取33m3/（min·m）；当皮带运行速度＞1m/s时，Q1取47m3/（min·m）；本项目皮带速度约0.8m/s，因此Q1取33m3/（min·m）。

B皮带宽度m；（本项目为1.0m）；

则圆锥破碎机落料点风量为1980m3/h。
④振动筛粉尘风量计算
本项目圆锥破碎机后设有1台振动筛，破碎后的物料通过全密闭皮带送至振动筛进行筛分，振动筛设置在全封闭车间内，进料皮带与振动筛密闭连接。振动筛设置密闭集气罩。参照《煤炭工业供热通风与空气调节设计规范》和《实用供热空调设计手册（第二版）》以及同类型项目的经验值，振动筛除尘器风量经验值为800~1200m3/m2·h，单位面积风量按1000m3/m2·h计算，振动筛筛网面积10.8m2，则振动筛需要配置风量为10800m3/h。

振动筛落料点风量

皮带输送机出口由于物料下落有高度差和落料点的物流与胶带运送速率及方向不同而产生粉尘，落料点风量根据如下经验公式进行计算：

Q=Q1×B（m3/min）（2）
Q1——胶带每米宽度、每分钟所需的收尘风量；当皮带运行速率＜1m/s时，Q1取33m3/（min·m）；当皮带运行速度＞1m/s时，Q1取47m3/（min·m）；本项目皮带速度约0.8m/s，因此Q1取33m3/（min·m）。

B皮带宽度m；（本项目为1.0m）；

则振动筛落料点风量为1980m3/h。2个落料点风量为3960m3/h

⑤中转仓落料
本项目中转仓落料过程会产生颗粒物，建设单位拟将中转仓设置小孔连接风管，由风管连接到除尘器，风管直径为0.4m。

根据《除尘技术手册》，风管集气风量的计算公式为：

L=3600βvΣF                           式1-2

式中：L—风量，m3/h；

      β—考虑不到的缝隙面积而增加的安全系数，（本次取1.2）；

V—通过缝隙或孔口的风速，（m/s，1~4，本次取4）；

F—密闭罩上开启孔口及缝隙的总面积（m2）本次取0.1256；

则风管风量为2170m³/h。
⑥产排量计算

给料机入料：参考同类型企业，投料粉尘产生系数为0.05kg/t，入料量为10.75万吨/年，则投料粉尘产生量为5.4t/a，集气罩收集效率取90%，则粉尘捕集量为4.86t/a。
颚式破碎机：参考《303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》，破碎产污系数均为1.89千克/吨－产品，入料量为10.75万吨，因此颚式破碎机生产过程中颗粒物产生量为203.175t/a。集气罩收集效率取90%，则粉尘捕集量为182.86t/a。
圆锥破碎机：参考《303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》，破碎产污系数均为1.89千克/吨－产品，入料量为10.75万吨，因此圆锥破碎机生产过程中颗粒物产生量为203.175t/a。集气罩收集效率取90%，则粉尘捕集量为182.86t/a。
振动筛：参考《303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》，筛分产污系数均为1.89千克/吨－产品，入料量为10.75万吨，因此振动筛产生的颗粒物为203.175t/a。
给料机入料、颚式破碎机进出料、圆锥破碎机进出料、筛分工序及出料点粉尘捕集量共计573.755t/a。
以上环节粉尘产生量为573.755t，经收集后送至1套布袋除尘器进行处理，因现有配套布袋除尘器滤袋配置、引风机风量等参数无法满足本次技改完成后的生产运行工况，本次同步对现有布袋除尘器实施升级整改。
以上环节合计风量为50664m3/h，考虑管道损失、弯头损失等因素，本次按51000m3/h计，除尘器过滤风速为0.6m/min，过滤面积为1388.87m2，滤袋材质为涤纶针刺毡滤袋，根据布袋除尘器材质及设计参数，可将颗粒物排放浓度控制在10mg/m3以下，净化后的废气经15m高的排气筒（DA001）进行排放。
颗粒物产生浓度=573.755t/a÷51000m3/h÷2160h=5208mg/m3；

颗粒物产生速率=573.755t/a÷2160h=265.63kg/h；

颗粒物有组织排放量=10mg/m3×51000m3/h×2160h=1.102t/a；

颗粒物排放速率=10mg/m3×51000m3/h=0.51kg/h。

表4-2布袋除尘器主要技术参数一览表
除尘器

风量（m3/h）

过滤面积（m2）

过滤风速（m/min）

排气筒内径（m）

排气筒高度（m）

滤袋材质

布袋除尘器

51000

1388.87

0.6

1.0

15

涤纶针刺毡滤袋

2.球磨机、滚磨机及筛分风量

球磨工序新增工艺设备，除尘器配套风量随之发生变化，需重新核算给球磨机的除尘风量。
球磨机风量

进料口三侧、顶部封闭、顶部集气，进料一侧设置软帘。

根据《除尘技术手册》，球磨机进料集气风量的计算公式为：

L=3600×V×F（1）

F=（a+0.5H）×（b+0.5H）

式中：L——排风量，m3/h；

V——罩口平均风速，（m/s，取1.2）；

F——罩口面积，m2；

a——设备平面的长，1.0m；

b——设备平面的宽，1.0m；

H——罩口离设备面的高度，取0.8m。

经计算，球磨机进料口风量为8467m3/h。

滚磨机风量

根据《除尘技术手册》，滚磨机进料集气风量的计算公式为：

L=3600×V×F（1）

F=（a+0.5H）×（b+0.5H）

式中：L——排风量，m3/h；

V——罩口平均风速，（m/s，取1.2）；

F——罩口面积，m2；

a——设备平面的长，1.0m；

b——设备平面的宽，1.0m；

H——罩口离设备面的高度，取0.8m。

经计算，滚磨机进料口风量为8467m3/h。
球磨机、滚磨机：参考《303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》，破碎产污系数均为1.89千克/吨－产品，入料量为10.75万吨，因此生产过程中颗粒物产生量为203.175t/a。集气罩收集效率取90%，则粉尘捕集量为182.86t/a。

以上环节粉尘产生量为182.86t，经收集后送至1套布袋除尘器进行处理，因现有配套布袋除尘器滤袋配置、引风机风量等参数无法满足本次技改完成后的生产运行工况，本次同步对现有布袋除尘器实施升级整改。

以上环节合计风量为16934m3/h，考虑管道损失、弯头损失等因素，本次按18000m3/h计，除尘器过滤风速为0.6m/min，过滤面积为500m2，滤袋材质为涤纶针刺毡滤袋，根据布袋除尘器材质及设计参数，可将颗粒物排放浓度控制在10mg/m3以下，净化后的废气经15m高的排气筒（DA002）进行排放。

颗粒物产生浓度=182.86t/a÷18000m3/h÷2160h=4703mg/m3；

颗粒物产生速率=182.86t/a÷2160h=84.66kg/h；

颗粒物有组织排放量=10mg/m3×18000m3/h×2160h=0.389t/a；

颗粒物排放速率=10mg/m3×18000m3/h=0.18kg/h。
表4-3布袋除尘器主要技术参数一览表
除尘器

风量（m3/h）

过滤面积（m2）

过滤风速（m/min）

排气筒内径（m）
排气筒高度（m）
滤袋材质
布袋除尘器
18000
500
0.6
0.6
15
涤纶针刺毡滤袋
2.未捕集粉尘

另有未捕集的粉尘61.485t/a，经全封闭厂房隔绝，隔绝效率取99%，约1%的粉尘通过车间门窗等以无组织形式排放，排放量0.615t/a。

1.1.3非正常工况

非正常工况排放情况考虑有组织废气治理设施发生故障，粉尘未经处理就直接排放的情景，当粉尘治理设施布袋除尘器发生故障时，应立即停产，非正常排放时间按1h计算，非正常排放量核算详见下表。

表4-4项目废气污染物非正常排放核算表

序号

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度/（mg/m3）

非正常排放速率/（kg/h）

单次持续时间/h

排放量/（kg）

年发生频次/次

应对措施

1

DA001

除尘设备发生故障

颗粒物

5208
265.63
1
265.63
1

立即停止作业，对设备进行维修

2

DA002

颗粒物
4703
84.66
1

84.66
1

根据以上分析，除尘器出现故障时，会导致颗粒物超标排放，企业在日常生产中必须加强设备的管理，定期检修，定期更换破损的布袋，避免产生设备故障，减少设备启停次数。

1.1.4非道路移动机械污染防治措施
本项目非道路移动机械设备主要为装载机。根据《非道路移动机械污染防治技术政策》，企业应采取如下措施：

①建立非道路移动机械登记制度，并对其排放情况进行监督检查；

②加强在用非道路移动机械的排放检测和维修，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态，确保维修后的非道路移动机械排放稳定达标，同时妥善保存维修记录；

③加强非道路移动机械的排放治理改造，保证非移动设备尾气达标排放；
④提升非道路移动机械燃料的清洁性，使用满足标准要求的燃油，鼓励使用清洁能源，并留存燃料购买台账，留存备查；
⑤场内非道路移动机械应在生态环境部门进行编码登记、领取“二维码”信息采集卡、悬挂环保标牌。
1.2废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目废气监测计划见下表。

表4-5项目废气监测计划一览表

类别

排污口编号及名称

监测点位

监测因子

监测频率

废气

有组织

DA001
布袋除尘器进出口
颗粒物

每年一次
DA002
布袋除尘器进出口
每年一次
无组织

厂界

上风向设1个参照点，下风向厂界浓度较高处设4个监控点

每年一次
综上所述，本项目各工序产生的废气均能够达标排放，符合相关环保政策的要求。

1.3结论

本项目在严格按照环评要求的环保措施实施后，各污染物均能达到达标排放，对当地的区域环境空气质量及周边居民影响较小。

本项目建设前后大气污染物“三本账”详见下表。

表 4-6污染物排放变化情况分析一览表（t/a）
序号

污染物

现有工程

本项目

“以新带老”削减量
技改完成后全厂排放量
排放增减量
排放量

预测排放量

1
颗粒物
0.9
1.491
0.9
1.491
+0.591
2.废水环境影响分析

废水产生情况

本项目不新增劳动定员，无新增生活污水。生产废水主要为洗车废水及洗砂废水
（1）洗车废水
原料及成品储运规模保持不变，物料运输车辆频次无新增，因此不产生新增洗车废水。
厂区现有已配套建设40m3沉淀池，已通过验收，其有效容积及废水处理能力可完全满足本项目技改完成后全厂洗车废水的沉淀处理需求，无需新增环保设施。
（2）洗砂废水

根据建设单位提供的资料，每吨水洗砂用水量约为0.65m3，则洗砂机每天用水量为240.5m3/d，约有25%的用水量由产品及压滤底泥带走，洗砂水补水量为60.125m3/d。循环水量为180.375m3。
本项目成品存储区设置导流明渠和收集池，机制砂水洗后吸收水量为60.125m3/d，其中44.4m3/d最终被产品（含水率12%）带走，另有15.725m3/d的水量渗流后会形成淋控水，淋控水量为15.725m3/d，收集后排入沉淀池，经处理后回用于生产，不外排。
厂区已配套建设有浓缩机（处理能力为50m3/h）+清水池（容积为256m3）+污泥压滤机（处理能力为5t/h）的洗砂废水处理系统，已通过验收，满足本项目技改完成后全厂洗砂废水的处理需求，无需新增环保设施。

初期雨水

本次采用阳泉市暴雨计算强度公式对初期雨水收集池容积进行了重新核算，公式如下：

雨水池=Φ×q×F×t×60/1000

式中：Φ——径流系数，取0.9；

q——设计暴雨强度公式，（L/s·ha）；

F——汇水面积，hm2；

暴雨强度q采用阳泉市暴雨强度公式：

q=1730.1(1+0.61LgT)/(t+9.6)0.78
式中：t——降雨时间（取15min）；

T——重现期，取2；

根据计算，阳泉市暴雨强度为144.88L/s·ha，本项目占地面积为0.3333公顷，经计算15min最大初期雨水量为39.11m3，厂区入口左侧，建设有一座100m3的雨水收集池，已通过验收，满足本项目初期雨水的处理需求，无需新增环保设施。
综上所述，本项目无废水外排，不会对地表水造成影响。

3.噪声环境影响分析

（1）源强分析

本项目营运期噪声源主要为：给料机、振动筛、破碎机风机等设备产生的噪声，本项目主要声源及其控制措施见下表。

表4-6本项目噪声源强调查清单（室内声源）

序号

建筑物名称

声源名称

型号

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距离内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声

声压级/dB（A）

X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑物外距离

1

生产车间

给料机
/
85
基础减振，厂房隔声
20

10

1.2

6

69

昼

15

54

1

2
颚式破碎机
/

100
25
10
1.2

6

84
昼

15

69

1

3
圆锥破碎机
/

100
35

25

1.2

6

84
昼
15

69

1
4

振动筛
/

100

35

28

1.2

6

84
昼

15

69
1

5

球磨机
/

100

37

33

1.2
6

84

昼
15

69
1

6

磨头筛
/

100

34

33

1.2
6

84
昼
15

69
1

7

滚筒式磁选机
/

95

37

36

1.2
6

79

昼
15

64

1

8

轮式洗砂机
/

80

34

36

1.2
6

64

昼
15

49

1

9

脱水筛
/

80

38

36

1.2

6

64

昼

15

49

1

10

压滤机
/

90

46

45

1.2

6

74

昼

15

59

坐标原点为：厂址中心。

表4-7项目主要噪声源统计表（室外声源）

序号

声源名称

空间相对位置/m

声功率级/dB(A)

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

1

除尘器风机

40

30

1.2

100

选用低噪声设备，基础减振
昼间

2

除尘器风机

40

35

1.2

100

（2）噪声源污染防治措施分析

为最大程度降低项目运行对周边环境的噪声影响，基于当前已实施的噪声防治手段，环评提出如下针对性的优化完善措施：
①加强设备的维护，安排专人负责设备的日常维护和保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转造成异常机械摩擦噪音；
②加强厂区内的交通管理，对运输车辆采取限速行驶，禁鸣喇叭、控制行车路线等降噪措施来减轻所产生的不良影响。
（3）噪声影响分析

厂界噪声预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A户外声传播的衰减和附录B中“B.1工业噪声预测计算模型”进行预测，
由于项目50m范围内无敏感保护目标，且夜间不生产，因此，本项目只预测营运期昼间各厂界噪声达标情况，详见下表。
表4-8本项目噪声预测结果

预测方位
最大值点空间相对位置/m
时段
贡献值/dB(A)
标准限值/dB(A)
达标

情况
X

Y

Z

东边界

100
30
1.2

昼间

55.05
60

达标

南边界
50
0
1.2

昼间

55.64
60

达标

西边界
0
30
1.2

昼间

56.01

60

达标

北边界
50
50
1.2

昼间

56.78
60

达标

根据预测结果，厂界噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。夜间不生产。

本项目运营期在采取环评规定的噪声治理措施后，厂界噪声达标，对周围环境影响较小。

本次评价提出交通运输噪声污染防治措施如下：
①禁止使用超过规定噪声限值的运输汽车；
②运输车辆的消声器和喇叭必须符合国家规定的要求。运输车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好；
（4）噪声监测计划

依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目营运期噪声监测计划见表4-9。

表4-9运营期环境监测计划

序号

监测点位

监测因子

监测频次

控制指标

1

项目四周厂界

等效连续A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

4.固体废物

4.1源强分析
本项目产生的固体废物包括一般工业固体废物和危险废物，一般固废为除尘灰，危险固废为废矿物油、废油桶、废棉纱手套。
（1）一般工业固体废物

①除尘灰

根据前述物料平衡分析，本项目除尘系统除尘灰产生量约为755.124t/a，主要成分为石粉，经收集后外售。

（3）危险废物

①废矿物油

本项目给引风机、生产设备等装置提供润滑油，每年润滑油消耗量为0.6t/a，则会产生废矿物油约0.4t/a，属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废矿物油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08（车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油），危险特性T，I。

②废棉纱、手套

项目设备在润滑、维修等过程中产生的废棉纱、废手套等，根据《国家危险废物名录》（2025年版），其废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，其生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，产生量约0.1t/a，危险特性为T，I。

③废油桶

项目设备润滑、维修等过程中产生的废油桶，根据《国家危险废物名录》（2025年版），其废物类别为HW49其他废物，废物代码：900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，产生量为0.076t/a（废油桶4个/年，19kg/个，0.076t/a），危险特性为T/In。

危险废物须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及危险废物防治有关办法的要求严格管理和安全处置。

根据本项目产生危废的特性，项目将产生的危险废物暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位进行处置。

表4-10 固体废物三本账  单位t/a
序号

固废种类
现有工程
技改工程
技改完成后全厂
1

生活垃圾
1.35
0
1.35
2
除尘灰
452
755.124
755.124
3
废铁
300
0
300
4
洗砂沉淀泥沙
6400
0
6400
3
废矿物油
0.2
0.4
0.4
4
废油桶
0
0.076
0.076
5
废棉纱手套
0
0.1
0.1
4.2影响分析

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号.2017年11月1日起实施），对危险废物收集、贮存、运输、利用、处置环节采取的污染防治措施，以表格的形式列明了危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。

表4-11危险废物汇总一览表

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危废特性

污染防治措施

废矿物油

HW08

900-214-08

0.4
生产设施设备日常维护保养

液态

矿物油

矿物油

1月

T, I
根据废物种类，分类、分区暂存于危废贮存点，后委托有资质单位处置

废棉纱、手套

HW08

900-249-08

0.1
固态

矿物油

矿物油

1月

T, I
废油桶

HW49

900-041-49

0.076
固态

矿物油

矿物油

1月

T/In
1）现有危险废物暂存间可依托性分析

本项目危废暂存依托现有贮存点，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），结合现有贮存点建设情况，可依托性分析如下：
表4-12危废贮存点可依托性分析
序号

(GB18597-2023)
现有危废贮存点情况
判定情况

1

设施底部必须高于地下水最高水位
位于项目区地面以上，高于地下水最高水位
符合

2

应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区
位于生产车间北侧，地势平坦，不在溶洞区范围内，不会遭受自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响
符合

3

应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外
位于易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外
符合

4

应位于居民中心区常年最大风频的下风向
远离居民区，危废间位于居民中心区常年最大风频的下风向
符合

5

基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10—7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10—10cm/s
现有危废贮存点地面与裙角底层为水泥砂浆，上面铺设2mm厚高密度聚乙烯防渗布，然后以防渗混凝土做地面，最后铺设一层环氧树脂防腐涂层。渗透系数≤1×10—10cm/s
符合

6

液态危废存放处设置围堰防溢流，危废暂存间设置导流槽及集液池，定期检查维护导流渠、集液池等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。
已设置围堰及导流渠
符合
现有危废贮存点面积为6m2，本项目废油桶占地面积预计1m2，废机油存放区面积为1m2，现有危废贮存点空间可容纳本项目产生危废的暂存。本项目危险废物暂存可依托现有危废贮存点。

2）危险废物收集污染防治措施

危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险形态、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：①包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质；②性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装；③危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；④包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实；⑤盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置；⑥危险废物还应根据GB12463的有关要求进行包装运输。

3）危险废物贮存污染防治措施
贮存过程中的污染控制要求

1）在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。
2）液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。
3）半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。
4）具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。
5）易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。
6）危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。
3.污染物排放控制要求
1）贮存设施产生的废水应进行收集处理。
2）贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。
4）危险废物厂内运输污染防治措施

①采用专业罐车运输，运输过程严禁敞开，防止运输途中废物泄漏现象。

②合理划定危废厂内运输路线，禁止进入厂前区或其他区域。运输危废的车辆严格从原料运输路线进入危废处置区域，卸料后的空车原路返回。

③企业应制定在发生意外事故时采用的应急具体措施和安全防范措施。

（5）危险废物委托处置污染防治措施

根据国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

①危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。
②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施，了解所运载的危险。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

③处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

⑤一旦发生废弃物泄漏事故，建设单位和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

其他保护措施

表5-2   分区防渗措施

工程
区域
类别
防渗技术要求
采取的防渗处理措施
储能项目电站
危险废物贮存点
重点防渗区
渗透系数不大于10—10cm/s
危险废物贮存点地面与裙角底层为水泥砂浆，上面铺设2mm厚高密度聚乙烯防渗布，然后以防渗混凝土做地面，最后铺设一层环氧树脂防腐涂层。
污水处理站及废水收集池
一般防渗区
渗透系数不大于10—7cm/s
钢筋混凝土池体，池底及池壁为混凝土，强度等级为C30，抗渗等级为P6，池体内表面刷防腐防渗涂料。垫层为强度等级为C30的素混凝土，基础土分层夯实。
一般固废废品库

一般防渗区
渗透系数不大于10—7cm/s
钢筋混凝土地面，强度等级为C30，抗渗等级为P6。垫层为强度等级为C30的素混凝土，基础土分层夯实。
其他区域
简单防渗区
一般地面硬化
C30混凝土硬化；基础土分层夯实，压实系数不小于0.95。
6.环境风险

（1）风险源调查

本项目建成后，全厂涉及的危险物质主要为矿物油、废矿物油。各危险物质的分布情况及项目生产工艺特征等相关内容详见表 4-13。
表4-13建设项目风险源调查表

序号
危险物质
最大存在总量
分布
涉及的生产工艺特点
1
矿物油
0.6t
库房
机械设备维护
2
废矿物油
0.4t
危废贮存点
1）环境风险潜势初判

危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录C，当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值Q：

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+....+qn/Qn
式中：q1，q2，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。本项目Q值计算见下表4—12所示。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录B，废矿物油临界量为2500t。

表4-14本项目Q值一览表
序号
危险物质名称
CAS号
最大存在总量qn/t
临界值Qn/t
危险物质Q值
1
废矿物油
/
0.4
2500
0.00016
2
矿物油
/
0.6
2500
0.0004
合计

/

/

/

/

0.00056

由表4-12可知，项目Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I”。因此，本项目环境风险潜势为I。

2）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分要求，本项目风险潜势为I，进行简单分析。

（2）环境风险分析

事故情况下，当发生泄漏时，废矿物油可能通过场地地面渗入地下，或者流入附近冲沟，污染地表水和周围土壤。当废矿物油遇明火出现燃烧等情况时，燃烧废气造成大气污染，消防废水的排放造成地表水和土壤污染。

（3）风险防范措施

危废贮存点进口处设置有围堰，贮存区四周设置有导流渠，并配套一座集油池。
少量溢出时先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用沙或泥土吸收溢出的液体，然后移至安全地区，以待日后处理。较大面积泄漏时，需使用围油栏对油污进行控制，防止扩散，并使用收油机、吸油毡、浮式储油罐进行吸附、收集。

实施以上措施后可将环境风险发生的概率降到最低程度，减少了对环境的影响。同时要求企业按相关规定修订突发环境事件应急预案。
本项目环境风险简单分析内容见下表4-15。

表4-15建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

盂县博大商贸有限公司沙石加工生产线技改项目
建设地点

山西省阳泉市盂县上社镇南北河村西南约600m处
地理坐标

经度

113度29分49.803秒
纬度

38度16分27.387秒
主要危险物质及分布

库房：矿物油，危废贮存点：废矿物油
环境影响途径及危害后果
1.存储设施密封不严、裂缝等造成废矿物油泄漏，引发火灾、爆炸等；

2.装卸作业时产生火灾爆炸，或矿物油、废矿物油泄漏危害地表、地下水等；

3.事故伴生/次生的消防污水、液体废物料以及燃烧烟气等。

风险防范措施要求

危废贮存点严格按照要求建设；总平布置遵循分区布置的原则，生产区与危废贮存点分开设置，各建构筑物之间的防火间距均严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）进行设计，符合规范要求。

2.危废贮存点进口处设置有围堰，贮存区四周设置有导流渠，并配套一座集油池
3.工艺、设备风险防范措施设计采用防爆仪表，爆炸危险场所选用相应等级的隔爆型电气设备；系统内所有法兰、阀门、仪表接头、泵密封等以及设备本体的设计，均按规范要求进行，消除跑冒滴漏。

4.消防系统：车间内设置多个手提式灭火器。本项目建设单位应严格按照消防、安全等相关规范及部门要求设置消防系统，办理相关手续取得相关证书等。

6.环保管理
1）认真贯彻执行《中华人民共和国生态环境法典》，实行清洁生产，把环保工作落到实处；

2）谁主管，谁负责，负责到人，分级管理；

3）对环保设备定期保养，发现问题立即处理；

4）严格执行环保设施的操作规程，确保环保设施的正常运行；

5）建立环保设施台账，认真做好运行记录；

6）废气净化装置如发生突发事故，要及时抢修，使废气净化设施及时正常运行，确保污染降到最低程度。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、中转料仓及落料点粉尘
	颗粒物
	细鄂破进行拆除，新增圆锥破碎机、中转料仓，
给料机进料口、颚式破碎机进出料口、圆锥破碎机进出料口上方分别设置集气罩（三侧、顶部封闭、顶部集气，进料一侧设置软帘），振动筛设置密闭集气罩，出料口处与皮带机密闭连接、局部设置集气风管，中转料仓设置集气风管。

给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机与筛分工序共用一台布袋除尘器（TA001），处理后废气经15m高排气筒排放（DA001）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	球磨机、滚磨机粉尘
	颗粒物
	新增1台滚磨机，球磨机、滚磨机入料口分别设置一台集气罩，通过引风管送至一台布袋除尘器（TA002），除尘后经15m排气筒（DA002）排放
	

	
	厂界无组织
	颗粒物
	建设全封闭原料库、成品库，并设喷淋洒水装置，装卸区设置雾炮，生产工序置于全封闭车间内
	

	地表水环境
	洗车废水
	SS
	沉淀后循环利用
	/

	
	生产废水
	SS
	已配套建设有浓缩机（处理能力为50m3/h）+清水池（容积为256m3）+污泥压滤机（处理能力为5t/h）的洗砂废水处理系统，已通过验收，满足本项目技改完成后全厂洗砂废水的处理需求，无需新增环保设施。
	/

	
	淋控水
	SS
	成品存储区设置排水沟，厂房内设置一个收集池，收集池容量为10m3，收集后回用生产
	/

	
	生活污水
	SS、COD等
	用于厂区增湿抑尘，不外排
	/

	
	初期雨水
	SS
	位于厂区地势最低处建有容积为100m3的初期雨水收集池，沉淀后均用于厂区洒水抑尘，不外排
	/

	声环境
	生产设备
	噪声
	选用低噪声设备，并置于封闭生产车间内，采用基础减振处理等方式进行减振降噪
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类标准

	电磁辐射
	本项目不涉及电磁辐射

	固体废物
	本项目运营期一般固体废物主要有布袋除尘器除尘灰、废铁、洗砂沉淀泥沙、办公生活垃圾以及设备运行产生的废矿物油、废油桶、废含油手套和棉纱等。布袋除尘器除尘灰、废铁、洗砂沉淀泥沙经收集后进行外售；厂区内及办公室设置生活垃圾箱，收集后运至环卫部门指定地点。危险废物废矿物油、废油桶、废含油手套和棉纱等危废经收集后暂存于危废贮存点（15m2），定期交由有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	厂区进行分区防渗，同时加强车间地面维护工作，防止地面出现裂缝等，降低污染物入渗对土壤和地下水环境的影响。

	生态保护措施
	绿化面积300m2

	环境风险

防范措施
	本项目风险物质为矿物油、废矿物油，储量较小，且桶装，矿物油储存于库房、废矿物油储存于危废贮存点内，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）的相关要求，对项目产生的废矿物油进行贮存、管理和转运，对周围环境的风险影响较小。

	其他环境

管理要求
	按照环境监测技术规范及生态环境部颁布的监测标准、方法进行环境监测。另外企业设置环保管理专员，增强员工环保意识，加强企业环保管理，认真贯彻相关环保法律法规，进行清洁生产。


六、结论
	从环境保护的角度看，盂县博大商贸有限公司沙石加工生产线技改项目是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.6
	0.9
	
	1.491
	0.9
	1.491
	+0.591

	废水
	生活污水
	
	
	
	/
	
	/
	/

	
	洗砂废水
	
	
	
	/
	
	/
	/

	
	洗车废水
	
	
	
	/
	
	/
	/

	一般工业

固体废物
	除尘灰
	452
	
	
	755.124
	452
	755.124
	+303.124

	
	洗砂沉淀泥沙
	6400
	 
	
	0
	0
	6400
	+0

	
	废铁
	300
	 
	
	0
	0
	300
	+0

	危险废物
	废矿物油
	0.20
	 
	
	0.4
	0.2
	0.4
	+0.2

	
	废棉纱手套
	0
	 
	
	0.1
	
	0.1
	+0.1

	
	废油桶
	0.02
	 
	
	0.076
	0.02
	0.076
	+0.056


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①















PAGE  

_1234567890.unknown

